Załącznik Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pepłowo

Odcinek długości 1160,00 m

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 1,160 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 1 km. Grunt kat. III Roboty związane z korytem ziemnym pod konstrukcję nawierzchni 1160,00x4,00x0,10 = 464,00 | m3 | 464,00 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 1160,00x4,00 = 4640,00 | m2 | 4640,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.01.03. | KNNR – 6 0202-05 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 14 cm 1160,00x4,00 = 4640,00 | m2 | 4640,00 |
| 4.2. | 05.01.03. | KNNR – 6 0202-07 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1160,00x4,00 = 4640,00 | m2 | 4640,00 |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulany

Odcinek długości 972,00 m

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie 972,00 | km | 0,972 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 15 cm z załadunkiem i odwiezieniem na odkład na odległość do 2 km 972,00x4,00 = 3888,00 x 0,15 = 583,20 m3 | m2 | 3888,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 1 km. Grunt kat. III Roboty związane z korytem ziemnym pod konstrukcję nawierzchni 972,00x4,00x0,10 = 388,80 | m3 | 388,80 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 972,00x4,00 = 3888,00 | m2 | 3888,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.01.03. | KNNR – 6 0202-05 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 14 cm 972,00x4,00 = 3888,00 | m2 | 3888,00 |
| 4.2. | 05.01.03. | KNNR – 6 0202-07 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 972,00x4,00 = 3888,00 | m2 | 3888,00 |