Załącznik Nr 4 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr G230903W Uniszki Gumowskie – droga krajowa nr 7 – Kuklin

Odcinek od km 0+000,00 do km 2+165,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie |  | km | 2,165 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III |  | m3 | 297,40 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III |  | m3 | 68,90 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III |  | m3 | 412,20 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III |  | m3 | 68,90 |  |  |  |
| 2.5. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 366,30 |  |  |  |
| 2.6. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów |  | m2 | 3123,00 |  |  |  |
| 2.7. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów |  | m2 | 4553,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 06.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych podjazdami z rur betonowych o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m |  | 192,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 06.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. |  | 60,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.03.01. | Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej | m2 |  | 7660,30 |  |  |  |
| 4.2. |  | 04.08.01. | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim wbudowaniu mieszanki w ilości 50 kg/m2 | ton |  | 383,00 |  |  |  |
| 4.3. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 7660,30 |  |  |  |
| 4.4. |  | 10.07.01. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 794,00 |  |  |  |
| 4.5. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 |  | 3229,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 7660,30 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |