Załącznik Nr 4 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr G230903W Uniszki Gumowskie – droga krajowa nr 7 – Kuklin

Odcinek od km 2+186,00 do km 2+729,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie |  | km | 0,533 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III |  | m3 | 130,80 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III |  | m3 | 250,60 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III |  | m3 | 20,70 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 151,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowania i zagęszczenia dna koryta podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu | m2 |  | 948,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 948,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (mieszanka o ciągłym uziarnieniu z kruszywa naturalnego) stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 948,00 |  |  |  |
| 3.4.. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,700,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej | m2 |  | 948,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 04.03.01. | Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej | m2 |  | 1918,80 |  |  |  |
| 3.6. |  | 04.08.01. | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim wbudowaniu mieszanki w ilości 50 kg/m2 | ton |  | 96,00 |  |  |  |
| 3.7. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 3126,50 |  |  |  |
| 3.8. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 159,00 |  |  |  |
| 3.9. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 |  | 677,30 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu |  | m2 | 948,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 3126,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 477,00x0,06 = 28,63 |  | m3 | 28,63 |  |  |  |
| 5.2. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 477,00 |  |  |  |
| 5.3. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 78,00x0,04 = 3,12 |  | m3 | 3,12 |  |  |  |
| 5.4. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej w linii zjazdów |  | m | 78,00 |  |  |  |
| 5.5. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 602,50 |  |  |  |
| 5.6. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 602,50 |  |  |  |
| 5.7. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm |  | m | 411,50 |  |  |  |
| 5.8. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm (30x8) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na obramowaniu zjazdów |  | m | 132,00 |  |  |  |
| 5.9. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 159,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 302,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45233290-8 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A -7 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |