Załącznik Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Kobiałki

na odcinku długości 840 m

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 0,840 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża (nawierzchni żwirowej) równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 840,00 x 5,20 = 4368,00 m2 | m2 | 4368,00 |
| 2.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-06 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 840,00x5,00 = 4200,00 | m2 | 4200,00 |
| 2.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 840,00 x 3,50 = 2940,00 m2 | m2 | 2940,00 |
| 2.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 840,00x2x1,00 = 1680,00 | m2 | 1680,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 016 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 840,00 x 3,62 = 3040,80 m2 | m2 | 3040,80 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 840,00 x 3,50 = 2940,00 m2 | m2 | 2940,00 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D - Znaki typu T | Szt. Szt. Szt. | 6 2 2 |