Załącznik Nr 7 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

# Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w  miejscowości Kobiałki odcinek długości Kobiałki położonej na działkach nr 38 i 40 w obrębie nr 8 na terenie gminy Wieczfnia  (powiat mławski,  województwo mazowieckie).

2. Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Urzędu Gminy w Wieczfni Kościelnej, w oparciu o:

- wyrys z mapy w skali 1:5000,

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe przeprowadzone w terenie przez projektantów,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

- Wytyczne Projektowania Dróg III, IV, i V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3 wydane przez GDDP Warszawa w 1995 roku,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez ,,Transprojekt”       Warszawa

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06. 2004)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

# Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobiałki, odcinek długości 840 m, polegającej na wykonaniu profilowania podłoża, wykonaniu wzmocnienia podbudowy żwirowej i oznakowania  oraz wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej i poboczy.

Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów, zapewni rolnikom lepszy dostęp do środków produkcji i umożliwi sprawny wywóz wytworzonych produktów. Zapewni też możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej.

- Opis stanu istniejącego

Droga przez miejscowość Kobiałki posiada przekrój szlakowy na całym odcinku projektowanym. Początek i koniec projektowanego odcinka znajdują się na skrzyżowaniach z drogą powiatową Nr 2311W Wieczfnia Kościelna – Długokąty - Dzierzgówek. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego, o dość płynnej niwelecie, częściowo odkształconą pod wpływem ruchu. Droga nie posiada rowów drogowych. Wody opadowe z pasa drogowego odpływają dzięki naturalnemu nachyleniu terenu. Grunty podłoza to różnoziarniste piaski i pospółki. Odcinek projektowany  przebiega przez obszar pól uprawnych, łąk, lasów oraz skupiska zabudowy miejscowości Kobiałki.

Wzdłuż drogi poza pasem drogowym przebiega wodociąg i napowietrzna linia energetyczna.

5. Opis stanu projektowanego

Projektowana droga gminna przez miejscowość Kobiałki wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy L o prędkości projektowej 40 km/h i w pełnym zakresie obsługuje otaczający teren. W związku z powyższym przy projektowaniu w celu maksymalnego obniżenia kosztów kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu

- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych

- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istniejących i projektowanych przepustów i projektowanych i istniejących rowów drogowych .

Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu i stanowi ona połączenie

miejscowości Kobiałki z droga powiatową. Nie przewiduje się również w przyszłości ru-

chu tranzytowego na tym odcinku drogi.

5.1  Przekrój poprzeczny

Projektuje się przekrój szlakowy z jezdnią jednopasową bitumiczną o szerokości 3,50 m na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego min. 2 x 1,00 m. Korona drogi na tym odcinku wynosi 6,00 m. Nie projektuje się rowów drogowych. Szeroka podbudowa umożliwi w przyszłości poszerzenie nawierzchni bitumicznej do 5,00 m.

Podstawowe parametry drogi:

- szerokość korony					- 6,00 m

- szerokość nawierzchni 				- 3,50

- szerokość poboczy 		 			- 2 x 1,00 m

- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny	- 2 %

- spadek pobocza 					- 6 %

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego	- KR 1

Projektuje się konstrukcję nawierzchni KR 1 wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r.

Podłoże gruntowe to niewysadzinowe piaski różnoziarniste z domieszką ziaren frakcji żwirowej lub pojedyńczych otoczaków. Miejscowo występują piaski gliniaste. Są to grunty średniozagęszczone i zagęszczone. Podłoże gruntowe możemy zakwalifikować do grupy G1.

Konstrukcja nawierzchni na projektowanym dla ruchu KR 1 wg tablicy 11 KTKNPiP przedstawia się jak niżej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-EN–13108-1 grubości 4 cm

- skropienie międzywarstwowe emulsja asfaltowa K1-65 w ilości 0,15-0,20 kg/m2

czystego asfaltu

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-EN–13108-1  grubości 4 cm

- wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywem naturalnym (mieszanka piasku,

pospółki i żwiru) stabilizowanego mechanicznie grubości średnio 15 cm

- istniejąca nawierzchnia z kruszywa

Podłoże pod wykonywaną warstwę ścieralną powinno być skropione w ilości wystarczającej na

związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mecha

nicznym zapewniającym równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek.

Po ułożeniu warstwy ścieralnej należy uzupełnić kruszywem naturalnym pobocza na szerokości min. 1,00 m każde grubości 8 cm. Poboczom należy nadać spadki poprzeczne I=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym.

Szczegółowe rozwiązania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojów normalnych. Na projektowanym odcinku znajdują się: punkt początkowy i końcowy oraz siedem  załamań  trasy w które wpisano  łuki poziome bez krzywych przejściowych. Szczegółowe rozwiązania przekroju poprzecznego przedstawiono na rysunkach przekrojów normalnych.

Niweletę nawierzchni  drogi zaprojektowano w taki sposób, aby nadać niwelecie odpo -

wiednią płynność. Wody opadowe zostaną odprowadzone dzięki dużym spadkom podłużnym i pochyleniu  terenu poza korpus drogi.

Na projektowanym odcinku występują podziemne urządzenia infrastruktury technicznej w postaci wodociągu i linii kablowej telekomunikacyjnej. Urządzenia te nie wymagają przebudowy. Biegnąca obok pasa drogowego napowietrzna linia energetyczna nie stwarza kolizji z  projektowanymi robotami.

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego drogi znakami typu A, typu D i T. Oznakowane zostaną skrzyżowania i nadane pierwszeństwo ruchu.

5.2 Technologia robót

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów,

badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfik

kacjach Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-

tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP.

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyska

nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na za

jęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

6. Plan BIOZ

6.1  Założenia do planu BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów

BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),,

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,

poz.93),,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,

poz.437)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa

runków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-

wiązania.

6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie.

Wykonywanie robót drogowych.

6.3  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mo-

gą to być:

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych

- roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład  w czasie

prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, pokrycia dachowe – eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu za

pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien

opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

- prace w wymuszonej pozycji ciała

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

6.4  Sposób instruktażu pracowników

Należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku

szkoleń,

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych i udokumentować go z:

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środo

wiska,

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywi-

dualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu

dowy i kierownicy robót

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor

mami,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebem

piecznych:

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia.

###### Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością

stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbro

jenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

7. Wpływ inwestycji na środowisko.

7.1. Informacje ogólne.

Przebudowa ma na celu poprawę przejezdności dróg dzięki wykonaniu projektowanej konstrukcji nawierzchni, nowych poboczy i tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie leżący na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek będzie jedynie modernizowany i nie ulegnie  zmianie istniejąca oś dróg. Przebudowa drogi nie wymaga wycinki  drzew.

Projektowana konstrukcja to nawierzchnia bitumiczna grubości 4 + 4 cm wykonana z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco.  Beton asfaltowy produkowany będzie w wytwórniach mas bitumicznych z materiałów kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego do stosowania odpowiednimi, okazywanymi przez producenta atestami i świadectwami jakości. Nawierzchnia zostanie ułożona na stabilizowanej podbudowie żwirowej. W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i   wbudowanie  podstawowych materiałów:

- beton asfaltowy;

- emulsja asfaltowa,

- kruszywo naturalne (piasek, pospółka i żwir) na wzmocnienie podbudowy i pobocza

Zużycie paliw t.j. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu  firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować.

Nie przewiduje się użycia energii elektrycznej z istniejącej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie  potrzebna w

niewielkich ilościach tylko do zwilżania kruszywa w trakcie zagęszczania i schładzania walców.

7.2.Istniejące obciążenie środowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o luźnej zabudowie mieszkaniowej typu

zagrodowego oraz  przede wszystkim przez obszary nieużytków i upraw rolnych. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i lokalną komunikację samochodową oraz  pojazdów rolniczych.  Ruch jest niewielki.

7.3.  Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa nie

będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszkodzeniami nawierzchni. Nie przewiduje się konieczności projektowania drogowych obiektów inżynierskich.

7.4 Uwagi końcowe

Projektowana droga ma  przyjętą przez inwestora i zarządcę – Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej najniższą klasę techniczną (L) i najniższą kategorię ruchu (KR1), co świadczy że nawet w dalszej perspektywie nie są przewidywane do przenoszenia dużego ruchu. Przebudowa dróg ma wykorzystywać elementy istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając jedynie warunki ruchu pojazdów. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych ekosystemów o dużych wartościach przyrodniczych. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie wskutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko.  Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów. Nie zajdzie konieczność zmiany kierunków produkcji roślinnej, wielkości tej produkcji czy rodzajów roślin, które mogą być uprawiane.

autor projektu: