Załącznik Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi transportu rolnego nr G230947W

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,730 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 2536 cm | Szt. | 12 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 2 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 2,04 5,04 2,88 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR 1 0102-0200 | Mechaniczne i ręczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających przydrożne rowy 120,00x2,50/10000 = 0,03 | ha | 0,03 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z załadunkiem i odwiezieniem urobku na odkład na odległość do 2 km 730,00x2x1,50 = 2190,00 | m2 | 2190,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z korytem ziemnym pod konstrukcję nawierzchni. | m3 | 150,00 |
| 2.2. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem rowów przydrożnych 150,00x0,60 = 90,00 | m3 | 90,00 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 320,00 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 320,00 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 06.02.01. | KNNR – 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy  400 mm | m | 24,00 |
| 3.2. | 06.02.01. | KNNR – 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy  400 mm z betonu klasy B-25 | Szt. | 8,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 730,00x5,20 = 3796,00 | m2 | 3796,00 |
| 4.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (Mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm 730,00x5,20 = 3796,00 | m2 | 3796,00 |
| 4.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 2277,60 |
| 4.4. | 10.07.01. | KNNR – 6 0202-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie na zjazdach 4x18,00 = 72,00 | m2 | 72,00 |
| 4.5. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 730,00x2x1,25 = 1825,00 | m2 | 1825,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na ciągu drogi 730,00x3,12 = 2277,60 | m2 | 2277,60 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 730,00x3,00 = 2190,00 | m2 | 2190,00 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 3 |
| 6.2. | 07.05.02. | KNNR 6 0703-01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych typu SP-05 zabezpieczających skarpę nasypu w rozstawie słupków co 4 m | mb | 30,00 |