Załącznik Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr G230911W Wieczfnia-Kolonia – Uniszki Zawadzkie

od km 0+800 do km 1+800,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 1,00 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm z poboczy z odwiezieniem na odkład na odległość do 2 km 1000,00x2x0,80 = 1600,00 | m2 | 1600,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNKRB 1 0233-01 | Mechaniczne kopanie rowów głęb. do 0,2 m i szerokości dna rowu do 0,4 m Oczyszczenie (odmulenie) istniejących rowów koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3.Kat.gruntu I-II 1000,00x2 = 2000,00 (400,00 m3) | m | 2000,00 |
| 2. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepusty 9,00x3x2,20x1,40 = 83,16 | m3 | 83,16 |
| 2.2. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu 9,00x3x1,60x0,30 = 12,96 | m3 | 12,96 |
| 2.3. | 03.01.01. | KNR 2-33 0601-01 ANALOGIA | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego o wytrzymałości SN8 o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 27,00 |
| 2.4. | 03.01.01. | KNR 2-31 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 60 cm z betonu klasy B-25 | Szt. | 6,00 |
| 2.5. | 06.02.01. | KNNR – 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy  400 mm | m | 136,00 |
| 2.6. | 06.02.01. | KNNR – 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy  400 mm z betonu klasy B-25 | Szt. | 32,00 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża (nawierzchni żwirowej) równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 1000,00 x 5,00 = 5000,00 m2 | m2 | 5000,00 |
| 3.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1000,00x5,00 = 5000,00 | m2 | 5000,00 |
| 3.3. | 04.08.05. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 1000,00 x 3,50 = 3500,00 m2 | m2 | 3500,00 |
| 3.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 1000,00x2x0,8 = 1600,00 | m2 | 1600,00 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1000,00 x 3,62 = 3620,00 m2 | m2 | 3620,00 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1000,00 x 3,50 = 3500,00 m2 | m2 | 3500,00 |
| 4.3. | 10.07.01. | KNNR – 6 0202-05 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie na zjazdach | m2 | 336,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 OZNAKOWANIE DRÓG INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 1 |