Załącznik Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej Nr G230905W

Uniszki Zawadzkie – Windyki

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 3,914 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm w miejscach zniszczonej i spękanej nawierzchni | m2 | 450,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm w miejscu zniszczonej nawierzchni podlegającej wymianie | m2 | 450,00 |
| 1.4. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-01 | Wykonanie odtworzenia podbudowy w miejscach zniszczonej nawierzchni Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 450,00 |
| 1.5. | 04.08.01. | KNNR 6 0110-02 | Wykonanie odtworzenia podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych o uziarnieniu 0/16mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15t na odleg.5km | m2 | 450,00 |
| 1.6. | 02.01.01. | KNKRB 1 0233-01 | Mechaniczne kopanie rowów głęb.do 0,2 m i szerokości dna rowu do 0,4 m Oczyszczenie (odmulenie) istniejących rowów koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3. Na odcinku od km 2+210,00 – 3+950,00 obustronnie Kat.gruntu I-II 1740,00x2 = 3480,00 mb | m | 3480,00 |
| 1.7. | 01.02.01. | KNR 2-01 0109-0200 | Ręczna karczowanie krzaków i poszycia porastającego pas drogowy 975,00 m2 : 10000 = 0,097 | ha | 0,097 |
| 2. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20,3 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej 3914*3,62+71,79 = 14240,47 | m2 | 14 240,50 |
| 2.2. | 04.08.01. | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, o uziarnieniu 0/12,8 mm w ilości 50 kg/m2 ,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t na odleg.5 km Warstwa wyrównawcza w miejscach trwałego odkształcenia nawierzchni | ton | 350,00 |
| 2.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 13 496,00 |
| 2.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3914,00x2x1,00 = 7828,00 | m2 | 7828,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3914*3,50+71,89+50,00*3,50 = 13945,89 | m2 | 13 946,00 |
| 4. | CPV-45233290-8 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 5 |
| 4.32. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu E 17a/18a Znaki typu D 42/43 | Szt. | 8 |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 5.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykopem pod nawierzchnię na wjazdach i pod chodniki Koryto głębokości 18 cm (457,00+76,00)x0,15 = 95,94 m3 | m3 | 96,00 |
| 5.2. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 457,00 |
| 5.3. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej za chodnikiem i na wjazdach | m | 43,00 |
| 5.4. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 76,00 |
| 5.5. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 76,00 |
| 6. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 6.1. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach przekopów pod przykanaliki i wpusty ściekowe przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu 9,50x1,00 = 9,50 | m2 | 9,50 |
| 6.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-02 Analogia | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach przekopów pod przykanaliki kolektor deszczowy, studnie rewizyjne i wpusty ściekowe przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem gruzu obok wykopu | m2 | 9,50 |
| 6.3. | 02.02.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z odwiezieniem urobku na odkład na odl. do 5 km. Roboty związane z wykopami pod studnie ściekowe i przykanalik. 9,50x0,80x1,00+2x1,80x1,80x2,50 = 23,80 | m3 | 23,80 |
| 6.4. | 03.02.01. | KNNR 4 1308-02 | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego z PVC SN-8 o średnicy ø 160 mm w gotowym wykopie | mb | 9,50 |
| 6.5. | 03.02.01. | KNNR 4 1424-02 | Budowa studni ściekowych z elementów betonowych z osadnikiem bez syfony o średnicy ø 500 mm w gotowym wykopie na płycie dennej wylewanej na mokro gr. 12 cm z żelbetowym pierścieniem odcinającym | Szt. | 2,00 |
| 6.6. | 06.02.01. | KNNR – 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy  400 mm 32,00x6,00 = 192,00 | m | 192,00 |
| 6.7. | 06.02.01. | KNNR – 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych o średnicy  400 mm z betonu klasy B-25 | Szt. | 64,00 |
| 6.8. | 10.07.01. | KNNR – 6 0202-05 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm (pospółka drogowa) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 32x14,00 = 448,00 | m2 | 448,00 |