Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania minimalne Zamawiającego dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Uniszkach Zawadzkich

Rodzaj pojazdu: Furgon

- Dopuszczalna masa całkowita 3490kg
- Przeszklenie w części osobowej
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kat min.180stopni 
- Przystosowany do przewozu min 5 osób
- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu
- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką
- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy
- Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem
- Poduszka powietrzna dla kierowcy
- układy bezpieczeństwa: ABS, ESP

Silnik

- Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4. 
- 2,4 TDCi  100KM 
- moment obrotowy 285 Nm
- napęd na oś tylną
Oznakowanie

- Belka świetlna z napisem „STRAŻ” 
- Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych 
- Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu
- Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego
- Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”

Zabudowa 
- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego 
- Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy 
- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.
Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, poprzez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi.   Możliwość dostępu z przedziału załogi do przedziału ładunkowego . Podłoga przedziału załogi i ładunkowego  pokryta antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze
Wyposażenie dodatkowe

Agregat wysokociśnieniowy

- wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar  z płynną regulacją) 
- silnik czterosuwowy
- rozrusznik  ręczny

- 2 –

- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym 
- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego

- zbiornik wody o pojemności 300 litrów

Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp  1000W (2 x 500W)

- Zamocowany na stałe na pojeździe.

- Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m.

- Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 ( wg PN-92/E-08106 ).

Radiotelefony

a) 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją   do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

b) radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstep międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. 
Obrotowy potencjometr siły głosu
Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak

Wyciągarka 3,5tony
Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe.

Oferowany pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka – ważne na dzień składania ofert.

Niniejszym oświadczam, że oferowany przez Naszą firmę lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 (furgon) dla OSP w Uniszkach Zawadzkich spełnia wszystkie minimalne wymagania przedstawione przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ.

Data:                                                                (imię i nazwisko)

Podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta