Załącznik  Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej Nr G230928W w miejscowości Grzybowo

od km 0+000 do km 0+930,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,930 |
| 2. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 930,00x5,20 = 4836,00 | m2 | 4836,00 |
| 2.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm 930,00x5,20 = 4836,00 | m2 | 4836,00 |
| 2.3. | 04.08.05. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 930,00x3,62 = 3367,00 | m2 | 3367,00 |
| 2.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 930,00x2x1,25 = 2325,00 | m2 | 2325,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-B-96025 930,00x3,62 = 3367,00 | m2 | 3367,00 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-S-96025 930,00x3,50 = 3255,00 | m2 | 3255,00 |
| 4. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 1 |