##### Załącznik Nr 3 cz. I

##### ZESTAWIENIE   ROBÓT   BUDOWALNYCH

| Lp. | Podstawa |  | Opis | Jedn. Obm. | Obmiar |  | Cena jednost. | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ŁAZIENKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie, wykończone, całość wraz z osadzeniem CPV 45421000-4 Obmiar : 0,90x2,0=1,8 m2 | m2 | 1,8 |  | zł | zł |
| RAZEM remont łazienki – .............. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. KUCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Rozebranie posadzek – jednolitych lastrykowych CPV 45432100-5 Obmiar: 3,40x3,22+3,40x2,15+ (3,40-1,50)x0,4=19,02 m2 | m2 | 19,02 |  | zł | zł |
| 3. |  |  | Wykonanie warstwy wyrównującej gr. 2 cm z zaprawy samopoziomującej ATLAS CPV 45432100-5 Obmiar : 3,40x3,22+3,40x2,15+ (3,40-1,50)x0,4=19,02 m2 | m2 | 19,02 |  | zł | zł |
| 4. |  |  | Posadzki jedno-dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych ( terakota) luzem o wym. 30x30 cm układanych na kleju, spoinowane masa fugowa CPV 45432100-5 CPV 452628000-4 Obmiar : 3,40x3,22+3,40x2,15+ (3,40-1,50)x0,4=19,02 m2 | m2 | 19,02 |  | zł | zł |
| 5. |  |  | Cokolik z płytek o wym. 30x30 cm i wysokości cokolik równej 15 cm CPV 45432100-5, CPV 452628000-4 obmiar : (3,4+5,65)x2-0,90x2=16,30 mb | mb | 16,30 |  | zł | zł |
| RAZEM remont kuchni – ................. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. STOŁÓWKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach o gr. 1 cegły na zaprawie cem .- wap. CPV 4562500-6 Obmiar: Drzwi – 0,90x2,0x0,27=0,486 Okienko podawcze – 0,90x0,60x0,27=0,146 0,486+0,146=0,63 m3 | m3 | 0,63 | zł |  | zł |
| 7. |  |  | Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarka otworów w ścianach z cegły CPV 4562500-6 Obmiar: 1,2x0,25x0,25x2=0,15 m3 | m3 | 0,15 | zł |  | zł |
| 8. |  |  | Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone CPV 45421000-4 Obmiar: 0,90x2,0=1,8 m2 | m2 | 1,8 | zł |  | zł |
| 9. |  |  | Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi, jednoramowe z PCV o pow. do 1 m2 CPV 45421100-5 Obmiar : 0,90x0,60=0,54 m2 | m2 | 0,54 | zł |  | zł |
| 10. |  |  | Posadzki z wykładziny rulowanej na kleju winylowym Mozalep z warstwa izolacyjną CPV 45432100-5 CPV 452628000-4 Obmiar: 5,67x6,0=34,02 m2 | m2 | 34,02 | zł |  | zł |
| 11. |  |  | Listwy przyścienne drewniane CPV 45432100-5 CPV 452628000-4 Obmiar: (5,67+6,0)x2=23,34 | m2 | 23,34 | zł |  | zł |
| 12. |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 CPV 45442100-8 Obmiar : sufit – 5,67x6,0=34,02 ściany – ( 5,67x2+6,0x2 – (0,90x2,0+2x2,40x2,0))x3,20= 38,21 m2 ościeże - 0,15x(2,0+2,0+2,40)=0,96x2szt. =1,92m2 34,02+38,21+1,92=74,15 | m2 | 74,15 | zł |  | zł |
| 13. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach CPV 45410000-4 Obmiar: ( 5,67x2+6,0x2 – (0,90x2,0+2x2,40x2,0))x3,20= 38,21 m2 ościeże - 0,15x(2,0+2,0+2,40)=0,96x2szt. =1,92m2 38,21+1,92=40,13 m2 | m2 | 40,13 | zł |  | zł |
| 14. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach CPV 45410000-4 Obmiar: 5,67x6,0=34,02 m2 | m2 | 34,02 | zł |  | zł |
| 15. |  |  | Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi – ścian i sufitów CPV 45442100-8 Obmiar: 74,15 m2 | m2 | 74,15 | zł |  | zł |
| RAZEM remont stołówki –.................... zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. KLASA „O” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach o gr. 1 cegły na zaprawie cem .- wap. CPV 45262500-6 Obmiar: Drzwi – 0,90x2,0x0,27=0,49 | m3 | 0,49 |  | zł | zł |
| 17. |  |  | Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarka otworów w ścianach z cegły CPV 45262500-6 Obmiar: 1,2x0,25x0,25x2=0,15 m3 | m3 | 0,15 |  | zł | zł |
| 18. |  |  | Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone CPV 45421100-5 Obmiar: 0,90x2,0=1,8 m2 | m2 | 1,8 |  | zł | zł |
| 19. | BCI.2.13.11.011 KNR2-02111202 |  | Posadzki z wykładziny rulowanej na kleju winylowym Mozalep z warstwa izolacyjną CPV 45432100-5 CPV 452628000-4 Obmiar: 2,79x6,0+5,54x6,0=16,74+33,24=49,98 m2 | m2 | 49,98 |  | zł | zł |
| 20. |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 CPV 45442100-8 Obmiar : sufit -2,79x6,0+5,54x6,0=16,74+33,24=49,98 m2 ściany – (2x6,0+2,79x2-(0,90x2,0+2,40x2,0))3,20= 35,13m2 (5,54x2+6,0x2-(0,90x2,0x2+2,40x2,0x2))x3,20=31,62m2 ościeże - 0,15x(2,0+2,0+2,40) =0,96x3szt.=2,88m2 49,98+35,13+31,62+2,88= 119,61m2 | m2 | 119,61 |  | zł | zł |
| 21. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach CPV 45410000-4 Obmiar: (2x6,0+2,79x2-(0,90x2,0+2,40x2,0))3,20= 35,13m2 (5,54x2+6,0x2-(0,90x2,0x2+2,40x2,0x2))x3,20=31,62m2 ościeże - 0,15x(2,0+2,0+2,40) =0,96x3szt.=2,88m2 35,13+31,62+2,88=69,63m2 | m2 | 69,63 |  | zł | zł |
| 22. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach CPV 45410000-4 Obmiar: 2,79x6,0+5,54x6,0=16,74+33,24=49,98 m2 | m2 | 49,98 |  | zł | zł |
| 23. |  |  | Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi – ścian i sufitów CPV 45442100-8 Obmiar: 119,57 m2 | m2 | 119,57 |  | zł | zł |
| RAZEM remont klasy „O” – .................. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust CPV 45432100-5 CPV 452628000-4 Obmiar : 6,0x12,0 = 72,0 m2 | m2 | 72,0 |  | zł | zł |
| 25. |  |  | Rozebranie drewnianych legarów CPV 45432100-5 CPV 452628000-4 Obmiar : 6,0x(12:0,6)=120,0m | m | 120,0 |  | zł | zł |
| 26. |  |  | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow. do 2,0 m2 CPV 45262500-6 Obmiar: 1 szt. | szt. | 1 |  | zł | zł |
| 27. |  |  | Zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cem. – wap. CPV 45262500-6 Obmiar: 0,38x1,0x2,0=0,76 m3 | m3 | 0,76 |  | zł | zł |
| 28. |  |  | Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru ościeżnic obsadzenie nowych drzwi płytowych wewnętrznych CPV 45421100-5 Obmiar: 1,50x2,0+0,90x2,0= 4,8 m2 | m2 | 4,8 |  | zł | zł |
| 29. |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 CPV 45442100-8 Obmiar : sufit – 6,0x12,0=72,0 ściany – ( 6,0x2+12,0x2 – (0,90x2,0+1,50x2,0+4x2,40x2,0))x3,20=38,40 m2 ościeże - 0,15x(2,0+2,0+2,40)=0,96x4szt. =3,84m2 72,0+38,40+3,84=114,24m2 | m2 | 114,24 |  | zł | zł |
| 30. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach CPV 45410000-4 Obmiar: ściany – ( 6,0x2+12,0x2 – (0,90x2,0+1,50x2,0+ 4x2,40x2,0))x3,20=38,40 m2 ościeże - 0,15x(2,0+2,0+2,40)=0,96x4szt. =3,84m2 38,40+3,84=42,24 m2 | m2 | 42,24 |  | zł | zł |
| 31. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach CPV 45410000-4 Obmiar: 6,0x12,0=72,0 m2 | m2 | 72,0 |  | zł | zł |
| 32. |  |  | Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi – ścian i sufitów CPV 45442100-8 Obmiar: 114,24 m2 | m2 | 114,24 |  | zł | zł |
| 33. |  |  | Podłoga model MULTISPORT VARIOLASTIC o konstrukcji: -ruszt sprężysty: pojedynczy legar o gr.24,0 mm z elementem elastycznym gr. 20,0 mm -ślepa podłoga z desek or. 24 mm -klepka parkietowa dębowa o wym. 420x70x22 mm -wysokość zabudowy 100,0 mm -podłoga szlifowana a następnie lakierowana lakierami przeznaczonymi dla podłóg sportowych ( całość nawierzchni musi posiadać atest na poślizgowość oraz aprobaty techniczne ) CPV 54432100-5 CPV452628000-4 | m2 | 72,0 |  | zł | zł |
| RAZEM remont sali gimnastycznej – ................... zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. BIBLIOTEKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 CPV 45442100-8 Obmiar : sufit – 6,0x3,56+6,0x5,53+4,31x3,18+1,50x1,21=70,07m2 ściany – 1 pom. - ( 6,0x2+3,56x2 – (0,90x2,0+2x2,40x2,0))x3,20= 24,70m2 2 pom. – ( 6,0x2+5,53x2 (0,90x2,0x3+2,40x2,0x2))x3,2=25,79m2 3 pom. – (4,31x2+3,18x2-(0,90x2,0x3+2,402,0x1))x3,20=15,30m2 4 pom.- (1,21x2+1,50x2-(2x0,90x2,0))x3,20=5,82m2 ościeże - 0,15x(2,0+2,0+2,40)=0,96x4szt. = 3,84m2 70,07+24,70+25,79+15,30+5,82+3,84=145,52m2 | m2 | 145,52 |  | zł | zł |
| 35. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach CPV 45410000-4 Obmiar: 24,70+25,79+15,30+5,82+3,84= 75,45m2 | m2 | 75,45 |  | zł | zł |
| 36. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach CPV 45410000-4 Obmiar: 6,0x3,56+6,0x5,53+4,31x3,18+1,50x1,21=70,07m2 | m2 | 70,07 |  | zł | zł |
| 37. |  |  | Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi – ścian i sufitów CPV 45442100-8 Obmiar: 145,52 m2 | m2 | 145,52 |  | zł | zł |
| 38. |  |  | Posadzki z wykładziny rulowanej na kleju winylowym Mozalep z warstwa izolacyjną CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar: 6,0x3,56+6,0x5,53+4,31x3,18+1,50x1,21=70,07m2 | m2 | 70,07 |  | zł | zł |
| 39. |  |  | Listwy przyścienne drewniane CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar: 6,0x2+3,56x2+6,0x2+5,53x2+4,31x2+3,18x2+1,21x2+1,50x2= 62,58 mb | mb | 62,58 |  | zł | zł |
| 40. |  |  | Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru ościeżnic obsadzenie nowych drzwi płytowych wewnętrznych CPV 45421100-5 Obmiar: 0,90x2,0 x 2szt.=3,6 m2 | m2 | 3,6 |  | zł | zł |
| 41. |  |  | Demontaż zlewozmywaka żeliwnego CPV 45311100-1 | kpl. | 1 |  | zł | zł |
| 42. |  |  | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach – halogenowe CPV 45330000-9 Obmiar : 3+4+1=8 kpl. | kpl. | 8 |  | zł | zł |
| 43. |  |  | Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie ościeżnic z muru obsadzenie nowych drzwi zewnętrznych CPV 45421100-5 Obmiar: 0,90x2,0=1,8m2 | m2 | 1,8 |  | zł | zł |
| Łazienka należąca do biblioteki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  | Demontaż wanny CPV 45311100-1 Obmiar: 1 kpl. | kpl. | 1 |  | zł | zł |
| 45. |  |  | Demontaż ustępu z miską fajansową CPV 45311100-1 Obmiar: 1 kpl. | kpl. | 1 |  | zł | zł |
| 46. |  |  | Demontaż podgrzewacza wody ( termy ) CPV 45311100-1 obmiar: 1szt. | szt. | 1 |  | zł | zł |
| 47. |  |  | Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi, jedno-ramowe z PCV o pow. do 1 m2 CPV 45421100-5 Obmiar : 0,30x0,60=0,18 m2 | m2 | 0,18 |  | zł | zł |
| 48. |  |  | Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach z zaprawy cem.-wap. CPV 45410000-4 Obmiar: (1,50x2+1,51x2-(0,90x2,0)) x3,20 =13,50m2 | m2 | 13,50 |  | zł | zł |
| 49. |  |  | Zerwanie posadzki cementowej CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar: 1,50x1,51=2.26m2 | m2 | 2,26 |  | zł | zł |
| 50. |  |  | Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. 5 cm CPV 54432100-5 CPV452628000-4 obmiar: 2,26m2 | m2 | 2,26 |  | zł | zł |
| 51. |  |  | Posadzki jedno-dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych ( terakota) luzem o wym. 30x30 cm układanych na kleju, spoinowane masa fugowa CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar : 2,26m2 | m2 | 2,26 |  | zł | zł |
| 52. |  |  | Cokolik z płytek o wym. 30x30 cm i wysokości cokolik równej 15 cm CPV 54432100-5 CPV452628000-4 obmiar : 1,50x2+1,51x2=6,02mb | mb | 6,02 |  | zł | zł |
| 53. |  |  | Licowanie ścian płytkami glazurowymi układanymi z zastosowaniem masy klejącej, spoinowanie masa fugową – płytki o wym. 30x30 cm Obmiar: 2,0x( 1,51x2+1,50x2) – ( 0,90x2,0)=10,24m2 | m2 | 10,24 |  | zł | zł |
| 54. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach CPV 45410000-4 Obmiar: 1,20x(1,51x2+1,50x2)= 7.22m2 | m2 | 7,22 |  | zł | zł |
| 55. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach CPV 45410000-4 Obmiar: 1,51x1,50= 2,26m2 | m2 | 2,26 |  | zł | zł |
| 56. |  |  | Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi – ścian i sufitów CPV 45442100-8 Obmiar: 2,26x7,22=16.32m2 | m2 | 16,32 |  | zł | zł |
| 57. |  |  | Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru ościeżnic obsadzenie nowych drzwi płytowych wewnętrznych Obmiar: 0,90x2,0x2szt.=3,6 m2 | m2 | 3,6 |  | zł | zł |
| 58. |  |  | Umywalka porcelanowa z syfonem CPV 45311100-1 Obmiar: 1 szt. | szt. | 1 |  | zł | zł |
| 59. |  |  | Bateria umywalkowa stojąca CPV 45311100-1 Obmiar: 1 szt. | szt. | 1 |  | zł | zł |
| 60. |  |  | Ustęp z automatem spłukującym CPV 45311100-1 Obmiar: 1kpl. | kpl. | 1 |  | zł | zł |
| RAZEM remont biblioteki – ..................... zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.GABINET PANI DYREKTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 CPV 45442100-8 Obmiar : sufit : 2,95X5,75=16,96m2 ściany:( 2,95X2+5,75X2-(0,90X2,0X2+2,0X2,40))X3,20= 28,80m2 ościeża:0,15x6,4=0,96m2 16,96+28,80+0,96=49,72m2 | m2 | 49,72 |  | zł | zł |
| 62. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach CPV 45410000-4 Obmiar: ( 2,95X2+5,75X2-(0,90X2,0X2+2,0X2,40))X3,20= 28,80m2 ościeża:0,15x6,4=0,96m2 | m2 | 29,76 |  | zł | zł |
| 63. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach CPV 45410000-4 Obmiar: 2,95X5,75=16,96m2 | m2 | 16,96 |  | zł | zł |
| 64. |  |  | Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi – ścian i sufitów CPV 45442100-8 Obmiar: 49,72m2 | m2 | 49,72 |  | zł | zł |
| 65. |  |  | Posadzki z wykładziny rulowanej na kleju winylowym Mozalep z warstwa izolacyjną CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar: 2,95X5,75=16,96m2 | m2 | 16,96 |  | zł | zł |
| 66. |  |  | Listwy przyścienne drewniane CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar: ( 2,95x2+5,75x2)=17.40 mb | mb | 17,40 |  | zł | zł |
| 67. |  |  | Demontaż i osadzenie nowej klapy wyłazu dachowego wraz z schodkami CPV 45421000-4 | kpl | 1 |  | zł | zł |
| RAZEM remont gabinetu Pani Dyrektor – ........................ zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. SEKRETARIA I SALA LEKCYJNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo kształtowniki stalowe U-100x075 z wyciszeniem CPV 45410000-4 Obmiar: Sekretariat: 2,65x3,20-(0,90x2,0)=6,68m2 Sala: 5,75x3,20-(0,90x2,0)=16,60m2 6,68+16,60=23,28m2 | m2 | 23,68 |  | zł | zł |
| 69. |  |  | Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru ościeżnic obsadzenie nowych drzwi płytowych wewnętrznych CPV 45421100-5 Obmiar: 0,90x2,0 x 2szt.=3,6 m2 | m2 | 3,6 |  | zł | zł |
| 70. |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 CPV 45442100-8 Obmiar : sufit : 2,95x4,13+6,04x5,75=46,91m2 ściany: (4,13+2,95x2+5,75+6,04x2-(0,90X2,0X3+2,0X2,40x3))x3,20= 25,79m2 ościeża:0,15x6,4x3=2,88m2 46,91+25,79+2,88=75,58m2 | m2 | 75,58 |  | zł | zł |
| 71. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach CPV 45410000-4 Obmiar: (4,13+2,95x2+5,75+6,04x2-(0,90X2,0X3+2,0X2,40x3))x3,20= 25,79m2 ościeża:0,15x6,4x3=2,88m2 25,79+2,88=28,67m2 | m2 | 28,67 |  | zł | zł |
| 72. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach CPV 45410000-4 Obmiar: 2,95x4,13+6,04x5,75=46,91m2 | m2 | 46,91 |  | zł | zł |
| 73. |  |  | Posadzki z wykładziny rulowanej na kleju winylowym Mozalep z warstwa izolacyjną CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar: 2,95x4,13+6,04x5,75=46,91m2 | m2 | 46,91 |  | zł | zł |
| 74. |  |  | Listwy przyścienne drewniane CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar: 2,65x2+4,13x2+5,75x2+6,13x2=37,32 mb | mb | 37,32 |  | zł | zł |
| 75. |  |  | Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarka otworów w ścianach z cegły CPV 4562500-6 Obmiar: 0,25x0,38x1,80=0,17m3 | m3 | 0,17 |  | zł | zł |
| 76. |  |  | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach o gr. 1 cegły na zaprawie cem .- wap. CPV 4562500-6 Obmiar: 0,38x0,60x2,0=0,46m3 | m3 | 0,46 |  | zł | zł |
| 77. |  |  | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach – halogenowe CPV 45311000-0 CPV 45314320-0 Obmiar : 4+2+1=7 kpl. | kpl. | 7 |  | zł | zł |
| RAZEM remont sekretariatu i sali lekcyjnej – ................... zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. KORYTARZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar: (5,75x6,28)+(2,45x18,12)= 80,50m2 | m2 | 80,50 | zł |  | zł |
| 79. |  |  | Wyrównanie ubytków zaprawa wyrównującą CEKOL ZW-04 gr. 3 mm Obmiar: 80,50m2 | m2 | 80,50 | zł |  | zł |
| 80. |  |  | Posadzki jedno-dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych ( terakota) luzem o wym. 30x30 cm układanych na kleju, spoinowane masa fugowa CPV 54432100-5 CPV452628000-4 Obmiar : 80,50m2 | m2 | 80,50 | zł |  | zł |
| 81. |  |  | Cokolik z płytek o wym. 30x30 cm i wysokości cokolik równej 15 cm CPV 54432100-5 CPV452628000-4 obmiar : (5,75x2+2x6,28+2,45x2+2x18,12)=65,2 mb | mb | 65,20 | zł |  | zł |
| 82. |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 CPV 45442100-8 Obmiar : sufit : (5,75x6,28)+(2,45x18,12)+(4,58x2,92)=93,88m2 ściany: (6,28+18,12+2,45+6,28+5,75+13,54–(0,9x2,0x6+1,50x2,0+2.40x2,0x6))x3,20=31.42m2 ościeża: 0,15x6,4x6=5,76m2 93,88+31,42+5,76=131,06m2 | m2 | 131,06 | zł |  | zł |
| 83. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach CPV 45410000-4 Obmiar: (6,28+18,12+2,45+6,28+5,75+13,54)x1,8-(0,70x0,9x6+0,7x1,5+1,57x2,40x2+1,57x1,9x4)=94,36-24,30=70,06m2 ościeża: 0,15x6,4x6=5,76m2 70,06+5,76=75,82m2 | m2 | 75,82 | zł |  | zł |
| 84. |  |  | Wykonanie gładzi gipsowej na sufitach CPV 45410000-4 Obmiar: (5,75x6,28)+(2,45x18,12)+(4,58x2,92)=93,88m2 | m2 | 93,88 | zł |  | zł |
| 85. |  |  | Malowanie zwykłą farba olejna tynków wew. dwukrotnie z szpachlowaniem ścian – lamperia na wys. 1,40m CPV 45442100-8 Obmiar: (6,28+18,12+2,45+6,28+5,75+13,54)-(0,9x2,0x6+1,50x2,0)x1,40-(0,43x2,40x2+0,43x1,9x4)= 52,42-19,32-5,33=27,77m2 | m2 | 27,77 | zł |  | zł |
| 86. |  |  | Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi – ścian i sufitów CPV 45442100-8 Obmiar: (6,28+18,12+2,45+6,28+5,75+13,54)x1,8-(0,70x0,9x6+0,7x1,5+1,57x2,40x2+1,57x1,9x4)=94,36-24,30= 70,06m2 ościeża: 0,15x6,4x6=5,76m2 70,06+5,76=75,82m2 | m2 | 75,82 | zł |  | zł |
| RAZEM remont korytarza – ...................... zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. WYWÓZ GRUZU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  |  | Wywiezienie na wysypisko gruzu pochodzącego z rozbiórki na odległość do 5 km samochodem samowyładowawczym Obmiar: 6,0m3 | m3 | 6,0 | zł |  | zł |
| 88. |  |  | Wymiana osprzętu i kabli wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach remontowanych CPV 45311000-0 CPV 45314320-0 |  |  |  |  | zł |
| RAZEM wywóz gruzu i inst. elektryczna – ................... zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podsumowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | RAZEM remont łazienki zł |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | RAZEM remont kuchni zł |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | RAZEM remont stołówki zł |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | RAZEM remont klasy „O” zł |  |  |  |  |  |  |
| V. |  | RAZEM remont sali gimnastycznej zł |  |  |  |  |  |  |
| VI. |  | RAZEM remont biblioteki zł |  |  |  |  |  |  |
| VII. |  | RAZEM remont gabinetu pani dyrektor zł |  |  |  |  |  |  |
| VIII. |  | RAZEM remont sekretariatu i sali lekcyjnej zł |  |  |  |  |  |  |
| IX. |  | RAZEM remont korytarza zł |  |  |  |  |  |  |
| X. |  | RAZEM wywóz gruzu i wymiana inst. elektrycznej zł |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | ( netto ) |  |  |  |  |
| VAT 22% |  |  |  | zł |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  | zł |  |  |  |  |