Załącznik Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej Nr G230908W Windyki – Bąki

odcinek od km 0+000 do km 3+346,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 3,346 |
| 1.2. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 1625 cm | Szt. | 20 |
| 1.3. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 2635 cm | Szt. | 3 |
| 1.4. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 3645 cm | Szt. | 4 |
| 1.5. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 5665 cm | Szt. | 3 |
| 1.6. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-07/analog | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 7685 cm | Szt. | 2 |
| 1.7. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-07/analog | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 86100 cm | Szt. | 3 |
| 1.8. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 2 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 23,82 28,31 18,51 |
| 1.9. | 02.01.01. Zał. Nr 5 | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu poboczy z odrzuceniem urobku na bok przy grubości ścinki 10 cm 3346,00x1,00x2 = 6692,00 | m2 | 6692,00 |
| 1.10. | 02.01.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0113-01 | Uzupełnienie miejsc po karczowaniu pni drzew gruntem pozyskanym z ukopu z zagęszczeniem warstwami | m3 | 49,34 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. Zał. Nr 5 | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta na poszerzeniu gł.10 cm | m3 | 166,00 |
| 2.2. | 02.03.01. Zał. Nr 5 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z ukopu wraz zakupem kruszywa na nasyp. Grunt kat. III 2x0,40x3195,00x015 = 384,00 m3 | m3 | 384,00 |
| 2.3. | 02.03.01. Zał. Nr 5 | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 384,00 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. Zał. Nr 9 | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepusty 8,00x1,80x2,20 = 31,68 | m3 | 31,68 |
| 3.2. | 03.01.01. Zał. Nr 9 | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu 8,00x1,60x0,30= 3,84 | m3 | 3,84 |
| 3.3. | 03.01.01. Zał. Nr 9 | KNR 2-33 0601-01 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 8,00 |
| 3.4. | 03.01.01. Zał. Nr 9 | KNR 2-31 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. | 2,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.04.01. Zał. Nr 5 | KNNR 6 0112-06 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na odcinku od km 0+151 do km 3+346 | m2 | 16609,00 |
| 4.2. | 04.04.01. Zał. Nr 5 | KNNR 6 0110-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm na poszerzeniu w km 2+149 – 3+144 | m2 | 1660,00 |
| 4.3. | 04.08.05. Zał. Nr 5 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,30,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej nawierzchni w km 0+000 – 0+151 | m2 | 670,80 |
| 4.4. | 04.07.01. Zał. Nr 5 | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 50 kg/m2 na odcinku od km 0+000 do km 0+151 670,80x0,05 = 33,50 | ton | 33,50 |
| 4.5. | 04.08.05. Zał. Nr 5 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 12339,00 |
| 4.6. | 10.07.01. Zał. Nr 10 | KNNR – 6 0202-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie na zjazdach | m2 | 1058,00 |
| 4.7. | 06.03.01. Zał.Nr 5 | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 3346,00x2x1,25 = 8365,00 | m2 | 8365,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. Zał. Nr 5 | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108-01 na odcinku od km 0+151 – 3+346 | m2 | 11668,00 |
| 5.2. | 05.03.05. Zał. Nr 5 | KNNR 6 0310-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108-01 | m2 | 11932,00 |
| 6. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 6.1. | 07.02.01. Plan oznakowania | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu E17/18 - Znaki typu D42-43 - Znaki typu D - Tablice znaków typu T - Znaki typu E | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 6 4 4 2 6 2 |