Załącznik Nr 4 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej Nr G230908W Windyki – Bąki

odcinek od km 0+000 do km 3+346,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 3,346 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. Zał. Nr 2 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 1625 cm |  | Szt. | 20 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. Zał. Nr 2 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 2635 cm |  | Szt. | 3 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.01. Zał. Nr 2 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 3645 cm |  | Szt. | 4 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.01. Zał. Nr 2 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 5665 cm |  | Szt. | 3 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.01. Zał. Nr 2 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 7685 cm |  | Szt. | 2 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.01. Zał. Nr 2 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 86100 cm |  | Szt. | 3 |  |  |  |
| 1.8. |  | 01.02.01. Zał. Nr 2 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 2 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca |  | mp mp mp | 23,82 28,31 18,51 |  |  |  |
| 1.9. |  | 02.01.01. Zał. Nr 5 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu poboczy z odrzuceniem urobku na bok przy grubości ścinki 10 cm 3346,00x1,00x2 = 6692,00 |  | m2 | 6692,00 |  |  |  |
| 1.10. |  | 02.01.01. Zał. Nr 2 | Uzupełnienie miejsc po karczowaniu pni drzew gruntem pozyskanym z ukopu z zagęszczeniem warstwami |  | m3 | 49,34 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. Zał. Nr 5 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta na poszerzeniu gł.10 cm |  | m3 | 166,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. Zał. Nr 5 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z ukopu wraz zakupem kruszywa na nasyp. Grunt kat. III |  | m3 | 384,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. Zał. Nr 5 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 384,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 02.01.01. Zał. Nr 9 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepusty | m3 |  | 31,68 |  |  |  |
| 3.2. |  | 03.01.01. Zał. Nr 9 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu | m3 |  | 3,84 |  |  |  |
| 3.3. |  | 03.01.01. Zał. Nr 9 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m |  | 8,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | 03.01.01. Zał. Nr 9 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. |  | 2,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.04.01. Zał. Nr 5 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na odcinku od km 0+151 do km 3+346 | m2 |  | 16609,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 04.04.01. Zał. Nr 5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm na poszerzeniu w km 2+149 – 3+144 | m2 |  | 1660,00 |  |  |  |
| 4.3. |  | 04.08.05. Zał. Nr 5 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,30,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej nawierzchni w km 0+000 – 0+151 | m2 |  | 670,80 |  |  |  |
| 4.4. |  | 04.07.01. Zał. Nr 5 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/12,8 mm przy średnim zużyciu mieszanki 50 kg/m2 na odcinku od km 0+000 do km 0+151 | ton |  | 33,50 |  |  |  |
| 4.5. |  | 04.08.05. Zał. Nr 5 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 12339,00 |  |  |  |
| 4.6. |  | 10.07.01. Zał. Nr 10 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnie na zjazdach | m2 |  | 1058,00 |  |  |  |
| 4.7. |  | 06.03.01. Zał.Nr 5 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 8365,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 05.03.05. Zał. Nr 5 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108-01 na odcinku od km 0+151 – 3+346 |  | m2 | 11668,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 05.03.05. Zał. Nr 5 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108-01 |  | m2 | 11932,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 07.02.01. Plan oznakowania | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu E17/18 - Znaki typu D42-43 - Znaki typu D - Tablice znaków typu T - Znaki typu E |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 6 4 4 2 6 2 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |