Załącznik Nr 4 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi obsługującej przedsięwzięcie o znaczeniu ponadlokalnym

w miejscowości  Uniszki Cegielnia od km 0+000 do km 1+221,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,221 |
| 1.2. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 3645 cm | Szt. | 1 |
| 1.3. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 5665 cm | Szt. | 7 |
| 1.4. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-07/analog | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 7685 cm | Szt. | 7 |
| 1.5. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0101-07/analog | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 86130 cm | Szt. | 3 |
| 1.6. | 01.02.01. Zał. Nr 2 | KNNR – 1 0107-01/02/03 | Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 2 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużyca | mp mp mp | 16,17 45,94 22,91 |
| 1.7. | 02.01.01. Zał. Nr 2 | KNNR 1 0113-01 | Uzupełnienie miejsc po karczowaniu pni drzew gruntem pozyskanym z ukopu z zagęszczeniem warstwami | m3 | 53,92 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. Zał. Nr 3 | KNNR 1 0406-02 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III | m3 | 138,00 |
| 2.2. | 02.01.01. Zał. Nr 3 | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III | m3 | 36,00 |
| 2.3. | 02.01.01. Zał. Nr 3 | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III | m3 | 512,00 |
| 2.4. | 02.03.01. Zał. Nr 3 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 36,00 |
| 2.5. | 02.03.01. Zał. Nr 3 | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 174,00 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. Zał. Nr 5 | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepusty i przykanalik 9,00x1,80,2,20+9,00x1,00x0,80 = 42,84 | m3 | 42,84 |
| 3.2. | 03.01.01. Zał. Nr 5 | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu 9,00x1,60x0,30= 4,32 | m3 | 4,32 |
| 3.3. | 03.01.01. Zał. Nr 5 | KNR 2-33 0601-01 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy ø 60 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 9,00 |
| 3.4. | 03.01.01. Zał. Nr 5 | KNR 2-31 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy B-25 | Szt. | 2,00 |
| 3.5. | 03.02.01. Zał. Nr 5 | KNNR 4 1308-02 | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego z PP SN-8 o średnicy ø 160 mm w gotowym wykopie | mb | 9,00 |
| 3.6. | 03.02.01. Zał. Nr 5 | KNNR 4 1424-02 | Budowa studni ściekowych z elementów betonowych z osadnikiem bez syfony o średnicy ø 500 mm w gotowym wykopie na płycie dennej wylewanej na mokro gr. 12 cm z żelbetowym pierścieniem odcinającym | Szt. | 1,00 |
| 3.7. | 03.02.01. Zał. Nr 5 | KNNR 6 0602-01 | Wykonanie umocnienia wylotu kolektora (przykanalika) z betonu klasy B-20 | Szt. | 1 |
| 4. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. Zał.Nr 4 | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym w km 0+631 – 0+952 321,00x5,20 = 1669,20 | m2 | 1669,20 |
| 4.2. | 04.04.01. Zał. Nr 4 | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu od km 0+000 do km 0+631 i od km 0+631,00 do km 0+952,00 321,00x5,20+1354,00 = 3021,20 | m2 | 3021,20 |
| 4.3. | 04.08.05. Zał.Nr 4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,50,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej | m2 | 3021,20 |
| 4.4. | 04.08.05. Zał. Nr 4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,30,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej nawierzchni | m2 | 3643,50 |
| 4.5. | 04.07.01. Zał. Nr 4 | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/16 mm przy średnim zużyciu mieszanki 95 kg/m2 na odcinku od km 0+000 do km 0+631 i 85 kg/m2 w km 0+952 – 1+221 2271,60x0,095+1320,90x0,085 = 328,10 | ton | 328,10 |
| 4.6. | 04.08.05. Zał. Nr 4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 6194,00 |
| 4.7. | 06.03.01. Zał.Nr 4 | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 2550,00 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. Zał.Nr 4 | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108-01 321,00x5,12+1354,00-0,08x321,00 = 2971,84 | m2 | 2972,00 |
| 5.2. | 05.03.05. Zał.Nr 4 | KNNR 6 0309-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108-01 | m2 | 6194,00 |
| 6. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG NA PARKINGACH |  |  |  |  |
| 6.1. | 04.08.05. Zał. Nr 4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,30,50 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej nawierzchni | m2 | 228,00 |
| 6.2. | 04.07.01. Zał. Nr 4 | KNNR 6 0108-02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/16 mm przy średnim zużyciu mieszanki 75 kg/m2 228,00x0,075 = 17,10 | ton | 17,10 |
| 6.3. | 04.08.05. Zał. Nr 4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 228,00 |
| 6.4. | 05.03.05. Zał.Nr 4 | KNNR 6 0309-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg normy PN-EN-13108-01 | m2 | 228,00 |
| 7. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 7.1. | 07.02.01. Plan oznakowania | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D - Znaki typu T | Szt. Szt. Szt. | 4 8 4 |