Załącznik Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 17 TD 0743007

Chmielewko – Wąsosze – Grzybowo Kapuśnik - Grzybowo

Odnowa nawierzchni na odcinku od km 4+214,00 do km 7+040,00

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

| L.p | Nr SST Kod pozycji przedmiaru |  | Oznacz elementu Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość Jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ###### CPV-45233220-7 05.00.00. |  | ### ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 1 | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 |  | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg normy PN-S-96025 o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniach łuków . 0,5x4x0,25x20,0+2x0,25x37,83+4x0,5x0,35x20,+2x0,35x 105,68+4x0,5x0,30x30,0x+2x0,30x25,07+4x0,5x0,4x20,0+2x0,4x34,97 = 193,91 | m2 | 193,90 |
| 2 | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 |  | Skropienie między-warstwowe przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 2551,00x3,00+275,00x3,50+193,90 = 8809,40 | m2 | 8809,40 |
| 3 | 05.03.05. | KNNR – 6 0309-02 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg normy PN-S-96022 o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 8809,40 |
| 4 | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 |  | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2551,00x2,0x2+275,00x2x1,50 = 11029,00 | m2 | 11029,00 |