SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

- Część ogólna.

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu budynku Szkoły Podstawowej w Windykach.

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Windykach

  - Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora.

- Materiały.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów.

Materiały stosowane do robót budowlanych muszą mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

    - Ogólne wymagania związane z przechowywaniem, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Na opakowaniach materiałów budowlanych musi znajdować się termin przydatności do stosowania lub data produkcji. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inwestora, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inwestora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

  - Wymagania szczegółowe.

Rozwiązania równoważne są możliwe jedynie w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w opisie techniczny i przedmiarze robót  oraz posiadają parametry niegorsze niż określone w/w dokumentach .

  - Wykaz materiałów:

ELEMENTY ZEWNETRZNE

1. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej.

OCIEPLENIE BUDYNKU I WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. Styropian grubości 5 cm.

2. Zaprawa klejąca CERESIT.

3. Mieszanka mineralna do wykonania elewacji CERESIT CT 35.

TYNKI WEWNĘTRZNE

1. Masa tynkarska gipsowa.

ROBOTY MALARSKIE

1. Farba emulsyjna do malowania sufitów w kolorze białym

2. Farba emulsyjna do malowania ścian w kolorze pastelowym

3. Farba olejna do malowania lamperii w kolorze jasnym

DRZWI WEWNĘTRZNE

1. Drzwi płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne.

2. Ościeża FDI dla drzwi wewnętrznych.

3. Drzwi wewnętrzne dwu skrzydłowe o konstrukcji aluminiowej.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Kable i osprzęt elektryczny.

2. Lampy oświetleniowe.

PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Beton B-15.

2. Materiał sypki do wykonania podkładu.

3. Kostka betonowa prostokątna o wym. 20x10 cm.

4. Podsypka cementowo – piaskowa.

5. Pochwyt z rur stalowych o śr. 3 cm

WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

1. Wykładzina podłogowa z PCV z warstwą izolacyjną.

2. Listwy przyścienne drewniane.

- Sprzęt.

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Transport.

Materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta  w taki sposób aby nie wpłynęły niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie wpłynęły na pogorszenie stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń Zamawiającego.

- Wykonanie robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , za ich zgodność z opisem technicznym, przedmiarem robót i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Inwestora .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wymiarów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w opisem technicznym i przedmiarze lub przekazanymi na piśmie  przez Inwestora.

  - Sposób wykonania robót

    - Prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzetu i urządzeń, montaż rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich, które będą ponownie zamontowane po wykonaniu całości prac remontowych zewnętrznych.

    - Wykonanie podokienniki w czterech oknach od strony tarasu, które należy wymienić na nowe z blachy ocynkowanej w kolorze dopasowanym do pozostałych podokienników, prace te należy wykonać po wykonaniu docieplenia całego budynku, podokienniki powinny wystawać poza lico budynku 3-4 cm .

    - Ocieplenie budynku szkoły.

Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię odbić tynk zewnętrzny na całej powierzchni budynku i wyrównać ubytki, a następnie wykonać docieplenie ścian i ościeży styropianem grubości 5 cm, struktura styropianu musi być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, powierzchni płyt szorstka po krojeniu boków, krawędzie płyt proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN91/16363-02, PN-B-20130. Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej dwóch miesięcy od wyprodukowania.

Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz wtopienia tkaniny szklanej do płyt styropianowych zastosować należy masy klejące zgodnie z technologią odpowiadającą świadectwom CERSIT. Do wykonania wyprawy elewacji zastosować należy mieszankę mineralną CERESIT CT 35 w kolorze wybranym przez Inwestora, którą przygotować i stosować trzeba ściśle wg wymagań producenta, zwracając uwagę na termin przydatności danych materiałów. Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na styropian. Wykonywanie wypraw elewacyjnej należy prowadzić w temperaturach nie niższej niż 5C i nie wyższej niż 25C . Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0C w przeciągu 24 godzin.

    - Tynki wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone ościeżnice drzwiowe. Następnie należy zmyć i zeskrobać farby emulsyjnej na ścianach i sufitach i dopiero na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć gładź gipsową na ścianach i sufitach, należy na bieżąco kontrolować markę i konsystencję zaprawy. Powłoka tynku powinna być jednolita i gładka.

    - Roboty malarskie.

Po wykonaniu tynków można przystąpić do malowania ścian i sufitów. Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, ściany i sufity należy pomalować farbą emulsyjna dwukrotnie w kolorach wybranych przez Inwestora. Lamperie na ścianach ( w miejscach gdzie ona była przed remontem )  należy pomalować również dwukrotnie farba olejną w kolorze wybranym przez Inwestora. Barwa powłok malarskich powinna być jednolita bez smug. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C.

    - Podjazd dla osób niepełnospranych.

Zewnętrzną ścianę pochylni podjazdu dla osób niepełnosprawnych o gr. 15 cm wykonać z betonu B-15 ( wraz z fundamentem ). Fundament posadowić na głębokość 1,0 m p.n.t. Ścianę zewnętrzną otynkować zaprawa cementowa i zatrzeć na gładko. Nawierzchnię płaszczyzny pochylni wykonać z kostki brukowej  o gr. 6 cm. Kostkę brukową ułożyć na warstwie ubitej pospółki o grubości ok. 25 cm. Wzdłuż płaszczyzny ruchu wykonać obustronnie poręcze umieszczone na wysokościach 75 i 90 cm z rur stalowych o średnicy 3-4 cm i odsunąć od ściany lub balustrady na odległość co najmniej 6 cm . Odstęp między poręczami z obu stron powinien mieścić się w granicach 100-110 cm. Na początku i końcu pochylni poręcze przedłużyć o 30 cm. Wszystkie elementy metalowe pomalować farbami olejnymi podkładowymi, a następnie dwukrotnie nawierzchniowymi.

    - Wymiana drzwi wewnętrznych.

Przed przystąpieniem do wymiany należy sprawdzić zgodność wymiarów stolarki z wykazem stolarki (załącznik), sposób ich otwierania (prawe czy lewe- w uzasadnionych przypadkach w drodze uzgodnień z Inwestorem można zmienić sposób otwierania drzwi) oraz ustalić kolorystykę stolarki. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz powłokami malarskimi.  Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające ( klucz i zamek ), łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. Skrzydła drzwiowe łazienkowe dodatkowo wyposażone powinny być w otwory wentylacyjne oraz alternatywnie w zamek łazienkowy zamiast zamka na klucz.

Próg z twardego drewna wyposażony w uszczelkę taką samą jak ościeżnica. Szerokość progu dostosowana do grubości muru w jakim osadzono stolarkę. Okucia powinny i odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB, dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma . Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki należy dokładnie sprawdzić ościeża, do których ma przylegać ościeżnica z a pomocą kołków rozporowych. Szczeliny między ościeżnicą, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym, dopuszczonym przez ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnicy w  pionie i poziomie.

    - Roboty elektryczne.

Zakres  robót  objętych  opracowaniem  obejmuje wymianę całości przewodów podtynkowych, osprzętu , zabezpieczeń,  nowe  oprawy  nasufitowe. Warunki wykonania  i  odbioru  robót  instalacji  elektrycznych  są  ujęte  w  opracowaniu  Centralnego  Ośrodka   Badawczo-  Rozwojowego  Instalacji  i   Urządzeń  w  Budownictwie  „ Elektromontaż”   „Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych.  Tom  V-  Instalacje  elektryczne”  wydanym  w  1974 r.

    - Wymiana wykładzin podłogowych.

Wykonanie posadzki z wykładzin PCV można przystąpić po zakończeniu zrywania starej wykładziny. Przed przystąpieniem należy sprawdzić  podłoże , czy jest suche, oczyszczone z kurzu. Wykładziny PCV należy dostarczyć do pomieszczeń , w których będą układane, przynajmniej na 24 godziny , przed ich ułożeniem .Spoiny między wykładziną wypełnić prętem spawalniczym. Po ułożeniu wykładzin i zespawaniu  należy wykonać drewniane oblistwowanie.

  - Organizacja placu budowy.

Podczas wykonywania prac musi być zapewniony porządek.

Inwestor zapewni Wykonawcy pomieszczenie magazynowe na czas wykonywania robót oraz zapewni dostęp do wody i energii elektrycznej.

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

- Kontrola jakości.

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami opisu technicznego, przedmiaru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7. Obmiar robót.

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w [ m2 ], roboty liniowe w [ m ], sprzęt i urządzenia w [ szt. ].

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót oraz zmian zaakceptowanych przez inwestora i sprawdzonych na placu budowy.

- Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót ulęgających zakryciu.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inwestorowi.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu  wykonanych robót instalacyjnych i budowlanych. Odbiór końcowy dojdzie do skutku pod warunkiem pozostawienia porządku i czystości na placu budowy.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny nastąpi po upływie 3 lat od zakończenia robót. Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa płatności.

Podstawę płatności stanowi kosztorys ofertowy.

10.0. Dokumenty związane.

10.1. Opis techniczny i przedmiar robót.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.