TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO

NR 13 D W WIECZFNI KOLONII

Ogólna charakterystyka obiektu i robót

1. Ogólna charakterystyka obiektu

#### Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku komunalnego  stanowiącego własność Gminy Wieczfnia Kościelna i położonego w miejscowości Wieczfnia Kolonia nr. 13 D. Istniejący budynek mieszkalny to obiekt parterowy z jednym lokalem mieszkalnym

#### wzniesiony w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

#### Fundamenty budynku wykonano betonowe osadzone poniżej strefy przemarzania gruntu.

#### Ściany zewnętrzne z pustaków betonowych oraz cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne i działowe z cegły ceramiczne również na zaprawie cemento-wo-wapiennej. Strop nad przyziemiem żelbetowy. Nad stropem przyziemia dach jednospa-dowy wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych ułożonych z ściankach ażurowych. Pokrycie dachu zostało wykonane z kilku warstw papy asfaltowej.

#### Okna jednoramowe o konstrukcji z PVC. Drzwi zewnętrzne drewniane, klepkowe.

#### Posadzki betonowe, wylewane pokryte wykładzinami z tworzyw sztucznych.

#### Budynek jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

#### Ogrzewanie pomieszczeń jest wykonywane centralnie, w własnej kotłowni olejowej.

Zamierzeniem właściciela budynku jest wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych oraz stropodachu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz audytem energetycznym opracowanym przez Biuro obsługi inwestycji budowalnych Wojciech Gowin 09-300 Żuromin ul. Olszewska 27.

2. Dane techniczne

Kubatura                                       476,98 m3

Powierzchnia zabudowy               129,97 m2

Powierzchnia użytkowa                100,87 m2

Program

parter

1\1    wiatrołap                            1,69 m2              1\6    pokój                                      15,72 m2

1\2    pom. Gospodarcze             1,34 m2              1\7    pokój                                      18,45 m2

1\3    kotłownia                           2,09 m2              1\8    pokój                                      21,71 m2

1\4    łazienka                              4,56 m2              1\9    korytarz                                   1,21 m2

1\5    kuchnia                               9,83 m2             1\10  pokój                                      13,40 m2

1\11  holl                                         10,87 m2

----------------------------------------------

100,87 m2

3. Zakres robót budowlanych

3.1 Ocieplenie stropodachu budynku

W opracowaniu uwzględniono następujący sposób wykonania robót:

-  zerwania istniejącego pokrycia z papy asfaltowej, rozebranie obróbek blacharskich oraz

rynien i rur spustowych,

-  rozebranie istniejących kominów a następnie ich ponowne wykonanie z cegły pełnej

ceramicznej kl.100 na zaprawie marki 5 z żelbetowymi czapkami kominowymi. Kominy

należy otynkować tynkiem cementowym kl.III.

-  oczyszczenie podłoża betonowego i usunięcie ubytków w betonie ,podłoże zgruntować

roztworem bitumicznym EMAILLIT

-  ułożenie przy krawędziach dachu drewnianych krawędziaków o przekroju 12x14 cm w celu

właściwego wykonania obróbek blacharskich,

-  ułożenie płyt styropianu samogasnącego EPS 1000 o grubości 15 cm oklejonych dwustron-

nie papą podkładowa PV 60 [styropapa PW 20\2] na kleju bitumicznym VEDATEX lub

poliuretonowym DEKO,

-  pokrycie wykonać papy zgrzewalnej typu LEMBIT. Prace z użyciem pap zgrzewalnych

można  prowadzić w temperaturze nie niższej niż + 8 stopni. Prace nie należy prowadzić w

przypadku mokrej powierzchni dachu, przy oblodzeniu, podczas opadów atmosferycznych

oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpocząć od osadzenia rynhaków a także od

wykonania obróbek detali dachowych [kominy]. Papę należy układać równolegle do okapu

zakładami o szerokości12- 15 cm. W celu ochrony płyt styropianu w czasie zgrzewania

zakładów należy zastosować przekładkę z papy podkładowej typu LEMBIT P100\1600

S23.

-  obróbki blacharskie, rynny o średnicy 15 cm, rury spustowe o średnicy 12 cm wykonać z

blachy ocynkowanej o grub. 0,55 mm

3.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz cokołu istniejącego budynku

Ocieplenie zewnętrznych ścian istniejącego budynku rozpocząć od dokonania przeglądu tynków zewnętrznych. Tynk oczyścić szczotką drucianą z zabrudzenia i zapylenia zmyć wodą. Tynki słabe i łatwo wykruszające się i pylące należy usunąć. Większe ubytki tynku uzupełnić zaprawą wyrównującą ATLAS. Jeżeli zaistnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, zaleca się stosować emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.

Wykonanie docieplenia należy rozpocząć od zamocowania za pomocą kołków rozporowych aluminiowej listwy cokołowej na powierzchni ściany. Listwa ułatwi zachowanie poziomu przy układaniu płyt styropianu, a także stanowi obróbkę dolnej krawędzi warstwy ocieplającej. Zaprawę klejową ATLAS STOPER K-20 układać cienką warstwą na całej powierzchni płyty styropianu a następnie niezwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie ją docisnąć. Płyty styropianu przyklejać od dołu do góry, zachowując mijankowy układ spoin pionowych. Stosować płyty styropianu o grubości 14 cm rodzaju PS-E FS[samogasnący], odmiant15, frezowany. Płyty styropianu powinny być sezonowane co najmniej dwa miesiące.

Warstwę zbrojoną wykonać naciągając zaprawę ATLAS STOPER K-20 na powierzchnię płyty styropianu, a następnie układać siatkę zbrojoną z włókna szklanego w pasach i zaszpachlować na gładko zaprawą klejącą. Siatkę z włókna szklanego układać z zakładem min. 10 cm a na narożach min.15 cm. Wypukłe naroża pionowe przed przyklejeniem siatki wzmocnić kątownikiem aluminiowym .Podkład pod fakturę zewnętrzną wykonać z masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST. Po wyschnięciu  podkładu nakłada się tynk szlachetny.

Na  cokole budynku ocieplenie wykonać jak na ścianach zewnętrznych lecz z płyt styropianu o grubości 10 cm. Wysokości ocieplenia 1,0 m.

3.3. Roboty uzupełniające

Roboty uzupełniające obejmują:

-  wymianę klepkowych drzwi zewnętrznych

-  wykonanie opaski betonowej wokół budynku

-  obłożenie schodów zewnętrznych płytkami grysu oraz osadzenie balustrady ochronnej

- Przedmiar robót budowlanych

| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka obmiaru | Ilość jednostek | Cena jednostki | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1; Rozebranie pokrycia dachu z papy na dachach betonowych 3x warstwy nadającej się do użytku CPV 45261910-6, 45261300-7, 45261210-9, 10,25x14,07; m2; 144,22. 2; Rozebranie rynien z blachy CPV 45261910-6, 45261300-7, 45261210-9,; mb; 14,10. 3; Rozebranie rur spustowych z blachy CPV 45261910-6, 45261300-7, 45261210-9, 3,37x2; mb; 6,74. 4; Wykucie z muru ościeżnicy o pow. do 2 m2 CPV 45262500-6; szt; 1. 5; Rozebranie elementów konstrukcji żelbetowych - daszek CPV 45111200-0 6,2x1,2x0,15; m3; 1,12. 6; Rozebranie elementów konstrukcji betonowych –taras, podjazd CPV 45111200-0 1,6x0,9x0,6+1,2x6,2x0,6; m3; 5,32. 7; Rozebranie elementów kominów nad dachem CPV 45262500-6 0,7x0,4x2x0,6+0,95x0,4x0,6; m3; 0,57. 8; Wywiezienie gruzu samochodami na odległość 5 km 1,12+5,32+0,57; m3; 7,01. Razem. 2. Izolacja cieplna stropodachu. 9; Ręczne wypełnianie ubytków na powierzchni betonowej stropo- dachu z zaprawy cementowo-polimerowej INDUCRET-BIS 0\2 CPV 45262330-3 10,25x14,07; m2; 144,22. 10; Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180 cm2 CPV 45261100-5,45222000-1 krawędź dachu [10,25+14,07]x2x0,12x0,12; m3; 0,70. 11; Izolacja cieplna stropodachu płytami styropianu o grubości 15 cm na kleju bitumicznym CPV 45260000-7,45320000-6 45321000-3 10,25x14,07; m3; 144,22. 12; Pokrycie dachu papą zgrzewalną CPV 45261210-9,45261300-7 10,25x14,07; m2; 144,22. 13; Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm CPV 45261210-9,45261300-7 krawędź dachu [10,25+14,07]x2x0,3=14,59 kominy [0,7+0,4]x2x2x0,3 +[0,95+0,4]x2x0,3=; m2; 16,72. 14; Rynny dachowe o średnicy 15 cm CPV 45261210-9,45261300-7; mb; 14,10. 15; Rury spustowe o średnicy 12 cm CPV 45261210-9,45261300-7; mb; 7,00. 16; Kominy z przewodami wentylacyjnymi i spalinowymi wolnostojące CPV 45262500-6, 45262520-2 0,7x0,4x2x0,8+0,95x0,4x0,8; m3; 0,53. 17; Nakrywy żelbetowe kominów o grub.7 cm beton B-15 0,8x0,5x2+1,05x0,5; m2; 1,33. 18; Tynk zewnętrzne na kominach CPV 45410000-4, 45262520-2 [0,7+0,4]x2x0,8x2 +[0,95+0,4]x0,8x2; m2; 5,68. Razem. 3. Izolacja cieplna ścian zewnętrznych. 19; Docieplenie ścian styropianem o grub.14 cm systemu ATLAS STOPTER przy użyciu zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem elewacji z suchej mieszanki tynk. Mineralnej ATLAS CERAMIT SN 30 lub DR 30 CPV 4532100-3, 45443000-4 13,51x4,02 -1,45x1,46-0,54x0,57x2-0,9x2,0 +13,51x3,37 -1,45x1,46x3-2,11x1,46 +9,62x[4,02+3,37]x0,5 +9,62x[4,02+3,37]x0,5-1,45x1,46; m2; 163,71. 20; Docieplenie ościeżnic o szerokości 30 cm styropianem o grub. 2 cm systemu ATLAS STOPTER przy użyciu zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem elewacji z suchej mieszanki tynk. Mineralnej ATLAS CERAMIT SN 30 lub DR 30 CPV 4532100-3, 45443000-4 [[1,45+1,46x2]x5 +[0,54+0,57x2]x2 +[09+2,0x2]+[2,11+1,46x2]]x0,30; m2; 10,54. 21; Docieplenie cokołu styropianem o grub.10 cm systemu ATLAS STOPTER przy użyciu zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem elewacji z suchej mieszanki tynk. mineralnej ATLAS CERAMIT SN 30 lub DR 30 CPV 4532100-3, 45443000-4 [13,51+9,62]x2x1,00; m2; 46,26. 22; Obróbki blacharskie parapetów z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm CPV 45261210-9,45261300-7 [1,45x5+2,11+0,54x2]x0,3; m2; 3,13. 23; Zabezpieczenie okien i drzwi folią CPV 45442100-8 1,45x1,46x5-0,54x0,57x2-0,9x2,0 +2,11x1,46; m2; 16,09. Razem. 4. Roboty uzupełniające. 24; Drzwi klepkowe D2 i D3 zewnę-trzne, pełne o pow powyżej 1,0m2 CPV 45422100-2,45420000-7 45421000-4 0,9x2,0; m2; 1,80. 25; Ościeżnice drewniane do drzwi zewnętrznych klepkowych CPV 45422100-2,45420000-7 45421000-4 2,0x2+0,9; mb; 4,90. 26; Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szer. 50 cm CPV 45111200-0 [10,25+14,07]x0,5; m3; 24,32. 27; Okładziny schodów z płytek gresu o wym.20x30 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem CPV 45262800-4, 454300000, 45432100-5, 1,2x2,3+1,2x0,15x4; m2; 3,48. 28; Balustrady schodowe: Pas górny rura kwadratowa 50x50x2,5 mm pas dolny rura kwadratowa 40x40x2 mm wypełnienie płaskownik szer.20 mm,grub.5 mm ciężar 1 mb= 13 kg [2,3+1,2]x13=45,5kg; t; 0,046. 29; Wykonanie daszku nad wejściem o konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu; m2; 2,76. Razem. |