PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Grzebsku

Nazwa obiektu:                 Budynek świetlicy wiejskiej w Grzebsku

Adres inwestycji:             Grzebsk, 06-513 Wieczfnia Kościelna

Inwestor:                          Gmina Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia  Kościelna

Jednostka projektowa:

Projektował:                                                  Sprawdził:

Marzec 2013 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Informacje ogólne

  - Podstawa formalna opracowania projektu

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Podstawa techniczna projektu

- Stan istniejący

  - Opis ogólny budynku i konstrukcja

  - Dach

  - Elewacja

  - Kominy

- Stan projektowany

  - Zakres prac remontowych

  - Dach

  - Daszek nad wejściem głównym

  - Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania

  - Elewacja

  - Kominy

  - Prace uzupełniające

- Kolejność prowadzenia prac

  - Roboty rozbiórkowe

  - Roboty budowlane i montażowe

- Uwagi Końcowe

- Informacja do planu BIOZ

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr Z1 – Projekt zagospodarowania działki

Rys. nr I.1 – Inwentaryzacja przyziemia

Rys. nr I.2 – Inwentaryzacja dachu

Rys. nr I.3 – Inwentaryzacja elewacji

Rys. nr I.4 – Inwentaryzacja elewacji

Rys. nr I.5 – Przekrój A-A inwentaryzacja

Rys. nr P.1 - Rzut przyziemia

Rys. nr P.2 – Kolorystyka elewacji

Rys. nr P.3 – Kolorystyka elewacji

Rys. nr P.3 – Kolorystyka elewacji

Rys. nr P.4 – Detal ocieplenia ścian – rozmieszczenie łączników, wzmocnienie warstwy zbrojnej na krawędziach i narożach

Rys. nr P.5 – Szczegół ocieplenia narożnika

Rys. nr P.6 – Szczegół ocieplenia strefy cokołowej

Rys. nr P.7 – Detal obróbki parapetu

Rys. nr P.8 – Szczegół ocieplenia ściany

Rys. nr P.9 – Szczegół przejścia otworów wentylacyjnych

Rys. nr P.10 – Przekrój A-A

Rys. nr P.11 – Daszek nad wejściem głównym

Rys. nr P.12 – Detal wykonania

- INFORMACJE OGÓLNE

  - PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- wizja i pomiary w terenie

- obowiązujące normy i przepisy budowlane

  - PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku świetlicy wiejskiej w Grzebsku.

Zakres opracowania:

1/ Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

2/ Projekt remontu budynku zawierający:

- wymiana pokrycia dachowego

- wymiana obróbek blacharskich

- docieplenie ścian zewnętrznych

- malowanie obiektu

1.3    PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU

Do opracowania projektu wykorzystano następujące  materiały:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia

12 maja 2004 r. (Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597)

- Pomiary własne w zakresie koniecznym do opracowania projektu wykonane w czasie wizji lokalnych na budynku.

- Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnych

- STAN ISTNIEJĄCY

  - OPIS OGÓLNY BUDYNKU I KONSTRUKCJA

Obiekt wraz z gruntem stanowi własność Gminy Wieczfnia Kościelna i jest zarządzany przez mieszkańców oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebsku. Zlokalizowany jest na działkach nr 64/1 i 65/1.

Budynek świetlicy wiejskiej jest obiektem wolnostojącym, parterowym bez podpiwniczenia, wykonany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej. Obiekt został wzniesiony w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Grzebsku.

Budynek składa się z trzech brył. Bryła główna stanowi sala świetlicy wiejskiej natomiast dwie pozostałe bryły stanowią odpowiednio zaplecze socjalne oraz garaż Ochotniczej Straży Pożarnej.

Budynek użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej  o konstrukcji mieszanej, murowanej i żelbetowej; ściany wykonane z bloczków żwirowo-betonowych gr. 39 cm, stropodach ocieplany wentylowany. Budynek wyposażony jest n/w instalacje:

- wodociągową zasilaną z sieci wiejskiej (publicznej),

- kanalizacyjną z odprowadzeniem nieczystości płynnych do bezodpływowego zbiornika nieczystości,

- elektryczną,

Parametry budynku:

- Powierzchnia zabudowy                            - 213,75 m2

- Powierzchnia wewnętrzna budynku         - 181,31 m2

- Wysokość pomieszczenia Sali                  - 4,60 m

- Wysokość budynku                                    - 5,52 m

  - DACH

Istniejący dach bryły głównej jest dwuspadowy natomiast pozostałe dwie bryły dachu są jednospadowe. Stropodach ocieplany żużlem kryty 2 x papa na lepiku.  W wielu miejscach papa sparciała ze starości, popękała i pofałdowała się na skutek różnicy temperatur. Stan techniczny pokrycia dachowego nie gwarantuje prawidłowej izolacji przeciwwodnej.

Obróbki blacharskie są w złym stanie technicznym i nadają się do wymiany.

  - ELEWACJA

W chwili obecnej elewacja  jest w dobrym stanie technicznym, za wyjątkiem niedocieplenia co niespełna obowiązujących norm. Ponadto tynki, ze względów estetycznych, wymagają odnowienia.

  - KOMINY

Budynek posiada dwa kominy, które zostały pomurowane z cegły wapienno-piaskowej. Czapki kominowe popękane i rozsypujące się, cegła na kominach wskazuje duże ubytki. Ze względu na zły stan techniczny, kominy (uszkodzone cegły, spoiny) należy przemurować na odcinku powyżej połaci dachowej.

- STAN PROJEKTOWANY

  - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Zakres robót nie narusza konstrukcji nośnej budynku, nie    zmienia układu funkcjonalnego i użytkowego.

W ramach planowanego remontu projektuje się następujące roboty budowlane:

- Docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku;

- Przebudowanie daszku nad wejściem głównym;

- Przemurowanie kominów;

- Wykonanie nowego pokrycia dachowego;

- Wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi;

- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych;

- Malowanie ścian wewnętrznych.

W trakcie realizacji obiektu projektowanego mogą ujawnić się wady ukryte, nie dostrzeżone w trakcie oględzin. Usunięcie wad może nastąpić po konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru.

  - DACH

Dach płaski o nachyleniu 6,06°, stropodach wentylowany, ocieplony żużlem, kryty papą bezpośrednio na szlichcie.

Projektuje się zamontowanie zaimpregnowanych krawędziaków 20 x 16 cm przy pomocy śrub kotwiących M 16 co 1,5 m, docieplenie dachu z wełny mineralnej gr. 18 cm i pokrycie blachą trapezową T 38 gr. 0,7 mm.

Podłoże, na którym będzie mocowane ocieplenie musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, luźno związanych fragmentów podłoża itp. czynników oraz osuszone. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią równością. Luźne, słabo przylegające fragmenty należy

usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą wyrównującą. Podłoże należy przygotować przez oczyszczenie mechaniczne. Na uprzednio wykonanej paroizolacji z folii PCW gr. 0,5 mm należy ułożyć wełnę mineralną na sucho, w dwóch warstwach układanych mijankowo -

1 warstwa o gr. 8 cm na styk, a 2 warstwa o gr. 10 cm.

Arkusze blachy trapezowej mocuje się do łat wkrętami z plastikowymi uszczelkami. Blachę trapezową trzeba układać do góry tą stroną, która ma węższe rowki – dzięki temu woda będzie szybciej odprowadzana z powierzchni dachu. Kolejne arkusze układa się, robiąc zakład na szerokość co najmniej jednego tłoczenia.

Ruszt montuje się z kontrłat i łat drewnianych, czyli listew o przekroju 2 x 3 lub 4 x 6 cm zaimpregnowanych. Kontrłaty przybija się równolegle do krokwi (krawędziaki), a łaty prostopadle do kontrłat. Między kontrłatami a krokwiami (krawędziakami) umieszcza się warstwę izolacyjną z folii wstępnego krycia.

  - DASZEK NA WEJŚCIEM GŁÓWNYM

Istniejący daszek jest o konstrukcji żelbetowej, płaski przykryty papą. Przewiduje się zdjęcie istniejących obróbek blacharskich oraz pokrycia z papy. Dla uatrakcyjnienia bryły budynku zaprojektowano daszek dwuspadowy pokryty blachą trapezową jak na budynku. Projektuje się ułożenie krokwi o przekroju 100 x 50 mm na murłatach o przekroju 100 x 100 mm ułożonych na paskach z papy na istniejącym płaskim daszku żelbetowym. Pokrycie wykonać z blachy trapezowej T 38 gr. 0,7 mm.

  - WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA

Budynek wymaga prawidłowej ochrony przed wodą opadową. Należy wykonać nowe rynny i rury spustowe.

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie nowych obróbek zewnętrznych okapów, gzymsów, pasów nad i podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. O,50 mm w kolorze brązowym;

- Wykonanie wymiany rynny na rynnę systemową φ 120 z blachy stalowej powlekanej;

- Wykonanie wymiany rur spustowych na rury systemowe φ 90 z blachy stalowej powlekanej;

- Wstawienie nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 50 mm w kolorze brązowym.

  - ELEWACJA

Zgodnie ze zleceniem Inwestora oraz wykonanym audytem energetycznym projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych gr. 42 cm styropianem gr. 14cm o współczynniku nie większym niż 0,038W/(m2*K).

Zakres prac obejmuje:

- Impregnacja tynków środkiem gruntującym typu Unigrunt, CT17;

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych murowanych w technologii ocieplenia BSO (bezspoinowy system ociepleń), technologia „lekka-mokra” z ułożeniem:

- Listwy cokołowej;

- Listwy narożnej z siatką;

- Listwy przyokiennej;

- Fasadowej płyty styropianowej EPS 100

gr. 14cm mocowanej na łączniki w ilości min.        8 szt/m2 i zaprawie klejowej do styropianu;

- Zaprawy zbrojącej;

- Siatki zbrojącej z włókna szklanego;

- Podkładu tynkarskiego;

- Tynku mineralnego o granulacji do 1,5 mm typu baranek;

- Malowanie elewacji farbą silikonową

- Oczyszczenie i malowanie drabiny stalowej z korektą miejsc montażowych

- Wykonanie ocieplenia cokołu zewnętrznego z ułożeniem:

- Listwy cokołowej;

- Listwy narożnej z siatką;

- Listwy przyokiennej;

- Płyty styrodurowe XPS 30 gr. 14cm mocowanej na łączniki w ilości min. 8 szt/m2 i zaprawie klejowej do styropianu;

- Zaprawy zbrojącej;

- Siatki zbrojącej z włókna szklanego;

- Podkładu tynkarskiego;

- Tynku mineralnego o granulacji do 1,5 mm typu baranek;

- Malowanie elewacji farbą silikonową

- Ocieplenie ościeży zewnętrznych styropianem       gr. 3 cm z wykonaniem wyprawy jak na ścianie;

- Przebudowa tarasów wejściowych polegająca na rozbiórce istniejących dwóch tarasów (wejście do pomieszczenia Sali świetlicy oraz wejście do pomieszczenia socjalnego), wykorytowanie na głębokość 20-25 cm i wykonanie nowych tarasów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Kolorystyka budynku przedstawiona została na rysunkach elewacyjnych.

Ostateczną kolorystykę elewacji (dobór kolorów wg przyjętego systemu dociepleń) należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.

  - KOMINY

Kominy należy wymurować z cegły kominowej klinkierowej powyżej warstw ocieplonego stropodachu.

Kominy należy nadbudować do wysokości zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót. Przewody spalinowe gazowe należy wyposażyć we wkładkę ze stali kwasoodpornej.

  - PRACE UZUPEŁNIAJĘCE

- Projektuje się wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 50 cm,

- Wymiana lamp zewnętrznych na budynku,

- Wymiana wycieraczek stalowych.

- KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA PRAC

  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- rozbiórka obróbek blacharskich

- rozbiórka kominów do poziomu stropodachu

- rozbiórka tarasów betonowych przed wejściem do budynku

  - ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE

- wykonanie nowego pokrycia dachowego

- zamocowanie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blach powlekanych

- docieplenie ścian zewnętrznych

- wykonanie powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz obiektu

- montaż elementów więźby na daszku i wykonanie nowego pokrycia.

SPOSÓB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Prace budowlane winny być prowadzone przez firmę budowlaną posiadającą doświadczenie i uprawnienia do wykonywania podobnych robót pod nadzorem technicznym. Teren budowy winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót:

- wykonanie rusztowania oraz daszków zabezpieczających,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana obróbek blacharskich,

- docieplenie stropodachu,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego,

- przemurowanie kominów,

- przebudowa daszku nad wejściem głównym,

- wykonanie nowego odwodnienia dachu,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,

- wykonanie nowych tarasów wejść do budynku,

- wykonanie malowań ścian wewnętrznych.

Kolejność realizacji obiektów:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

5.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie działki objętej zadaniem znajduje się tylko przedmiotowy obiekt.

5.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia robót budowlanych przedmiotowy obiekt nadal będzie pełnił swoją funkcję.

5.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

| Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas wystąpienia | Skala zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Uderzenie spadającym odłamkiem | - bezpośrednie zagrożenie | - roboty rozbiórkowe | Zagrożenie dla robotników budowlanych oraz dla użytkowników budynku |
| Upadek z wysokości | - rusztowania | - roboty rozbiórkowe - roboty remontowe | Zagrożenie dla robotników budowlanych |

5.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w

zakresie robót przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych.

• Etapować prace w taki sposób, aby w miejscu prowadzeniu robót nie znajdowały się osoby postronne,

• Nie magazynować materiałów budowlanych oraz materiałów z rozbiórek na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych.

• Materiały budowlane zmagazynować na placu wewnętrznym we wskazanym przez inwestora miejscu.

• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych.

• W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić na przyległy teren otwarty.

• Materiały z rozbiórki usuwać bezpośrednio na pojazd lub odkładać na pryzmę we wskazanym przez inwestora miejscu.

• Na czas robót rozbiórkowych zabezpieczyć okna oraz drzwi przed ich uszkodzeniem.

• W poziomie wejścia do budynku wykonać zadaszenie zabezpieczające na czas prowadzenia robót.

- UWAGI KOŃCOWE.

Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.

Ze względu na brak możliwości dokonania pełnych odkrywek, w przypadku stwierdzenia niezgodności z projektem należy powiadomić o tym fakcie projektanta w celu ustalenia nowyh rozwiązań konstrukcyjnych.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Przeszkolenie BHP i ppoż. Przez specjalistę.

Aktualne badania wysokościowe.

Uprawnienia do obsługi rusztowań wiszących/windy/ lub montażu i demontażu rusztowań stojących/ramowych/ przez przynajmniej jednego z pracowników.

Uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracowników.

Prawidłowe oznakowanie placu budowy, stosowanie daszków ochronnych.

Zawieszenie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji obiektu.

Korzystanie z urządzeń dopuszczonych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dowóz materiałów i ich składowanie w wyznaczonych miejscach.

Utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i wszystkich drogach komunikacyjnych na terenie budowy.

Nadzór upoważnionych i uprawnionych pracowników Wykonawcy.

Okresowe wyłączanie z eksploatacji urządzeń energetycznych w razie potrzeby.