Załącznik nr 9

PRZEDMIAR ROBÓT

#### budowy boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Windykach

| Lp. | Podstawa wyceny |  |  | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | KNNR 1 0112-0200 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | ha | 0,1 |
| 1.2 |  |  | KNR 2-01 0126-0100 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm wraz z wywozem urobku na odkład na odl. do 15 km [ 24 x 44 + 76 ] | m2 | 1.132,00 |
| 1.3 |  |  | KNNR 1 0201-0700 | Mechaniczne wykopy pod boisko wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca [ 1.056 x 0,25 + 76 x 0,05] | m3 | 267,80 |
| 1.4 |  |  | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II [ 24 x 44 + 76 ] | m2 | 1.132,00 |
| 2. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ BOISKA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | KNNR 6 0104-410 | Wykonanie podsypki piaskowej z piasku zagęszczonego >0,5 mm o grubości 15 cm, całość zagęszczona mechanicznie [ 24 x 44 ] | m2 | 1.056,00 |
| 2.2 |  |  | KNNR 6 0113-0100 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 4 – 30 mm o grubości 15 cm [ 24 x 44 ] | m2 | 1.056,00 |
| 2.3 |  |  | KNNR 6 0112-0400 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0,05 – 5 mm o grubości 5 cm [ 24 x 44 ] | m2 | 1.056,00 |
| 3. NAWIERZCHNIA BOISKA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | WYCENA WŁASNA |  | Wykonanie elastycznej warstwy bazowej ET ze ścieru gumowego i żwiru zlepionego lepiszczem poliuretanowym o grubości 3,5 cm [ 24 x 44 ] | m2 | 1.056,00 |
| 3.2 |  | WYCENA WŁASNA |  | Wykonanie warstwy nośnej nawierzchni grubości 11 mm – bezspoinowej warstwy elastycznej przepuszczalnej dla wody układanej maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego o frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym) [ 24 x 44 ] | m2 | 1.056,00 |
| 3.3 |  | WYCENA WŁASNA |  | Wykonanie warstwy użytkowej (górnej) grubości 2 mm – układanej maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm w kolorze ceglastym [ 1.056,00 – 492,48 ] | m2 | 563,52 |
| 3.4 |  | WYCENA WŁASNA |  | Wykonanie warstwy użytkowej (górnej) grubości 2 mm – układanej maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm w kolorze zielonym [ 24 x 44 – 20 x 40 + 9 x 18 + 3,8 x 4,9 x 4 ] |  | 492,48 |
| 3.5 |  | WYCENA WŁASNA |  | Wyznaczenie i malowanie linii boisk farbami poliuretanowymi kontrastowymi szerokości 5 cm | kpl. | 1 |
| 4. WYPOSAŻENIE BOISKA |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | KNNR 2 0107-0100 |  | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego pod obsadzenie bramek (2 bramki) [ 0,4 x 0,4 x 0,5 x 4 ] | m3 | 0,32 |
| 4.2 |  | KNR 2-23 0203-02 |  | Obsadzenie tulei stalowych do słupków i stojaków obsady przedniej bramek [ 2 x 2 ] | szt. | 4 |
| 4.3 |  | KNR 2-23 0310-06 |  | Dostawa 2 bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3x2 m wolnostojących aluminiowych wykonanych z profilu 80x80 mm (składanych), przykręcanych do podłoża, łącznie z siatkami wykonanymi z polipropylenu wraz z piłkochwytami, dekle maskujące (w kolorze nawierzchni) | szt. | 2 |
| 4.4 |  | KNNR 2 0107-0200 |  | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C 16/20 pod obsadzenie słupów do koszykówki i stojaków do siatkówki i tenisa ziemnego [ 0,4 x 0,4 x 0,7 x 4 + 0,4 x 0,4 x 0,6 x 4 ] | m3 | 0,84 |
| 4.5 |  | KNR 2-23 0203-02 |  | Obsadzenie tulei stalowych do słupków i stojaków obsady stojaka do koszykówki i stojaków do siatkówki i tenisa ziemnego [ 4 + 2 + 2 ] | szt. | 8 |
| 4.6 |  | KNR 2-23 0310-04 |  | Dostawa zestawu do koszykówki na boisko zewnętrzne (stojak jednosłupowy metalowy montowanego w tulejach, demontowalny), w zestawie tablica laminowana o wym. 120 cm x 90 cm z ramą usztywniającą, obręcz ocynkowana, siatka łańcuchowa | kpl. | 4 |
| 4.7 |  | KNR 2-23 0310-02 |  | Dostawa siatki do siatkówki białej z antenkami wraz ze słupkami aluminiowymi, z bezstopniową regulacją wysokości, z naciągiem śrubowym łącznie z montażem (i wieszakiem na siatkę), dekle maskujące (w kolorze nawierzchni) | kpl. | 1 |
| 4.8 |  | KNR 2-23 0310-05 |  | Dostawa siatki do tenisa ziemnego białej wraz ze słupkami aluminiowymi, z wewnętrznym naciągiem siatki łącznie z montażem (i wieszakiem na siatkę), dekle maskujące (w kolorze nawierzchni) | kpl. | 1 |
| 5. OGRODZENIE BOISKA |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | KNNR 2 0107-0200 |  | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C 16/20 pod obsadzenie słupów ogrodzenia i furtki [ (0,50x0,50x1,00) x 56 | m3 | 14,00 |
| 5.2 |  | KNNR 2 0104-0100 |  | Wykonanie zbrojenia fundamentów pod słupy i furtki - fi. 10 - 4 x 56 x 0,94 x 0,616 = 129,7 - strzemiona fi. 6 – 1,94 x 6 x 56 x 0,222 = 144,71 [ (129,7 + 144,71)/1.000) ] | t | 0,274 |
| 5.3 |  | WYCENA WŁASNA |  | Wykonanie ogrodzenia z przęseł panelowych na słupkach stalowych o wysokości ogrodzenia h=4,0 m wraz z bramą szerokości 2 x 1,5 x 2,0 m i dwoma furtkami szer. x wys. 1,5 x 2,0 m każda i przęsła ogrodzenia z elementów panelowych na słupkach stalowych wzmocnionych. Ogrodzenie panelowe ze spawanych prętów, ocynkowane z oczkami prostokątnymi, zamontowane na systemie słupów kwadratowych. Całość skręcana śrubami niedemontowalnymi bez spawania. Panele zgrzewane punktowo, ocynkowane z przetłoczeniem w kształcie litery "V". Oczko: 200 x 50 mm (panel dolny) i 200 x 100 mm (panel górny), dwa druty poziome o średnicy 8 m, jeden drut pionowy o średnicy 6 mm. Słupy – wzmocnione o profilu 80 x 40 mm spawany ocynkowany z kapturkiem ustawiane co około 2,5 m (sztuk 56). Całość malowana proszkowo na zielony (wg RAL 6011). [ 24 x 4 x 2 + 44 x 4 x 2 ] | m2 | 544,00 |
| - OPASKA Z KOSTKI |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | KNR 2-31 0103-02 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie [ 76 ] | m2 | 76,00 |
| 6.2 |  | KNNR 6 0404-0500 |  | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, całość na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową [ 24 x 2 + 44 x 2 +25 x 2 +45 x 2 + 6 x 1 ] | mb | 282,00 |
| 6.3 |  | KNNR 6 0113-0100 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod opaskę, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [ 76 ] | m2 | 76,00 |
| 6.4 |  | KNNR 6 0502-0100 |  | Wykonanie opaski wokół boiska z kostki brukowej szarej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem [ 76 ] | m2 | 76,00 |
| - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | WYCENA WŁASNA |  | Dostawa i montaż ławek o konstrukcji z rury fi 48 mm i siedziska z desek drewnianych (lub zamiennie plastikowych), długość ławki ok. 1,5 m, szerokość ok. 0,52 m, wysokość około 0,85 m. | szt. | 6 |
| 7.2 |  | WYCENA WŁASNA |  | Dostawa i montaż koszy na śmieci, kosze na śmieci z betonu zbrojonego z daszkiem z blachy gr. 2 mm, pomalowane proszkowo w kolorze zielonym (wg indywidualnych zaleceń Inwestora) | szt. | 3 |
| 7.3 |  | KNNR 1 0501-0100 KNNR 1 0507-0200 |  | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym wraz z rozrzuceniem mieszanki z torfu i nawozów mineralnych, grubość warstwy 5 cm wraz z obsianiem trawą – w miejscach zniszczonych przez sprzęt ciężki | kpl. | 1 |
| 7.4 |  | WYCENA WŁASNA |  | Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca | kpl. | 1 |

TABELA WARTOŚCI 
ELEMENTÓW SCALONYCH

#### budowy boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Windykach

| Lp. | Opis robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |  |
| 2. | PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ BOISKA |  |
| 3. | NAWIERZCHNIA BOISKA |  |
| 4. | WYPOSAŻENIE BOISKA |  |
| 5. | OGRODZENIE BOISKA |  |
| 6. | OPASKA Z KOSTKI |  |
| 7. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [ ZŁ ] |  |  |
| PODATEK VAT ………% |  |  |
| OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |  |