Załącznik nr 9 do SIWZ- korekta

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodników przy Pomniku Piechura w Uniszkach Zawadzkich

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z wyznaczeniem punktów głównych i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | ha | 0,900 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm ze złożeniem na hałdę i przygotowaniem do odwozu na odkład 23,00x2+14,00x2,00+4,50+16,00+8,00+4,00+3,50+4,50+4,50+14,00+ 2,50+2,50+2,50+3,50+2,00+3,50+2,00+4,00+2,50+3,50+2,00+4,00+6,00 +5,50+14,50+14,50 = 208,00 | mb | 208,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej 28,00+31,00+21,00+7,50+12,00+14,50+20,00+6,00+10,50+13,00+ 16,00+2,00+5,00+2,00+7,00+4,50 = 200,00 mb | mb | 200,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 6,00x0,35x2,50x22+7,30+35,00+247,70x85%+189,00x85% = 529,00 | m2 | 529,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNR 4-04 0301-04 | Rozebranie istniejących schodów betonowych z zagospodarowaniem gruzu przez Wykonawcę 63,50 m2 x 0,15 m = 9,53 m3 | m3 | 9,53 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 2-31 0811-01 | Rozebranie istniejących schodów z płyt kamiennych ze złożeniem materiału na palety i przekazaniem Inwestorowi 5x0,40x9,00+4,50x0,40x5 = 31,50 m2 | m2 | 31,50 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 208,00x0,104+200,0x0,051+529,00x0,05x2,40+9,53x2,40+ 31,50x0,20x2,50 = 133,93 tony | ton | 133,93 |
| 2. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 2.1. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod obrzeża na obramowaniu schodów z betonu klasy C12/15 28,00+31,00+19,00x2 = 97,00 mb x 0,03 m3/mb = 2,91 m3 | m3 | 2,91 |
| 2.2. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na gotowej ławie betonowej na obramowaniu schodów 28,00+31,00+19,00x2 = 97,00 mb | m | 97,00 |
| 2.3. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszego i plac 151,40+282,20+240,00 = 673,60 m2 | m2 | 673,60 |
| 2.4. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszego pod schody 36,00+70,00+4,50x5,00x0,40+9,50x0,40x5 = 134,00 m2 | m2 | 134,00 |
| 2.5. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu pod nawierzchnię chodnika na schodach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 36,00+70,00+4,50x5,00x0,40+9,50x0,40x5 = 134,00 m2 | m2 | 134,00 |
| 2.6. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 22,00+8,50+11,00+14,50+22,00+6,50+10,50+13,00+16,00+5,00+ 4,50+4,50+4,00+3,50+2,50+5,00+2,50+7,50+4,50+6,50+5,00+4,50+ 14,00+2,50+2,50+2,50+3,50+2,00+4,00+2,50+4,50+2,50+4,00+2,00 +4,50+6,00+5,00+10,50+8,50 = 264,50 m | m | 264,50 |
| 2.7. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-02 | Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej szarej śrutowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 151,40+282,20+240,00 = 673,60 m2 x 80% = 538,90 | m2 | 538,90 |
| 2.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-02 | Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej) śrutowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 151,40+282,20+240,00 = 673,60 m2 x 20% = 134,70 | m2 | 134,70 |
| 2.9. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-02 | Wykonanie schodów z kostki brukowej betonowej szarej śrutowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 36,00+70,00+4,50x5,00x0,40+9,50x0,40x5 = 134,00 m2 | m2 | 134,00 |
| 2.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 Analogia | Wykonanie palisady z elementów prefabrykowanych betonowych 12x18x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 9,50x5+4,50x5+25,00x2+19,00x2 = 158,00 mb | m | 158,00 |