Załącznik Nr 9 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w Uniszkach Gumowskich na działce nr 395/1

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacją geodezyjna powykonawczą | km | 0,170 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwiezieniem na odkład na odległośc do 5 km koryto głębokości 10 cm na odcinku od km 0+142,00 do km 0+170,00 (28,00x6,00)x0,10 = 16,80 m3 | m3 | 16,80 |
| 2.2. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 170,00x6,00 = 1020,00 m2 | m2 | 1020,00 |
| 2.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+142,00 142,00x6,00 = 852,00 m2 | m2 | 852,00 |
| 2.4. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm Podbudowa na odcinku od km 0+142,00 do km 0+170,00 28,00x6,00 = 168,00 | m2 | 168,00 |
| 2.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 170,00x3,12+56,20 = 586,60 m2 | m2 | 586,60 |
| 2.6. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 170,00x1,50x2+10,90 = 520,90 | m2 | 520,90 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 170,00x3,12+56,20 = 586,60 m2 | m2 | 586,60 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 170,00x3,00+56,20 = 566,20 m2 | m2 | 566,20 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWD ROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 3,00 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 3,00 |