Załącznik Nr 9 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr G230919W w miejscowości Windyki

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacją geodezyjna powykonawczą | km | 0,391 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwiezieniem na odkład na odległość do 5 km koryto głębokości 15 cm na odcinku od km 0+290,00 do km 0+391,00 (101,00x6,00)x0,15 = 90,90 m3 | m3 | 90,90 |
| 2.2. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 391,00x6,00 = 2346,00 m2 | m2 | 2346,00 |
| 2.3. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na odcinku od km 0+290,00 do km 0+391,00 101,00x6,00 = 606,00 m2 | m2 | 606,00 |
| 2.4. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+290,00 290,00x6,00 = 1740,00 m2 | m2 | 1740,00 |
| 2.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 290,00x3,12 = 904,40 m2 | m2 | 904,80 |
| 2.6. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 290,00x1,50x2 = 870,00 | m2 | 870,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.01.03. | KNNR 6 0202-06 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku od km 0+290,00 do km 0+391,00 101,00x6,00 = 606,00 | m2 | 606,00 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 290,00x3,12 = 904,80 m2 | m2 | 904,80 |
| 3.3. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 290,00x3,00+13,40 = 883,40 m2 | m2 | 883,40 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWD ROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 4,00 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D - Znaki typu T | Szt. Szt. Szt. | 2,00 2,00 2,00 |