Załącznik Nr 10 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2306W (Nowa Wieś) – Załęże – Kuklin w miejscowości

Wieczfnia Kościelna od km 5+028,00 do km 5+388,00

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą |  | km | 0,360 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie pni przy średnicy 56-65 cm z załadunkiem, odwozem i utylizacja karpiny przez Wykonawcę |  | Szt. | 7,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 730,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 146,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.04. | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głebokści cięcia 12 cm |  | mb | 381,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej ścianek czołowych przepustu rurowego z zagospodarowaniem, załadunkiem i odwozem gruzu przez Wykonawcę |  | m3 | 2,16 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm na zjazdach do posesji z zagospodarowaniem gruzu przez wykonawcę i jego utylizacje |  | m2 | 21,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | 05.03.11. | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarka samojezdną przy średniej grubości frezowania 6 cm na szerokość 30 cm z załadunkiem frezowany na środki transportu kołowego i przekazaniem materiału Inwestorowi z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora |  | m2 | 110,40 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Koryto pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu |  | m3 | 129,59 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp pod chodnik. Grunt kat. I-II |  | m3 | 235,68 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III |  | m3 | 235,68 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu i w miejscu nowej konstrukcji nawierzchni | m2 |  | 294,40 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu | m2 |  | 294,40 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 294,40 |  |  |  |
| 3.4. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej | m2 |  | 184,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 275,40 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm |  | m2 | 165,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm z przyklejeniem do krawędzi jezdni i krawężnika taśmy dylatacyjnej bitumicznej |  | m2 | 275,40 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 273,50 |  |  |  |
| 5.2. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 87,50 |  |  |  |
| 5.3. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w na obramowaniu zjazdów 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 22,00 |  |  |  |
| 5.4. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 16,41 |  |  |  |
| 5.5. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 5,25 |  |  |  |
| 5.6. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 1,32 |  |  |  |
| 5.7. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika |  | m2 | 589,30 |  |  |  |
| 5.8. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 589,30 |  |  |  |
| 5.9. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 589,30 |  |  |  |
| 5.10. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 589,30 |  |  |  |
| 5.11. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 312,00 |  |  |  |
| 5.12. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów |  | m | 69,00 |  |  |  |
| 5.13. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy |  | m2 | 156,20 |  |  |  |
| 5.14. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 156,20 |  |  |  |
| 5.15. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 156,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 883,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |