Załącznik Nr 9 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika na działce nr 192 w Uniszkach Zawadzkich

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą | km | 0,222 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy betonowej gr. 20 cm na wjazdach do garaży z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odległość do 5 km lub zagospodarowaniem gruzu przez Wykonawcę robót. 22,00 m2 | m2 | 22,00 |
| 1.3. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych, regulacja zaworów sieci wodociągowej 4,00 szt. | Szt. | 4,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcję chodnika koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i wywozem na odkład na odległość do 5 km. Koryto głębokości 30 cm (209,30+307,20)x0,30 = 154,95 m3 | m3 | 154,95 |
| 3. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 3.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężnika betonowego typu lekkiego (najazdowy) 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,50+22,00+31,00+13,00+7,00+6,50+5,50+6,00+9,50+19,00+34,50+ 27,00+16,00+9,50+2,50+37,00+67,00+12,00+16,50+78,00+1,50+4,00 = 426,50 mb | m | 426,50 |
| 3.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 426,50 mb x 0,07 m3/mb = 29,86 m3 | m3 | 29,86 |
| 3.3. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika 209,30+307,30 = 516,60 m2 | m2 | 516,60 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm 209,30+307,30 = 516,60 m2 | m2 | 516,60 |
| 3.5. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 209,30+307,30 = 516,60 m2 | m2 | 516,60 |
| 3.6. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 2,50+78,00+15,00+59,00+25,00+31,00+3,00+6,50+29,00+18,50+78,00+ 3,00+2,00 = 350,50 m | m | 350,50 |