Załącznik Nr 9 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2306W (Nowa Wieś) – Załęże – Kuklin w miejscowości

Wieczfnia Kościelna od km 5+028,00 do km 5+388,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą | km | 0,360 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0104-06 | Mechaniczne karczowanie pni przy średnicy 56-65 cm z załadunkiem, odwozem i utylizacja karpiny przez Wykonawcę | Szt. | 7,00 |
| 1.3. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 20 cm ze złożeniem w hałdę 80,00+164,00+160,00+72,00+34,00+66,00+137,00+17,00 = 730,00 m2 | m2 | 730,00 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 730,00 m2 x 0,20 m = 146,00 m3 | m3 | 146,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 5 0721-01 | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głebokści cięcia 12 cm | mb | 381,00 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie istniejącej ścianek czołowych przepustu rurowego z zagospodarowaniem, załadunkiem i odwozem gruzu przez Wykonawcę 1,80x1,00x0,30x4 = 2,16 m3 | m3 | 2,16 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm na zjazdach do posesji z zagospodarowaniem gruzu przez wykonawcę i jego utylizacje | m2 | 21,00 |
| 1.8. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-02 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarka samojezdną przy średniej grubości frezowania 6 cm na szerokość 30 cm z załadunkiem frezowany na środki transportu kołowego i przekazaniem materiału Inwestorowi z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora 368,00x0,30 = 110,40 m2 | m2 | 110,40 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Koryto pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 368,00x0,80x0,43 = 126,59 m2 | m3 | 129,59 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp pod chodnik. Grunt kat. I-II 589,20x0,40 = 235,68 m3 | m3 | 235,68 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 235,68 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu i w miejscu nowej konstrukcji nawierzchni 368,00x0,80 = 294,40 m2 | m2 | 294,40 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 368,00x0,80 = 294,40 m2 | m2 | 294,40 |
| 3.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 368,00x0,80 = 294,40 m2 | m2 | 294,40 |
| 3.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej 368,00x0,50 = 184,00 m2 | m2 | 184,00 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 165,00+368,00x0,30 = 275,40 m2 | m2 | 275,40 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm 165,00 m2 | m2 | 165,00 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm z przyklejeniem do krawędzi jezdni i krawężnika taśmy dylatacyjnej bitumicznej 165,00+368,00x0,30 = 275,40 m2 | m2 | 275,40 |
| 5. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 5.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 19,50+5,00+2,00+26,00+27,00+61,50+17,50+16,00+34,00+56,00+5,50+3,50 = 273,50 mb | m | 273,50 |
| 5.2. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii zjazdów 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 11,50+18,50+10,00+7,00+7,00+7,50+11,00+7,50+7,50 = 87,50 m | m | 87,50 |
| 5.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w na obramowaniu zjazdów 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 6,00+6,00+5,00+5,00 = 22,00 m | m | 22,00 |
| 5.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 273,50 mb x 0,06 m3/mb = 16,41 m3 | m3 | 16,41 |
| 5.5. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-03 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 87,50 mb x 0,06 m3/mb = 5,25 m3 | m3 | 5,25 |
| 5.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 22,00 mb x 0,06 m3/mb = 1,32 m3 | m3 | 1,32 |
| 5.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika | m2 | 589,30 |
| 5.8. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik | m2 | 589,30 |
| 5.9. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik | m2 | 589,30 |
| 5.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 589,30 |
| 5.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 2,00+7,00+67,00+3,00+38,00+10,50+2,00+1,00+2,00+25,50+64,00+ 28,00+27,00+5,50+8,00+21,50 = 312,00 m | m | 312,00 |
| 5.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu zjazdów 31,50+3,50+5,50+3,50+2,50+5,50+2,50+2,50+5,50+2,50+4,50+5,00+ 4,50+3,00+5,00+3,00+2,50+4,00+2,50= 69,00 m | m | 69,00 |
| 5.13. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy 18,70+26,30+33,20+26,20+25,90+25,90 = 156,20 m2 | m2 | 156,20 |
| 5.14. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach do posesji przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 18,70+26,30+33,20+26,20+25,90+25,90 = 156,20 m2 | m2 | 156,20 |
| 5.15. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 18,70+26,30+33,20+26,20+25,90+25,90 = 156,20 m2 | m2 | 156,20 |
| 6. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 883,00 |