Załącznik Nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr G230907W na odcinku Chmielewko – Wąsosze

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz inwentaryzacją geodezyjna powykonawczą | km | 1,530 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 5 0721-01 | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głebokści cięcia 12 cm 3,50+3,50+3,60+3,60+3,50+3,50+3,50+3,50 = 28,20 mb | m | 28,20 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-06 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach przebudowy drogi pod przepusty (3,50+3,50+3,60+3,60+3,50+3,50+3,50+3,50)x 2,00 = 56,40 m2 | m2 | 56,40 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscach przebudowy drogi oraz pod przepust (3,50+3,50+3,60+3,60+3,50+3,50+3,50+3,50)x 2,00 = 56,40 m2 | m2 | 56,40 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejących przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm | m | 8,75 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy rur 40 cm – 2,00 szt. X 0,85 = 1,70 m3 | m3 | 1,70 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 60 cm | m | 12,50 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów rurowych o średnicy rur 60 cm – 2,00 szt. X 1,25 = 2,50 m3 | m3 | 2,50 |
| 1.9. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0103-02 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarka samojezdną przy średniej grubości frezowania zmiennej od 2 do 4 cm (frezowanie korekcyjne) z załadunkiem frezowany na środki transportu kołowego i przekazaniem materiału Inwestorowi z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora 1530,00 x 2,00 = 3060,00 m2 | m2 | 3060,00 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-04 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 56,00x0,200+56,00x0,20x2,40+8,50x0,183+12,50x0,408+1,70x2,40+ 2,50x2,40= 54,81 | ton | 54,81 |
| 1.11. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 3,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 916,00 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 1283,44 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 3717,12 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod przepusty rurowe koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km - pod przepusty: (9,00+12,50+9,00)x2,00x1,60 = 97,60 m3 | m3 | 97,60 |
| 3.2. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa sztucznego (9,00+12,00+9,00)x2,00x0,30 = 18,00 m3 | m3 | 18,00 |
| 3.3. | 03.01.03. | KNR 2-33 0601-01 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 600 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki - fi 600 mm w km 0+310,70 L = 9,00 m - fi 600 mm w km 1+057,20 L = 12,00 m - fi 600 mm w km 1+340,00 L = 9,00 m RAZEM: 30,00 m | m | 30,00 |
| 3.4. | 03.01.03. | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 dla rur o średnicy ø 60 cm , ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 6,00 |
| 3.5. | 03.01.03. | Wycena własna | Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 30,00x(1,20+1,60+1,20+1,60) = 168,00 m2 | m2 | 168,00 |
| 3.6. | 03.01.03. | Wycena własna | Wykonanie uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grub. 2,0 mm łączonej na zatrzask 30,00x2,40 = 72,00 m2 | m2 | 72,00 |
| 3.7. | 03.01.03. | KNR 2-11 0521-10 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp 30,00+40,00+40,00 = 110,00 m | m | 110,00 |
| 3.8. | 03.01.03. | KNR 2-11 0521-05 | Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp 6x1,20+4x0,40+8x1,20+4x0,40+8x1,20+4x0,40 = 31,20 m | m | 31,20 |
| 3.9. | 06.01.01. | KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce piaskowej i wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów 40,00+52,00+52,00 = 144,00 m2 | m2 | 144,00 |
| 3.10. | 02.01.01. | KNNR 1 0318-01 | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami (9,00+12,00+9,00)x2,00x0,60 = 36,00 m3 | m3 | 36,00 |
| 3.11. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni na przepustach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (6,00+6,00+6,00+6,00)x 2,00 = 48,00 m2 | m2 | 48,00 |
| 3.12. | 04.07.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na przepustach (3,50+3,50+4,70+3,60+3,60)x 2,00 = 35,80 m2 | m2 | 35,80 |
| 3.13. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 120,00 |
| 3.14. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy C20/25 | Szt. | 40,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego 1530,21x3,62 = 5539,36 m2 | m2 | 5539,36 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0108-02 | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na całej szerokości istniejącej nawierzchni 1530,21x3,62 = 5539,36 m2 | m2 | 5539,36 |
| 4.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 1530,21x3,62 = 5539,36 m2 | m2 | 5539,36 |
| 4.4. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III. Roboty ziemne na zjazdach | m3 | 35,67 |
| 4.5. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach | m2 | 832,90 |
| 4.6. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1530,21x2x1,25 = 3825,53 m2 | m2 | 3825,53 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm (1530,21x3,50 = 5355,74 m2 | m2 | 5355,74 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 21,80+58,80+19,40+18,3,0 = 118,30 | m2 | 118,30 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 25,00 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A (4,00+4,00+2,00) = 10,00 szt - Znaki typu D (2,00+1,00+1,00) = 4,00 szt. - Znaki typu D42/D43 (3,00+3,00) = 6,00 szt. - Znaki typu E17a/E18a (3,00+3,00) = 6,00 szt. - Tablice typu E-5 = 2,00 szt. - Tabliczki typu T | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 10,00 4,00 6,00 6,00 2,00 10,00 |
| 6.3. | 07.06.06. | KNNR 6 0701-03 | Ustawienie barier ochronnych stalowych typu U-14a wraz z zakończeniami | m | 72,00 |