Załącznik nr 11 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna – Bąki

odcinek od km 3+805,00 do km 5+002,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,197 |
| 1.2. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych | Szt. | 2,00 |
| 1.3. | 06.04.01. | KNNR 6 1302-02 | Wykonanie oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych z namułu koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku i odwozem na odkład na odległość do 5 km 209,70+873,00+873,00 = 1955,70 m | mb | 1955,70 |
| 2. | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 2.1. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 108,00 |
| 2.2. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy C20/25 | Szt. | 36,00 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach typ 1 i typu 2 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 422,00 |
| 3.2. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego 1197,00x3,62+62,50+56,00 = 4451,64 m2 | m2 | 4451,64 |
| 3.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 1197,00x3,50+58,50+52,00 = 4300,00 m2 | m2 | 4300,00 |
| 3.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1197,00 x 2 x 1,25 = 2992,50 m2 | m2 | 2992,50 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1197,00x3,62+62,50+56,00 = 4451,64 m2 | m2 | 4451,64 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1197,00x3,50+58,50+52,00 = 4300,00 m2 | m2 | 4300,00 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-0101 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 11,00 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-0400 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A | Szt. | 5,00 |
| 5.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-0400 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu D | Szt. | 2,00 |
| 5.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-0400 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu D42/43 | Szt. | 2,00 |
| 5.5. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-0400 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu E17a/18a | Szt. | 2,00 |
| 5.6. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-0600 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Tabliczki znaków typu T | Szt. | 2,00 |