Załącznik nr 11a do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna – Bąki

odcinek od km 3+805,00 do km 5+002,00

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 1,197 |  |  |  |
| 1.2. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 06.04.01. | Wykonanie oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych z namułu koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku i odwozem na odkład na odległość do 5 km |  | mb | 1955,70 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 06.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki |  | m | 108,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 06.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy C20/25 |  | Szt. | 36,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach typ 1 i typu 2 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 422,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego 1197,00x3,62+62,50+56,00 = 4451,64 m2 | m2 |  | 4451,64 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 1197,00x3,50+58,50+52,00 = 4300,00 m2 | m2 |  | 4300,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1197,00 x 2 x 1,25 = 2992,50 m2 | m2 |  | 2992,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 4451,64 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 4300,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 11,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A |  | Szt. | 5,00 |  |  |  |
| 5.3. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu D |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 5.4. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu D42/43 |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 5.5. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu E17a/18a |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 5.6. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Tabliczki znaków typu T |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |