PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr G230906W w miejscowości Grzybowo - Kapuśnik

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,440 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 440,00x6,00 = 2640,00 | m2 | 2640,00 |
| 2.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 440,00x6,00 = 2640,00 | m2 | 2640,00 |
| 2.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej 440,00x3,62 = 1592,80 | m2 | 1592,80 |
| 2.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir, piasek o uziarnieniu 0/31,5 mm) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 440,00 x 1,25 x 2 = 1100,00 m2 | m2 | 1100,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 440,00x3,62 = 1592,80 | m2 | 1592,80 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 440,00x3,50 = 1540,00 | m2 | 1540,00 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 6,00 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D - Tabliczki typu T | Szt. Szt. Szt. Szt. | 1,00 3,00 2,00 3,00 |