Załącznik Nr 9 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr G230937W w miejscowości Kobiałki

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,605 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 30 cm ze złożeniem w hałdę 605,00x1,00x2 = 1210,00 m2 | m2 | 1210,00 |
| 1.3. | 01.02.02. | KNNR 1 0220-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu 1210,00 m2 x 0,30 m = 363,00 m3 | m3 | 363,00 |
| 1.4. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-0301 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 2,00 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie uzupełnienia podbudowy po zdjęciu warstwy humusu kruszywem naturalnym (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm 605,00x1,00x2 = 1210,00 m2 | m2 | 1210,00 |
| 2.2. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 605,00x5,00 = 3025,00 | m2 | 3025,00 |
| 2.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-06 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 605,00x5,00 = 3025,00 | m2 | 3025,00 |
| 2.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 605,00x3,62 = 2190,10 | m2 | 2190,10 |
| 2.5. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 605,00 x 0,75 x 2 = 907,50 m2 | m2 | 907,50 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 605,00x3,62 = 2190,10 | m2 | 2190,10 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 605,00x3,50 = 2117,50 | m2 | 2117,50 |