Załącznik Nr 9 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr G230941W relacji Łęg - Chmielewo Wielkie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,700 |
| 1.2. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na zawyżonych poboczach przy grubości warstwy przy grubości warstw 10 cm ze złożeniem w hałdę 2x700,00x1,00 = 1400,00 m2 | m2 | 1400,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 1400,00 m2 x 0,10 m = 140,00 m3 | m3 | 140,00 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 05.03.17. | KNNR 6 1108-01 | Wykonanie remontu cząstkowego zniszczonej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 50/70 wbudowaną na gorąco z zagęszczeniem mechanicznym | ton | 20,00 |
| 2.2. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltową w ilości 0,2 – 0,3 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej 700,00x3,62 = 2534,00 m2 | m2 | 2534,00 |
| 2.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 700,00x3,62 = 2534,00 m2 | m2 | 2534,00 |
| 2.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm 700,00x2x1,00 = 1400,00 m2 | m2 | 1400,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 700,00 x 3,62 = 2534,00 m2 | m2 | 2534,00 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-03 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 700,00x3,50 = 2450,00 m2 | m2 | 2450,00 |