Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.:

„Remont elementów drewnianych i murowanych wraz z programem konserwatorskim XVIII-wiecznej kaplicy pw. Świętej Anny w Kuklinie”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych Kaplicy pw. Świętej Anny w Kuklinie, Kuklin 71 - dz. 266 obręb Kuklin, 06-513 Wieczfnia Kościelna

Tytuł prawny do władania zabytkiem posiada podmiot kościelny - Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kościelna 97, 06-513 Wieczfnia Kościelna.

Zamówienie dotyczy remontu elementów drewnianych i murowanych wraz z programem konserwatorskim XVIII - wiecznej kaplicy pw. Świętej Anny w Kuklinie. Kaplica jest zabytkiem o znacznej wartości historycznej i kulturowej wpisaną do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z dnia 9 kwietnia 1962 r, nr rej. A-136. Jej konstrukcja jest drewniana o konstrukcji zrębowej na kamiennej podmurówce, dach dwuspadowy kryty blachą. Ołtarz główny w stylu manierystycznym z XVIIIw. Do zabytków w kaplicy należy także barokowa ambona z XVIIIw, krzesło barokowe, ława, feretron oraz liczne obrazy. Wykonanie remontu kaplicy jest niezbędne w celu zachowania zarówno jej wartości historycznej jak zabezpieczenia innych zabytków mieszczących w wewnątrz obiektu. W programie prac wykonana zostanie wymiana okien oraz remont drzwi głównych, bocznych oraz drzwi wewnętrznych między prezbiterium a zakrystią. W ramach prac planowany jest remont chóru oraz schodów prowadzących na chór. Kościół posiada piękną wieżyczkę na której zamontowany jest niewielki dzwon – sygnaturka. Wieżyczka również wymaga kapitalnego remontu. Prace będą obejmowały remont zakrystii i kruchty kościoła. Wyżej wymienione prace są uzasadnione złym stanem technicznym.

Szczegółowy zakres prac wskazany został w opracowanej dokumentacji projektowej oraz pozwoleniu na budowę nr 168/2024 z dnia 06.05.2024 roku i decyzji konserwatora zabytków z nr 257/DC/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Stan zachowania obiektu jest bardzo zły i wymaga podjęcia prac konserwatorskich i restauratorskich.  Przedmiotem inwestycji są prace remontowo-naprawcze skierowane na zabezpieczenie istniejącego stanu zachowania kaplicy pod wezwaniem świętej Anny w miejscowości Wieczfnia Kościelna.

Planowane prace konserwatorskie mają na celu poprawienie estetyki i podwyższenie komfortu użytkowania obiektu.

Planowane prace obejmują:

· Wymianę stolarki okiennej z odtworzeniem istniejących podziałów,

· Naprawę komina, który ma zastąpić wentylację grawitacyjną w zakrystii,

· Odtworzenie wypełnienia balustrady schodów prowadzących na poziom chóru,

· Docieplenie stropu w kaplicy i zakrystii przy jednoczesnym zapewnieniu wentylacji

grawitacyjnej w docieplanych pomieszczeniach.

Zakres zadania będzie obejmował:

1. Wymiana stolarki okiennej

- okna w ścianach drewnianych,

- okna w ścianach murowanych,

2. Naprawa schodów na chór

3. Naprawa wentylacji grawitacyjnej w zakrystii

4. Docieplenie stropów.

5. Rozstawienie rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych.

6. Prace porządkowe.

Ww. prace Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zgodnie z:

1. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 257/DC/2024 z

dnia 25.04.2024 r. stanowiącą załącznik nr 3.1 do zapytania ofertowego.

2. Decyzją Starosty Mławskiego nr 168/2024 z dnia 06.05.2024 r. (znak sprawy

IRŚ.6740.1785.2024) stanowiącą załącznik nr 3.2 do zapytania ofertowego.

3. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3.3 do zapytania ofertowego.

4. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3.4 do zapytania ofertowego.