# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dotycząca zakresu robót budowlano – montażowych linii kablowej oświetlenia

drogowego w Pozezdrzu na dz. 421

Inwestor: Gmina Pozezdrze

Projektant:

12.12.19.

Zakres robót oświetlenia drogi gminnej   obejmuje:

- roboty ziemne - wykonanie wykopów i ich zasypanie

- prace budowlano – montażowe związane z układaniem kabli, montażem słupów, wysięgników i opraw, szafek, osprzętu.

- prace pomiarowe.

- Roboty ziemne.

Przy wykonywaniu robót ziemnych występować mogą następujące zagrożenia:

- wpadnięcie osoby do wykopu w przypadku braku jego oznaczenia, zagrodzenia balustradą lub przykrycia,

- przygniecenie osoby znajdującej się w wykopie przez obsunięcie się ziemi

w przypadku nie zabezpieczenia ścian wykopu

- uderzenie osoby znajdującej się w strefie zasięgu pracy koparki przez jej łyżkę lub wysięgnik w przypadku braku oznaczenia strefy niebezpiecznej.

Roboty ziemne należy rozpocząć po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, przed rozpoczęciem należy rozpoznać występujące uzbrojenie podziemne. Zabrania się używania sprzętu mechanicznego do wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. Wykonane wykopy należy oznaczyć taśmą,              w miejscach szczególnie niebezpiecznych ustawić barierki i oznaczyć tabliczkami ostrzegawczymi. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca szczególnie niebezpieczne powinny być oświetlone  lampami ostrzegawczymi. Ruch kołowy wzdłuż wykopu może się odbywać jedynie poza granicą klina naturalnego odłamu ziemi.

- Roboty budowlano – montażowe.

Występujące zagrożenia to:

- przygniecenie pracownika słupem lub konstrukcją fundamentu podczas przebywania w strefie pracy dźwigu

- uderzenie spadającym elementem typu wysięgnik, oprawa lub inny element konstrukcyjny podczas przebywania w strefie pracy podnośnika samochodowego,

- przygniecenie pracownika przetaczanym bębnem kablowym.

Zabrania się:

- przechodzenia pomiędzy żurawiem i elementem budowanym oraz przebywania w strefie mniejszej niż  6 m od przemieszczanego elementu,

- przebywania w pobliżu podnośnika pod koszem,

- przetaczania bębna bez możliwości urządzenia umożliwiającego jego zatrzymanie,

- uwalniania przenoszonych żurawiem urządzeń z zawieszenia przed ich zamocowaniem uniemożliwiającym  im przemieszczenie się.

- Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe musi wykonywać osoba posiadająca ważne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP na prace pomiarowo kontrolne. Powyższe prace należy wykonywać w zespole dwuosobowym, osoba asystująca musi posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy porażonemu.

Uwagi.

Składowanie materiałów należy wykonywać w sposób uniemożliwiający się ich przemieszczenie i przygniecenie osób znajdujących się w pobliżu, a także w taki sposób aby nie zachodziła możliwość kolizji z uczestnikami ruchu ulicznego. Miejsce składowania powinno być zagrodzone i oznakowane.