Zał. nr 1 do SIWZ

WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM

4x4  PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2400-1

| LP. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie z kabiną |  |  |
| 2. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14.000 kg |  |  |
| 3. | Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia zgodnie z pkt 3 , - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %) |  |  |
| 4. | Pojazd musi spełniać - wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym." - wymagania norm PN-EN 1846-1 - wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania - Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002), |  |  |
| 5. | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (minimum 2 punkty świetlne stroboskopowe lub LED, głósnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |  |  |
| 6. | Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu; - „falę świetlną” na ścianie tylnej zabudowy, - Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Na bocznych ścianach zabudowy zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (w nocy lub warunkach ograniczonej widoczności). |  |  |
| 7. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym . Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem. Moc silnika minimum 200 KW . Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym. |  |  |
| 8. | - maksymalna wysokość całkowita - maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | - 3200mm - nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów |  |
| 9. | Napęd 4x4 z możliwością odłączania napędu osi przedniej.Możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi .Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Zawieszenie:przód-resory paraboliczne, tył-zawieszenie pneumatyczne z możliwością regulacji. |  |  |
| 10. | Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej MMR, | min. 14 kW/1000kg. Podać wartość |  |
| 11. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - wywietrznik dachowy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków, - reflektor pogorzeliskowy zainstalowany na zewnątrz kabiny po prawej stronie. - podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny |  |  |
| 12. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |  |
| 13. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V | Moc alternatora min. 2200W Akumulatory min. 2x160 Ah Min. 10 A |  |
| 14. | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. |  |  |
| 15. | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie z sygnalizacja podłączenia lub - złącze samo rozłączalne - komplet. |  |  |
| 16. | W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon, częstotliwość VHF 146-174 MHz, moc l-25 W, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopompy. |  |  |
| 17. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |  |
| 18. | Minimalny prześwit podwozia 250 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia | Podać wartość |  |
| 19. | Należy podać konkretną wartość możliwości pokonywania wzniesień , min. 25° | Podać wartość |  |
| 20. | Kąt natarcia - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu - nie mniejszy niż 23O | Podać wartość |  |
| 21. | Kąt zejścia nie mniejszy niż 23O należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu | Podać wartość |  |
| 22. | Podać maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu | Podać wartość |  |
| 23. | Kolor : - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - RAL 3000 - na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności. |  |  |
| 24. | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 17,5 m | Podać wartość |  |
| 25. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 95 km/h | Podać wartość |  |
| 26. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 3 % | Podać wartość |  |
| 27. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s , od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd musi być wyposażony w hamulec górski wysokiej skuteczności (wykluczone rozwiązanie działające wyłącznie na zasadzie dławienia wydechu silnika). |  |  |
| 28. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu |  |  |
| 29. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do+ 50 ° C. |  |  |
| 30. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny |  |  |
| 31. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. | Minimum 120 litrów |  |
| 32. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. |  |  |
| 33. | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na osi tylnej podwójne |  |  |
| 34. | Pełno wymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe. |  |  |
| 35. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dop. masie całkowitej do 3.5 t. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy. |  |  |
| 36. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |  |
| 37. | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS. |  |  |
| 38. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane |  |  |
| 39. | Wzmocnione zawieszenie obu osi,stabilizatory dla obu osi, amortyzatory. |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 1. | Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję, ze zbiornikiem wody i środka pianotwórczego z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Krawędzie zabudowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem listwami z aluminium. Półki sprzętowe wykonane z materiałów odpornych na korozję, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek. | Niedopuszczalne jest wykonanie z tworzywa sztucznego. |  |
| 2. | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornica piany, o regulowanej wydajności dostosowanej do wydajności autopompy spełniające wymagania PN-91/M-51270. |  |  |
| 3. | Drabina do wejścia na dach, umieszczona po prawej stronie, musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, składana na czas transportu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |  |
| 4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock). |  |  |
| 5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. - w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów roboczych. |  |  |
| 6. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości l m od pojazdu. |  |  |
| 7. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). |  |  |
| 8. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 9. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 10. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 11. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 12. | Zbiornik wody musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję i wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny typu szybkootwieralnego dostępny z dachu , - pojemność minimum 2,5m3 - nadciśnienie testowe 20 kPa - zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych). Zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm. |  |  |
| 13. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa. -wykonany z materiałów odpornych na korozję, i odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu |  |  |
| 14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 15. | Autopompa dwuzakresowa, - o wydajności min. 2400 l/min - przy ciśnieniu 0,8 MPa - głębokości ssania 1,5 m Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min. : Q = 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. |  |  |
| 16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nominalne przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| 17. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej l wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym |  |  |
| 18. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, -zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża. |  |  |
| 19. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych po bokach z tyłu pojazdu - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. - działka wodno-pianowego - układu do ograniczania stref skażeń (minimum 4 zraszacze podwoziowe, z możliwością włączenia i wyłączenia w kabinie kierowcy). |  |  |
| 20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 21. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s |  |  |
| 22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika – dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym. |  |  |
| 23. | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |  |
| 24. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automat, zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 25. | Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |  |
| 26. | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% , w całym zakresie pracy autopompy |  |  |
| 27. | Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 28. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |  |
| 29. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 C., działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| 30. | Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| 31. | Aparaty oddechowe nadciśnieniowe jednobutlowe na wyposażeniu pojazdu przewożone w części zabudowy, muszą być zamocowane na stelażu umożliwiając samodzielne zakładanie aparatów bez ich wcześniejszego zdejmowania ze stelaża. |  |  |
| 32. | Wysuwany,pneumatycznie,sterowany automatycznie z poziomu gruntu obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie. Agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA IP54, do zasilania najaśnic masztu zamontowany na pojeździe. |  |  |

Sprzęt, na który należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania w pojeździe - zgodnie z :tablica 1 punkt II opracowania  „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP  - czerwiec 2002” – Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia kompletacji mocowań sprzętowych na etapie realizacji.

4. Informacje dodatkowe

Do oferty dołączyć:

- Świadectwo Dopuszczenia  CNBOP na oferowany pojazd.

- Wykaz realizacji obejmujący dostawy pojazdów identycznych z oferowanymi – minimum 10 dostarczonych pojazdów - potwierdzone listami referencyjnymi.

…………………………………

Podpis