Modernizacja parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie

Automatyczne nawadnianie – opis techniczny

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	3

1.	DANE OGÓLNE	3

1.1.	Lokalizacja	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Przedmiot i zakres opracowania	3

1.4.	Zestawienie wymiarów oraz powierzchni boiska do nawadniania automatycznego	3

2.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	3

3.	OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI	4

3.1.	Charakterystyka urządzeń nawadniających	4

4.	DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE	4

4.1.	System nawadniający	4

4.1.1	Sterowanie	5

4.1.2	Zasilanie	6

4.2.	Odwodnienie systemu	6

5.	UWAGI KOŃCOWE	7

# OPIS TECHNICZNY

## DANE OGÓLNE

- Inwestor – Gmina Zelów, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

- Funkcja – Park reprezentacyjno-wypoczynkowy

### Lokalizacja

Projektowany system nawadniania parku zlokalizowany jest w Zelowie na Placu Dąbrowskiego, na działce o nr ewidencyjnym 107 obr. 06.

### Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Zelów (nr Fn.3226.53.2014),

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1: 500,

- Projekt zieleni pn. Modernizacja Parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie,

- Wywiad z użytkownikiem,

- Obowiązujące przepisy i wytyczne.

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji nawadniającej zieleń w parku miejskim. Dla objętego opracowaniem terenu przewidziano w projekcie – automatyczny wynurzeniowy system nawadniający połączony z nawadnianiem kroplowym liniami kroplującymi.

### Zestawienie powierzchni terenów do nawadniania automatycznego

- Łączna powierzchnia terenu nawadnianego: ok. 2500 m2.

- Pow. trawników :1640 m2.

- Pow. nawadniana liniami kroplującymi: ok. 550 m2.

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym gruntów 107 obr. 06. Na działce znajdują się duże powierzchnie trawnikowe z pojedynczymi drzewami i dużymi krzewami. Tuż obok zlokalizowane są rabaty z krzewami o powierzchni od kilku do kilkunastu m2. 
W centralnej części parku, na dużym placu z kostki brukowej znajduje się pomnik, do którego dochodzą symetrycznie alejki z nawierzchni żwirowej.

## OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

### 3.1. Charakterystyka urządzeń nawadniających

- Nawadnianie odbywa się przy zastosowaniu zraszaczy wynurzanych, dostosowanych do warunków miejskich, rozmieszczonych na trawnikach. Tereny obsadzone krzewami nawadniane są liniami kroplującymi,

- Pobór wody odbywa się z istniejącej instalacji zasilającej z sieci miejskiej 
w studzience wodomierzowej wyposażonej w armaturę odcinającą 
i zabezpieczającą,

- System nawadniania został wyposażony we własny wodomierz na potrzeby irygacyjne,

- Sterowanie automatyczne za pomocą sterownika nawadniającego zawiadującego elektrozaworami zabudowanych w studzienkach systemowych,

- Napięcie sterujące 24V,

- System umożliwia sterowanie ręczne i automatyczne, z możliwością indywidualnego doboru parametrów pracy,

- System podzielony został na 19 sekcji (9 sekcji zraszaczy oraz 10 sekcji linii kroplujących) pracujących sekwencyjnie,

- Projektowane obiekty nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego zdrowia 
i higieny użytkowników.

## DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

### 4.1. System nawadniający

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano system nawadniania w oparciu o urządzenia amerykańskiej firmy Rain Bird, dostosowane do zastosowań na terenach otwartych. Woda dostarczana jest systemem rur polietylenowych łączonych za pomocą złączek skręcanych 
i zgrzewanych metodą elektrooporową. Należy zastosować urządzenia i materiały testowane na ciśnienie pracy min. 10 bar.

Ze względu na warunki techniczne montażu instalacji irygacyjnej, głębokość posadowienia instalacji nie powinna przekroczyć 50 cm, tym samym wyklucza się pozostawianie wody na zimę w rurach i urządzeniach.

Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia, należy zastabilizować szpilkami systemowymi min. co 1 m tak, by leżały płasko na gruncie. Po robotach ogrodniczych należy rury linii kroplujących przysypać cienką warstwą kory lub gruntu (do 5 cm).

W przypadku wystąpienia gruntów uniemożliwiających obsypkę rur gruntem rodzimym, należy zastosować cienką obsypkę z piasku, natomiast należy rygorystycznie przestrzegać zasady, iż nad rurą musi być zachowana min. 20 cm warstwa nośna, z której zbudowana jest nawierzchnia parkowa.

Projektowane urządzenia:

- Zraszacze wynurzalne 5500,– 25 szt

- Zraszacze wynurzalne 1800, - 6 szt.

- Linie kroplujące – 700 mb

- Elektrozawory 1” RB typu 100 PEB o podwyższonych parametrach

- Zestawy sterujące liniami kroplującymi typu IXZ 100 LC

- Sterownik Dialog Rain Bird.

- Wyłącznik deszczowy

Zastosowane pozostałe materiały:

Rura PE 63mm PN 10- 130 mb

Rura PE 50 mm PN 10 – 40 mb

Rura PE 40 mm PN 10 – 200 mb

Rura PE 32 mm PN 10 – 35 mb

Rura PE 16 mm PN 10 – 20 mb

Kabel YKSY 5 x 1,5 mm2 – 210 mb

Studzienka VBA 02674 Rain Bird –mieszcząca elektrozawory – 12 szt.

### Sterowanie

Sterownik Dialog 24 wyposażony w 2 moduły rozszerzenia może obsługiwać 24 szt. elektrozaworów (elektrozawory sekcyjne). Elektrozawory połączone są ze sterownikiem wielożyłowymi kablami sterowniczymi. Kable sterownicze należy układać równolegle do rurociągu tłocznego. Kable sekcyjne przed podłączeniem do zacisków sekcyjnych sterownika powinny zostać przeprowadzone przez ochronniki przepięciowe ochraniające układy elektroniczne przed skutkami przepięć. Ochronniki przepięciowe stanowią wyposażenie proponowanego sterownika. Wszystkie zaciski oznaczone w sterowniku 
i modułach ochronników jako GND należy podłączyć do uziemionej instalacji wyrównawczej lub wykonać własny uziom ochronny. Sterownik obsługuje wszystkie podległe mu urządzenia prądem o napięciu 24V 50Hz. Pobór mocy przez sterownik wynosi 20VA. Razem z kablami sterującymi należy wyprowadzić kabel 2 żyłowy do zamontowania czujnika deszczu. Lokalizacja do ustalenia z inwestorem.

Zasilanie sterownika należy wykonać z istniejącej linii kablowej według odrębnego opracowania.

Kable sterujące ziemne doprowadzone są do kolektora z elektrozaworami wykopami razem 
z rurami, gdzie za pomocą złączek hermetycznych podłączone są cewki elektrozaworów. Jedna żyła kabla pełni funkcję zasilającej dla wszystkich elektrozaworów, pozostałe pełnią rolę kabli sterujących. Kabel sterujący prowadzić należy w wykopach równolegle z rurami nawodnieniowymi. Należy stosować łączniki hermetyczne typu DBY lub przy łączeniu przewodów o 4 i więcej żyłach stosować hermetyczne połączenia żelowe lub żywiczne.

Czas pracy sekcji, a co za tym idzie ilość wody, należy dostosować do warunków lokalnych.

Skrzynka elektrozaworowa posadowiona na 20 cm warstwie żwiru odseparowanej geowłókniną. Kolektory wyposażone w zawór odcinający i spustowy.

Do sterownika podłączony jest wyłącznik deszczowy odcinający podlewanie w czasie długotrwałych opadów. Miejsce montażu sterownika ustalić w trakcie prac tak, by jego praca była niezakłócana przez czynniki inne oraz umożliwiające bezpieczną kontrolę przez obsługę. Zaleca się zamontowanie sterownika w dodatkowej skrzynce typu elektrycznego opomiarowania.

### Zasilanie

System zasilany jest z sieci miejskiej. Zgodnie ze wskazaniem Inwestora pobór wody do zasilania systemu nawadniania ma nastąpić z instalacji zewnętrznej.

Woda zasilająca system nawadniania będzie prowadzona rurociągiem PE 63 ze studzienki wodomierzowej.

### 4.2.Odwodnienie systemu

Ze względu na to, iż głębokość położenia instalacji (50 cm) wyklucza pozostawienie jej pod ciśnieniem na okres zimy, przewidziano studzienki spustowe na rurze zasilającej DN63, umożliwiające odwodnienie rurociągu. System można także odwodnić korzystając ze sprężonego powietrza tłoczonego do instalacji (w studzience wodomierzowej).

Przygotowując system do zimy należy zastosować się do instrukcji obsługi dostarczonej po wykonaniu robót.

## UWAGI KOŃCOWE

Całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami, przy zachowaniu reżimu technologicznego i obowiązujących przepisów bhp i p.poż oraz pod stałym nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia.

W trakcie prac związanych z prowadzeniem wykopów na zwartych trawnikach należy stosować wycinanie darni pasami oraz wykopy wąskoprzestrzenne, tak by wykorzystać ponownie wyciętą darń celem zniwelowania późniejszych różnic w jej wyglądzie
w stosunku do pozostałej powierzchni trawnika.

Po zakończeniu robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.