S P I S   T R E Ś C I

##### CZĘŚĆ OPISOWA

Strona

- Dane ogólne

  - 1.1. Stadium projektu                                4

  - 1.2. Podstawa opracowania                            4

  - 1.3. Lokalizacja inwestycji                          4

- Projekt zagospodarowania działki

2.1. Materiały wyjściowe                             4

2.2. Zakres i przedmiot opracowania                  4

2.3. Opis lokalizacji                                4

2.4. Istniejący stan zagospodarowania działki        4

2.5. Projektowane zagospodarowanie działki           4

2.6. Zestawienie powierzchni elem. zagospodarow.     4

2.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków      4

oraz dóbr kultury

2.8. Wpływ eksploatacji górniczej                    5

2.9. Informacje o zagr. dla środowiska oraz          5

higieny i zdrowia użytkowników

- Projekt zagospodarowania działki               A1

3. Opis projektowanej przebudowy dachu

3.1. Opis projektowanej przebudowy dachu            7

3.2. Parametry techniczne budynku                   7

4. Dane konstrukcyjno-materiałowe

4.1. Konstrukcja dachu istniejąca                   7

4.2. Ściany zewnętrzne                              7

4.3. Strop nad piętrem                              7

4.4. Wieńce pod murłatami                           7

4.5. Przewody wentylacyjne                          8

4.6. Konstrukcja dachu projektowana                 8

4.7. Izolacje                                       8

5. Roboty wykończeniowe

5.1. Tynki                                          8

5.2. Malowanie                                      8

5.3. Obróbki                                        8

6. Zestawienie warstw przegród budowlanych

6.1. Połać dachowa                                  8

7. Instalacje wewnętrzne                                9

8. Ochrona przeciwpożarowa                              9

#### CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Inwentaryzacja parteru                             A2

- Inwentaryzacja dachu                               A3

- Rzut więźby dachowej- projektowany                 A4

- Rzut dachu - projekt                               A5

- Przekrój A-A                                       A6

- Szczegół „A”                                       A7

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

- Informacja bioz                                    16-17

- Ekspertyza techniczna                              18

- Oświadczenie o sporządzeniu projektu               19

- Uprawnienia projektanta                            20-24

1. Dane ogólne

1.1.  Stadium projektu – P.B.

1.2.  Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

1.3.  Lokalizacja inwestycji

Zelów, ul. Żeromskiego 21, działka nr 167/25, obręb 4 miasto Zelów.

2. Projekt zagospodarowania działki

  - 2.1.  Materiały wyjściowe

- mapa do celów lokalizacyjnych w skali 1:500,

- jednostka urbanistyczna: Bujny Szlacheckie 31 MU wg wypisu z miejscowego planu zagospodarowania miasta i gminy Zelów,

- sugestie Inwestora co do rozwiązań architektoniczno-

budowlanych.

  - 2.2.  Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz nadbudową kominów na budynku SP ZOZ w Zelowie, ul. Żeromskiego 21, na działce nr 167/25, obręb 4 Zelów.

  - 2.3.  Opis lokalizacji (działki)

Dojazd do działki możliwy jest bezpośrednio z ul. Żerom-skiego. Przedmiotowa działka budowlana nr 167/25 graniczy: od południa ze wspomnianą drogą, od północy, wschodu i zachodu z działkami zabudowanymi.

  - 2.4.  Istniejący stan zagospodarowania działki

Przedmiotowa działka jest zabudowana i uzbrojona w   przyłącza wody, energii elektrycznej oraz kanalizację sanitarną.

  - 2.5.  Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowana przebudowa dachu nie powoduje żadnych innych zmian na działce Inwestora.

Wody deszczowe odprowadzone na teren działki Inwestora.

2.6.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospoda-

rowania działki w granicach lokalizacji.

Pow. zabudowana   -   bez zmian

2.7.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr

kultury współczesnej

Działka, na której planowana jest zamierzona inwestycja

znajduje się poza strefami szczególnej ochrony  konserwatorskiej.

2.8.  Wpływ eksploatacji górniczej

Działka znajduje się poza obszarami eksploatacji górniczej.

2.9.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących

i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny

i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego

i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środo-wiska oraz higieny i zdrowia użytkowników, a także dla otoczenia.

arch. Tadeusz Kędziak

UAN.V.8388/1/88

- Opis projektowanej przebudowy dachu

3.1.  Opis projektowanej przebudowy dachu

Budynek przychodni piętrowy, kryty dwuspadowym stropodachem, o wymiarach zewnętrznych 37,13 x 16,48 m i wysokości ok. 9,00 od gruntu. Ściany budynku murowane z cegły pełnej i ocieplone styropianem gr. 15,0cm.

Projektowana przebudowa dachu zakłada wymianę stropo-dachu na dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą o spadku 10°.

Przewiduje się rozbiórkę ścianek ażurowych, płyt korytkowych wraz z ociepleniem i pokryciem. Nowy dach płatwiowo-krokwiowy, dwuspadowy z ogniomurem i wyłazem na dach przy ścianie zachodniej.

3.2.  Parametry techniczne budynku

Pow. zabudowy istniejąca - bez zmian.

- Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1.  Konstrukcja dachu istniejąca

Konstrukcja dachu – istniejąca wg opisu ekspertyzy technicznej.

4.2.  Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne ogniomuru z cegły ceramicznej pełnej grubości 25,0cm oraz ocieplone 15,0cm styropianem (tak by zachować ciągłość z istniejącym ogniomurem).

  - Strop nad piętrem

Strop nad piętrem – istniejący bez zmian.

Bezpośrednio na stropie projektuje się izolację przeciw-wilgociową oraz 20,0cm wełny mineralnej.

  - Wieńce pod murłatami

Pod murłaty projektuje się poduszki betonowe 25x25cm i wysokości 15cm (wg rysunków projektu) od poziomu istnie-jącego stropu.

Murłaty mocowane do co drugiej poduszki betonowej śru-bami rozporowymi Ø12 mm i zakotwione w istniejącym wieńcu stropu.

Wieniec żelbetowy pod belkami podwalinowymi o szerokości 25,0 i wysokości 15,0 cm należy zazbroić 4 prętami ϕ 12

ze stali AIII 34GS, strzemiona ϕ 6 co 30cm. Beton C16/20 (B20).

Belki podwalinowe mocowane do wieńca śrubami Ø12 mm co ok. 150cm. Zaleca się stosowanie podkładek z płaskownika 50x5 w kształcie litery C o szerokości murłaty (14,0)cm.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed

korozją biologiczną 2-krotnym smarowaniem preparatem

solnym dostępnym na rynku, wg wytycznych i zaleceń

producenta.

4.5. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne istniejące z cegły ceramicznej  pełnej po poziomu 80,0cm od stropu nad I piętrem.

Projektuje się podwyższenie przewodów do wysokości określonej na rys. projektu zmiany konstrukcji dachu.

Przewody wentylacyjne zakończone płytą dociskową betonową gr. 5,0cm o wymiarach istniejących przewodów powiększonej o 5,0cm z każdej strony. Na płytach dociskowych przewodów projektuje się obróbkę z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej.

Kanały wentylacyjne zakończone dwustronnie kratkami wentylacyjnymi.

4.6. Konstrukcja dachu - projektowana

Konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa z kleszczami co trzecia krokiew. Dach dwuspadowy o spadkach 10º(17%). Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Przekroje elementów konstrukcyjnych dachu podano na rysunku więźby dachowej. Drewno konstrukcyjne K27.

4.7. Izolacje

-  przeciwwilgociowa – papa pod murłatami.

5. Roboty wykończeniowe

5.1. Tynki

-  zewnętrzne cementowo-wapienne gr. 2,0 cm nawiązujące do elewacji.

5.2. Malowanie

Malowanie ścian zewnętrznych.

5.3. Obróbki

Obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe z PCW.

6. Zestawienie warstw przegród budowlanych

6.1.  Połać dachowa

-  papa termozgrzewalna

-  podkład pod papę

-  deskowanie 2,5cm

-  krokwie dachowe 9,0x18,0cm

-  izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 20,0cm

-  paroizolacja (folia)

-  istniejąca konstrukcja stropu

7. Instalacje wewnętrzne

Nie przewiduje się instalacji wewnętrznych.

8. Ochrona przeciwpożarowa

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV

Kategoria odporności pożarowej - D

arch. Tadeusz Kędziak

UAN.V.8388/1/88

Informacja

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Informacja bioz)

PROJEKT:   Plan sytuacyjny działki, projekt

przebudowy dachu budynku SP ZOZ w Zelowie.

Działka nr 167/25, ul. Żeromskiego 21, obręb 4 miasta Zelów, gm. Zelów.

INWESTOR:  Gmina Zelów

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

OPRACOWAŁ :   mgr inż. arch. Tadeusz KĘDZIAK

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania Informacji bezpieczeństwa i ochrony zdro-wia (Informacja bioz) jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Informacji bioz dla za-  mierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i zmianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz nadbudowie kominów na budynku SP ZOZ w Zelowie, ul. Żeromskiego 21, na działce nr 167/25, obręb 4 Zelów.

- Zakres robót zamierzenia inwestycyjnego i kolejność realizacji

Roboty ciesielskie.

  - Roboty budowlane.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka jest zabudowana i uzbrojona w przyłącza.

- Zagrożenia realizacyjne, ich skala, rodzaj oraz miejsce i czas występowania

W trakcie realizacji poszczególnych robót budowlanych mogą wy-

stąpić zagrożenia realizacyjne, których skala i rodzaj są typo-

we dla budownictwa będącego przedmiotem opracowania. Miejsce

i czas ich występowania określi kierownik budowy.

- Instruktaż pracowników

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje się szkolenia specjalistycznego pracowników.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpie-czeństwom w strefach szczególnego zagrożenia

Rodzaj i skala robót a także sposób realizacji robót budowla-nych nie powodują wystąpienia stref szczególnego zagrożenia zdrowia.

- Wnioski końcowe

Wymagane jest sporządzenie Planu bioz przez kierownika budowy.

arch. Tadeusz Kędziak

UAN.V.8388/1/88

EKSPERTYZA TECHNICZNA

- Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest istniejący budynek przychodni SP ZOZ zlokalizowany w Zelowie, ul. Żeromskiego 21 na działce nr 167/25, obr. 4 Zelów.

- Właściciel (Inwestor)

Gmina Zelów

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

- Ocena techniczna

3.1.  Ogólne informacje o budynku

Budynek przychodni, piętrowy o wymiarach 37,13 x 16,48 m i wysokości ok. 9,00 od gruntu. Ściany budynku murowane z cegły pełnej i ocieplone.

Na podstawie informacji właściciela i wbudowanych  materiałów budowlanych szacuje się, że został wybudowany w latach 70-tych.

Dach typu stropodach kryty papą.

3.2.  Stan techniczny budynku

Na fundamentach i ścianach zewnętrznych nie widać pęknięć i zarysowań. Konstrukcja stropu bez widocznych ugięć i zarysowań w dobrym stanie technicznym.

Wewnątrz budynku miejscami zawilgocenia i przecieki wody opadowej.

Konstrukcja dachu miejscami w złym stanie technicznym spowodowanym ubytkami w pokryciu z papy.

3.3.  Wnioski końcowe

Konstrukcja dachu jest miejscami w złym stanie technicznym i przewiduje się jej wymianę.

Projektowana zmiana konstrukcji dachu jest zgodna             z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

arch. Tadeusz Kędziak

UAN.V.8388/1/88

Bełchatów, wrzesień 2011r

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy dachu budynku SP ZOZ w Zelowie , ul. Żeromskiego 21, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 167/25, obręb 4 Zelów został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR:  Gmina Zelów

ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów

arch. Tadeusz Kędziak

UAN.V.8388/1/88