Korsze dn.16.08.2018 r.

załącznik nr  1

Wymagania dla średniego  samochodu specjalnego   pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego

na podwoziu z napędem   4x4   dla OSP KORSZE

1.1	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych

1.2	Pojazd powinien spełniać minimalne  „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i  Rozporządzenie  zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r

1.3	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą.

Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu.

II.	                PODWOZIE Z KABINĄ

2.1	Maksymalna masa rzeczywista  samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć

16 000kg

2.2	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 210kW

2.3	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min.2018,

2.4	Samochód wyposażony w podwozie drogowe  w układzie napędowym:

4x4 –uterenowiony z : oponami uterewionymi

•	przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń  szosowych i trenowych

•	blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej  oraz międzyosiowego

•	na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła   pojedyncze balonowe

•	skrzynia biegów-manualna o maksymalnym przełożeniu- 6 biegów do przodu +plus wsteczny

•	napęd stały osi przedniej

•	system  ABS

•	zbiornik paliwa min.150l

•	2 akumulatory o pojemności ,min.170 Ah każdy

2.5	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin)  spełniający  normę emisji spalin- min. Euro 6

2.6	Zawieszenie osi przedniej i tylnej:

•	mechaniczne- resory paraboliczne,

•	amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów

2.7	 Kabina   czterodrzwiowa, zawieszona mechanicznie, zapewniająca dostęp do  silnika,  w układzie miejsc 1+1+4

Kabina wyposażona w :

•	klimatyzację

•	indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy

•	niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

•	szperacz ręczny do oświetlenia numerów budynków

•	elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej

•	elektrycznie sterowane lusterka główne  po stronie kierowcy i dowódcy

•	elektrycznie podgrzewane lusterka główne i szerokokątne, zewnętrzne

•	lusterko rampowe - krawężnikowe  z prawej strony

•	lusterko rampowe- dojazdowe, przednie

•	poręcz do trzymania w tylnej części kabiny

•	wywietrznik dachowy

•	centralny zamek

•	listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi

Kabina wyposażona dodatkowo w:

•	uchwyty na 4 aparaty  oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń.

•	odblokowanie każdego aparatu indywidualnie

•	dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu

•	schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny

•	podnoszone siedzenie należy wyposażyć w siłownik podtrzymujący je w pozycji otwartej

•	Przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą  kabiny zespolonej minimum 1500mm

Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem  łatwo zmywalnym,

o zwiększonej odporności na  ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki.

Fotel dla kierowcy:

•	z pneumatyczną regulacją wysokości,

•	z regulacją dostosowania do ciężaru ciała

•	z regulacją odległości całego fotela

•	z regulacją pochylenia oparcia

Fotel dla pasażera(dowódcy):

•	z mechaniczną regulacją wysokości

•	z regulacją odległości całego fotela

•	z  regulacją pochylenia oparcia

W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia:

•	radiotelefon samochodowy, przewoźny, tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W,    odstęp międzykanałowy 12,5 kHz

•	radio z odtwarzaczem

•	podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem.

Dodatkowe urządzenia  zamontowane w kabinie:

•	sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym , słownym

•	sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym , słownym

•	Zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”,   „wysunięty maszt”

•	sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów

•	główny wyłącznik oświetlenia skrytek

•	sterowanie zraszaczami

•	sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy

•	kontrolka włączenia autopompy

•	wskaźnik poziomu wody w zbiorniku

•	wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

•	wskaźnik  niskiego  ciśnienia

•	wskaźnik  wysokiego  ciśnienia

Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy  min. 200W

Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału  poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny  i posiadać wyraźne, podświetlane  oznaczenia trybu pracy w ciągu  dnia i nocy.

Wymagana funkcjonalność podstawowa:

•	minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji, dźwiękowej

•	załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)

•	wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie  naciśnięcie przycisku)

•	wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)

Na dachu kabiny zamontowana  kompozytowa nadbudowa, dopasowana do szerokości dachu ukształtowana opływowo -z zamontowaną , lampą zespoloną z podświetlanym  napisem „STRAŻ”, i dwie wyprofilowane, ukształtowane opływowo  z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, lampy  koloru niebieskiego,  wbudowane po obu stronach w nakładkę. Każda lampa sygnalizacyjna w technologii LED, z min. 3 modułami LED, po min 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu . 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu, na masce samochodu.

•	 na ścianie tylnej pojazdu , w narożach wyprofilowane   dwie lampy  koloru niebieskiego ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, wbudowane po obu stronach w barierkę dachu. Każda  lampa sygnalizacyjna w technologii LED , w obudowie z poliwęglanu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,

•	oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia

Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu. (bez odłączania urządzeń wymagających  stałego zasilania)

Pojazd  wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania

akumulatorów  z zewnętrznego źródła

~230V,  podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym  ze złączem  do uzupełniania powietrza w układzie  pneumatycznym z sieci  stacjonarnej,  z wtyczką i przewodem o długości min 4m,   umieszczonym

po lewej stronie. Złącze musi być  samo rozłączalne  w momencie rozruchu silnika.

Ładowarka zamontowana  na samochodzie.

Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).

Pojazd  wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca  dowódcy

Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy , przystosowany do ciągnięcia przyczep zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą.

Ogumienie uniwersalne, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych

Pełnowymiarowe koło zapasowe  na wyposażeniu pojazdu,  zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu, ze wspomaganiem wciągania i zdejmowania ,z funkcją łatwego zdejmowania i montażu przez jedną osobę .

Wyklucza się przewożenie koła na dachu pojazdu i montaż koła pod podwoziem pojazdu

W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia.

2.18 Kolory samochodu:

•	elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym

•	błotniki i zderzaki – w kolorze białym

•	żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium

•	kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000.

III.	                ZABUDOWA POŻARNICZA

3.1 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3250 mm.

Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję(metalowo-kompozytowa)

Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone  anodowaną  gładką blachą aluminiową, spody schowków- blachą  nierdzewną

Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane  z  materiałów kompozytowych

Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1)

3.2	Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które  umożliwią   łatwy i bezpieczny  dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy .

Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny  nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy.

Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym

3.3	Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.

Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą  posiadać oznakowanie ostrzegawcze

3.4	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie , listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.

3.5	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu:

•	oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min3szt na stronę)

•	zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami,  do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe

bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół samochodu, w czasie akcji ratowniczej.

•	oświetlenie powierzchni dachu,  typu LED

•	oświetlenia włączane z przedziału autopompy

•	 W kabinie musi być zainstalowany włącznik do  załączenia oświetlenia zewnętrznego,    z możliwością

sterowania  oświetleniem z tablicy   autopompy

•	Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.

3.6	Szuflady i wysuwane tace powinny automatycznie ,blokować się w pozycji wsuniętej   i całkowicie

wysuniętej  i posiadać zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem

Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, powinny posiadać oznakowanie ostrzegawcze

3.7	Półki sprzętowe wykonane  w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb użytkownika

3.8	Schowki wyposażone np.w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości  zamontowania danego sprzętu

Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej ,dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min.800mm,  wyposażona w półki z regulacją wysokości.

Wymagane wykonanie i zamontowanie obrotowych regałów w przednich skrytkach nadwozia po obu stronach, na całą wysokość skrytki, wyposażonych w regulowane półki dostosowane do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego

3.9	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane zamknięcie żaluzji ,typu rurkowego.

3.10	Dach zabudowy  wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym .Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana  z  materiałów kompozytowych  jako  część z nadbudową pożarniczą z elementami  barierki rurowej , o wysokości min 180 mm

3.11	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED , uchwyty  na drabinę DNW 3080/3 oraz na drabinę D-5, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.

3.12	Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych,   umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie

3.13	Zbiornik wody o pojemności  min. 3000 litrów, wykonany  z  materiałów kompozytowych

Zbiornik  wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną  eksploatację.

Zbiornik  wyposażony w  falochrony i  właz rewizyjny.

3.14	Zbiornik wody wyposażony w   nasadę  75 umiejscowioną na prawym boku  z tyłu pojazdu z zaworem kulowym

Nasada umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym

Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito

Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.

Układ zbiornika wyposażony w  automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego  przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

3.15	Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów , odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego.

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

3.16	Układ wodno-pianowy  wyposażony w  automatyczny lub ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do klasy autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej  stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy

3.17	Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia

•	wydajność , min.2400 l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m

•	wydajność  stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min  przy ciśnieniu  40 bar

3.18	Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

•	  dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych.

•	 wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia

•	 działka wodno – pianowego

•	zraszaczy

Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa  wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

Autopompa  wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.

3.19	Na wlocie ssawnym autopompy ,  zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

3.20	Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi

kolorami:

•	nasada wodna zasilająca kolor niebieski

•	nasada wodna tłoczna kolor czerwony

•	nasada środka pianotwórczego kolor żółty

3.21	W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr

- manometr niskiego ciśnienia

- manometr wysokiego ciśnienia

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu

- miernik prędkości obrotowej wału pompy

- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu

- kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik(stany awaryjne)

- kontrolka włączenia autopompy

- licznik czasu-pracy autopompy

W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:

•	sterowania automatycznym  układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

•	sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego  zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną

•	sterowania automatycznym lub ręcznym   układem dozowania środka pianotwórczego

3.22	Przedział pracy autopompy  wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego

3.23	Przedział pracy autopompy  wyposażony w system ogrzewania  działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.

3.24	W przedziale pracy  autopompy, na tablicy sterującej ,wymagane są   zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu  oraz wyłączania silnika pojazdu.  Włączniki muszą  być aktywne  przy neutralnej pozycji skrzyni biegów

3.25	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka min 800÷1600 l /min.

3.26	Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową  linię szybkiego natarcia o

długości węża min. 60 m,

umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą  wodno-pianową o

regulowanej wydajności, umożliwiającą

podawanie zwartego i  rozproszonego strumienia wody oraz piany.

Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy

bez względu na stopień rozwinięcia węża.

Zwijadło  wyposażone w  napęd elektryczny i ręczny.

Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie   linii przy użyciu

sprężonego powietrza

3.27	Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy.

•	dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią

•	dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich,

drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.

3.28	Pojazd  wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy  z głowicą z  2(dwoma) reflektorami, wyposażonymi w  lampy  LED o  łącznym strumieniu świetlnym  min.30 000lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem  24V

•	maszt musi posiadać zasilanie 24V z instalacji samochodu i możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego 230V

•	wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum  5 metrów.

•	obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony

•	sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.

•	złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania

•	w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

•	wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca postojowego

•	wymagana  funkcja  automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca postojowego

•	wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania  masztem na różnej wysokości

•	wysuw masztu  realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu

•	oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe (pilotem)sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m)

3.29	Pojazd musi być wyposażony w :

•	w kamerę monitorującą  strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe  załączanie: automatycznie  po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację

IV.	                           WYPOSAŻENIE

4.1	Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, min:

1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,  wspornik  zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe

4.2	Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z  „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia

Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym  sprzętem do zamontowania

Montaż sprzętu  na koszt wykonawcy

4.3	Samochód należy doposażyć w  :

•	z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -8 ton z liną o długości min. 25m, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej

•	światła do jazdy dziennej-światła zabezpieczone osłonami ochronnymi

•	Pojazd –wyposażony w pionową paletę  obrotową w schowku bocznym

V.	                            OZNACZENIE

5.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ Korsze+ loga projektów

oraz   oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP 479 N 22

•	Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu

VI.	                                 OGÓLNE

6.1 Gwarancja podstawowa na samochód  - min. 24  miesiące

Gwarancja na  zabudowę pożarniczą – min.24 miesiące

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Pojazd powinien być wyposażony w podstawowy sprzęt pożarniczy:

- drabina pożarnicza DNW 3080/3 zamontowaną na dachu samochodu

- wentylator oddymiający

- cztery aparaty powietrzne FENZY z butlami kompozytowymi 6 l

- 6 hełmów Gallet F1E F białe z osłoną aluminiowaną i latarkami

- parawan do osłony miejsca wypadku z napisami STRAŻ

- drabina słupkowa D-3,1