Załącznik Nr 8

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

w roku 2011 – III etap

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaleniu zjawisk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | śnieg | Śliskość zimowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jezdnia czarna: - sucha - mokra przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny – 2 godz, - błoto pośniegowe – 4 godz. - zajeżdżony – nigdy - zaspy – nigdy | - gołoledź – 2 godz. - szron - 2 godz. - sadź - 2 godz. - pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz. |
| 2 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości | - luźny – 4 godz, - błoto pośniegowe – 6 godz. - zajeżdżony – występuje /cienka warstwa nie utrudniająca ruchu/ | - gołoledź – 3 godz. - szron - 3 godz. - sadź - 3 godz. - pośniegowa – 6 godz. - lodowica – 6 godz. |
| 3 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - luźny – 6 godz, - zajeżdżony – występuje - zaspy, języki śniegowe: lokalnie - 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych | w miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 6 godz. - szron - 6 godz. - sadź - 6 godz. - pośniegowa – 8 godz. - lodowica – 6 godz. |
| 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny – 8 godz, - zajeżdżony – występuje - języki śniegowe – występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | w miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 8 godz. - szron - 10 godz. - lodowica – 8 godz. |
| 5 | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp – odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek . Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny – 16 godz, - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występują - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | w miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa - występuje |
| 6 | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych Zarząd Dróg | - luźny – występuje, - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występują - zaspy - do 48 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. | w miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa - występuje |
| 7 | Nie podlega zimowemu utrzymaniu | - | - |

Legenda:

Standard V

Standard VI