SPIS ZAWARTOŚCI

- Karta uzgodnień

- Opis techniczny

- Orientacja 								skala 1:25 000

- Projekt zagospodarowania terenu					skala 1:500

## KARTA UZGODNIEŃ

| L.p. | Instytucja (pieczęć i podpis) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy mostu w miejscowości Miluki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski-Płociczno-Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami

# INWESTOR: 		Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku

# ul. Kolonia 1

19-300Ełk

# 1. Podstawa opracowania

### Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora;

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 2181;

- map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500;

- wizji lokalnej i inwentaryzacji istniejącego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejącego

Na długości odcinka drogi powiatowej Nr 1905N, której dotyczy opracowanie, tj. od km 7+251,789,40 do km 7+343,08 projektuje się drogę jednojezdniową, dwukierunkową o przekroju szlakowym i ulicznym. Szerokości pasa ruchu wynosić będzie 3,00 m. Ponadto na długości trasy projektuje się pobocza gruntowe szerokości od 0,75 m do 1,25 m.

Odwodnienie jezdni drogi powiatowej odbywać się będzie metodą powierzchniowego spływu wód opadowych (jak dotychczas) na skarpy drogi..

Skarpy korpusu drogowego będą umocnione poprzez obsianie trawą.

3. Rozwiązania projektowe w zakresie organizacji ruchu

Projektowane oznakowanie pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.

3.2.	Oznakowanie

Na projektowanym odcinku drogi od km 7+251,789,40 do km 7+343,08 należy ustawić bariery ochronne, a na moście barieroporęcze. Parametry techniczne barier i barieroporęczy które należy ustawić są następujące:
−	poziom powstrzymywania					- H2,

−	szerokość pracująca						- W2,

−	poziom intensywności zderzenia				- ASI-B,

Na długości przebudowywanego odcinka drogi projektuje się pozostawić istniejące oznakowanie B-33, D-42, D-43, E-17A, E-18A. Ze względu na szerokość jezdni poza przebudowywanym odcinkiem wynosząca 5,0m  na przebudowywanym odcinku drogi projektuje się oznakowanie poziome w postaci linii P-7b i 7-7a.

Przed i za obiektem mostowym należy ustawić tablicę z nazwa rzeki Ełk F-4.

4. Uwagi końcowe

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkości „średnie” z tarczami pokrytymi folią odblaskową 2 typu.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Nie przewiduje się znaczących zmian w istniejącej organizacji ruchu. Istniejące znaki drogowe przedstawiono na planszach zagospodarowania terenu w formie czarnobiałej.

Nowo projektowane oznakowanie pokazano na projektach zagospodarowania terenu w formie kolorowej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia znaków drogowych pionowych i umieścić je w miejscach oraz sposób pokazany na schemacie oznakowania. Zachować należy skrajnię drogową dla pojazdów oraz pieszych.

Organizację ruchu planuje się wprowadzić do 31.12.2018 r.

mgr inż. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06