| Wykonujemy: projekty mostów, podtorza suwnic, konstrukcji inżynierskich specjalnych i budowlanych Sporządzamy: ekspertyzy, opinie o stanie technicznym w/w obiektów Pełnimy: nadzory nad budowa i remontami w/w obiektów | USŁUGI INŻYNIERSKIE REMOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne ul. Dworska 7 tel.7438002 NIP 966 062 88 09 Regon 050192644 |  |  |  |

Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY

Branża:		MOSTOWA

Nazwa:	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+281

Adres:			Sypitki

Działki:			Obręb 38 działka nr 74,75, 9/1, 8/1

Inwestor: 		Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

Jednostka projektowa:  USŁUGI INŻYNIERSKIE "REMOST"

ul. Dworska 7, 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne

Umowa:	Nr 2211/22/2018 z dn. 25.04.2018

Data opracowania:	08.2018

Kategoria obiektu:	XXVIII

| Projektant: | mgr inż. Wojciech Rębacz upr. bud. nr Bł/8/99 |  |
| --- | --- | --- |
| Współpraca: | mgr inż. Wojciech Bołbot |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Mariusz Grabowski upr. bud. nr PDL/0031/POOM/06 |  |

SPIS   ZAWARTOŚCI

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Część opisowa

- Decyzje i uzgodnienia

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

- Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego

- Część rysunkowa

- Orientacja						001

- Projekt zagospodarowania terenu			002

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Część opisowa

- Część rysunkowa

- Inwentaryzacja					003

- Profil podłużny					004

- Przekroje normalne dojazdów			005

- Rysunek ogólny mostu w km 9+281			006

- Gabaryty przyczółka P1 				007

- Gabaryty przyczółka P2				008

- Widok ogólny tymczasowej kładki dla pieszych	009

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+281. Konstrukcję nośną mostu stanowią stalowe dźwigary dwuteowe NP550 zespolone z współpracującą płytą żelbetową stanowiącą pomost mostu.

- Istniejący stan zagospodarowania działki

Most położony jest w ciągu drogi powiatowej 1933N - droga klasy Z o nawierzchni bitumicznej z jezdnią szerokości pasa ruchu 3,00m oraz chodnikiem prawostronnym z polbruku szerokości 1,50m. Most stanowi przejście budowlą zlokalizowaną w ciągu rzeki Małkiń (Lega) w km 6+700 jej biegu. Do mostu przylega budowla piętrząca elektrowni wodnej wraz z pomostem technicznym. Część  wód przepływająca pod mostem kierowana jest na turbinę wcześniej     młyńską, aktualnie  energetyczną.  Projektowana przebudowa nie narusza urządzeń piętrzących i urządzeń związanych  z  ich  funkcjonowaniem i obsługą. W sąsiedztwie projektowanego do przebudowy mostu  znajdują się na wysokości ok. 6,0m napowietrzna linia energetyczna w odległości ok. 2,0m od zachodniej  krawędzi mostu oraz podziemny kabel telefoniczny w odległości ok. 20,0m od tejże krawędzi.

- Projektowane zagospodarowanie działki

Z uwagi na konieczność wprowadzenia na moście barieroporęczy, chroniących pojazdy przed upadkiem z mostu wynika potrzeba poszerzenia części chodnikowej po stronie zachodniej to jest dopływu , powoduje to minimalne bo  15cm  przesunięcie istniejącej osi jezdni na moście i dojazdach.  Wody opadowe i roztopowe projektuje się ująć w dwie studzienki pośrodku między sąsiadującym mostem i po połączeniu studzienek wprowadzić do  podczyszczającego je seperatora   i dalej do rzeki po stronie odpływu. Most jest projektowany na klasę obciążenia B wg. PN-85/S-10030 tj. dla pojazdów o masie całkowitej do 40.0 ton.

- Zestawienie powierzchni

Konstrukcja mostu wraz z skrzydełkami zajmie powierzchnię 8,75x22,00=192,50 m2

Umocnione stożki przyczółkowe zajmą ok. 27,00 m2

Dojazdy projektuje się przebudować na długości 9,00 + 22,00 + 13,00 =44 mb co daje powierzchnię około 385 m2

- Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytków

Teren na którym projektowany jest most nie jest wpisany do rejestru zabytków

- Wpływ eksploatacji górniczej

Teren na którym projektowany jest most nie znajduje się w granicach terenów górniczych i nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej

- Wpływ inwestycji na środowisko

Przebudowany most nie zmieni oddziaływania na środowisko i nie stwarza zagrożeń dla środowiska zgodnie z decyzją nr DR.6220.14.7.2018 z dnia 09.10.2018

7.1. Zieleń projektowana

Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania zieleni w rejonie mostu

7.2. Hałas i spaliny

Inwestycja po przebudowie drogi powiatowej i przebudowie mostu  nie będzie stanowić nowych połączeń drogowych, a jedynie przebudowę i rozbudowę stanu istniejącego. Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę mostu i korekcie geometrii, ruch będzie płynniejszy, a co za tym idzie poziom emisji spalin i hałasu nie zwiększą się w stosunku do stanu istniejącego

7.3. Utylizacja odpadów

Materiały pochodzące z procesu rozbiórki elementów mostu, nadające się do ponownego wbudowania, za poleceniem Inspektora Nadzoru zostaną przewiezione na bazę Inwestora w celu ponownego ich wykorzystania. Elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zutylizuję na swój koszt. Nadmiar gruntu pozyskany z wykopów w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostanie wywieziony na wysypisko odpadów z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska

7.4. Wymagania zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sposób ich spełnienia

Wykonawca robót zobowiązany jest przestrzegać warunki zgodnie z decyzją nr DR.6220.14.7.2018 z dnia 09.10.2018  tj należy:

- Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie

- Prace organizować w sposób zapobiegający lub minimalizujący ilość powstających odpadów. Odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w tym odpady rozbiórkowe, odpady związane z pracą maszyn i środków transportu oraz odpady komunalne, segregować i składować w wydzielonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach oraz zapewnić ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty

- Prowadzić stały monitoring sprawności i szczelności układów paliwowych wykorzystywanego sprzętu oraz środków transportu oraz przestrzegać jego przeglądów technicznych. Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne techniczne oraz spełniać wymogi dopuszczające go do użytku

- Zaplecze budowy zlokalizować w odległości minimum 50m od rzeki Małkiń

- Zaplecze budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, których zawartość winna być systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty

- Na wypadek wycieku substancji szkodliwych, posiadać na budowie odpowiednie substancje (sorbenty) do strącania zanieczyszczeń

- Roboty związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w taki sposób aby nie pogorszyć warunków przepływu wody w rzece i zapewniony został przepływ wody

- Wprowadzić rozwiązania zabezpieczające rzekę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z robót rozbiórkowych i budowlanych

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam że dokumentacja projektowa:

„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+281”

Na działkach nr:

Sypitki, województwo warmińsko-mazurskie, powiat ełcki, gmina Kalinowo

Obręb 38 działka nr 74,75, 9/1, 8/1

Dla inwestora:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| Projektant: | mgr inż. Wojciech Rębacz upr. bud. nr Bł/8/99 |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. Mariusz Grabowski upr. bud. nr PDL/0031/POOM/06 |  |

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program użytkowy

Projektowany most służyć będzie do przeprowadzenia ruchu drogowego i pieszego ponad rzeką Małkiń. Most jest projektowany na klasę obciążenia B wg. PN-85/S-10030 tj. dla pojazdów o masie całkowitej do 40.0 ton. Na czas rozbiórki starego obiektu i budowy nowego mostu projektuje się wykonanie tymczasowej kładki dla ruchu pieszego.

Długość ustroju nośnego			13,25 m

Długość teoretyczna				12,50m

Światło poziome				12,20m

Szerokość całkowita 				8,75 m

Szerokość jezdni w świetle kraw.		6,00 m

Szerokość chodnika strona prawa		1,25 m

Spadek na jezdni daszkowy			2,00%

Długość tymczasowej kładki dla pieszych	25,00 m

Szerokość całkowita				4,15 m

Szerokość dostępna dla ruchu pieszych	1,50 m

Forma architektoniczna

Forma architektoniczna pozostanie bez zmian, projektuje się prostą konstrukcję stalową pomostu zespoloną z żelbetową płytą pomostu, wzmocnioną nadbetonem

Układ konstrukcyjny obiektu

  - Schemat statyczny

Ustrój nośny statycznie stanowi belka jednoprzęsłowa statycznie wyznaczalna

złożona z dwuteowych dzwigarów stalowych zespolonych z żelbetową płytą

pomostową. Ustrój nośny projektuje się wzmocnić.

Przyjęte obciążenia ruchome

- ciągnik kl. B			600 kN

- obciążenia ciągłe		3 kN/m2

- na chodnikach		2,5 kN/m2

  - Warunki gruntowe

Pod warstwą namułów miąższości ok. 4,0m zalegają piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym. Z uwagi na przewarstwienia i występowanie wody na poziomie lustra w rzece, warunki gruntowe określa się jako złożone. Kategorię geotechniczną określa się jako drugą, na podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463) wraz z późniejszymi zmianami.

  - Fundamenty

Most posadowiony na istniejących przyczółkach wzmocnionych ostrogą i nowymi skrzydłami.

  - Ustrój nośny

Konstrukcja stalowa z dźwigarów NP550 wzmocniona blachami przyspawanymi do dolnej półki, zespolona z żelbetową płytą pomostu z nadbetonem grubości 6cm.

  - Odwodnienie i izolacja

Izolacja płyty pomostu zostanie wykonana jako izolacja arkuszowa z papy termozgrzewalnej. Odwodnienie izolacji płyty pomostu zaprojektowano za pomocą drenu z geowłókniny oraz sączków.

Odwodnienie nawierzchni projektuje się jako powierzchniowe odprowadzenie wody zgodnie ze spadkiem podłużnym drogi powiatowej do wpustów. Wody opadowe i roztopowe zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr DR.6220.14.7.2018 z dnia 09.10.2018 podczyszczone zostaną w separatorze, a następnie odprowadzone do rzeki po stronie odpływu.

  - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - barieroporęcze

Projektuje się barieroporęcze o parametrach H2W2A na krawędziach obiektu, zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. Na dojazdach do mostu projektuje się bariery drogowe wbijane w grunt o parametrach N2W2

  - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Powierzchnie fundamentu stykające się z gruntem dwukrotnie powlec preparatem bitumicznym z aprobatą IBDiM oraz obłożyć folią kubełkową jako warstwę ochronną.

Zewnętrzne powierzchnie widoczne po usunięciu mleczka cementowego należy wyszpachlować i powlec zestawem z aprobatą IBDiM

Konstrukcje stalową zabezpieczyć zestawem z aprobatą z IBDiM,

Powierzchnie spękane oraz po rozbiórce/skuciach przyczółków naprawić zprawąwą PCC, wyszpachlować i powlec zestawem z aprobatą IBDiM

  - Umocnienie stożków przyczółkowych, zagospodarowanie terenu przyległego

Stożki umocnić kamieniem na zaprawie cementowej, zaprzeć na ściance szczelnej z PCV zwieńczonej oczepem żelbetowym z betonu C25/30.

Dno rzeki oraz budowlę piętrzącą pozostawić w stanie nienaruszonym

Skarpy na dojazdach do mostu humusować i obsiać trawą

Wykorzystany podczas budowy teren wokół mostu doprowadzić do stanu pierwotnego.

Wyniki badań laboratoryjnych

Wyciąg z obliczeń

  - Obliczenia

    - Zebranie istniejących obciążeń stałych na 1mb ustroju.

| Charakterystyczne | f | Oblicz. |
| --- | --- | --- |
| 12,86 | 1,2 | 15,43 |
| 38,68 | 1,2 | 46,41 |
| 20,7 | 1,5 | 31,05 |
| 13,6 | 1,5 | 20,7 |
| 1,4 | 1,5 | 2,1 |
| 87,24 |  | 115,65 |

- Konstrukcje stalowe z NP. 550 + stężeń 7×1,67×1,1

- Płyta żelbetowa 0,17×26×8,75

- Izolacja z nawierzchnią 0,15×23×6,0

- Kapy chodnikowe 0,20x25x2x1,38

- Balustrady 2x0,7

Charakterystyczna reakcja na           87,24×0,5×13,2=575,8KN

Obliczanie reakcji na               115,65×0,5×13,2=763,3KN

5.1.2 Obliczanie płyty betonowej.

| Charakterystyczne | f | Oblicz. |
| --- | --- | --- |
| 2,07 | 1,5 | 3,1 |
| 1,6 | 1,2 | 1,95 |
| 4,42 | 1,2 | 5,3 |
|  |  | 10,35 |

Obciążenia na 1m2

- Nawierzchnia  0.09×23

- Nad beton 0,06×27

- Istn. płyta 0,17×26

Sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne zostało zapewnione poprzez zgodne z rozporządzeniem szerokości, pochylenia podłużne i poprzeczne chodników.

Wytyczne z realizacji

Roboty należy prowadzić po przeniesieniu ruchu kołowego na objazd wg. tymczasowej organizacji ruchu opracowanej przez wykonawcę robót. Dla ruchu pieszego przewidzieć wykonanie kładki szerokości dostępnej dla pieszych 1,5m i długości 25,0m. Technologię i organizację budowy opracuję wykonawca robót w dostosowaniu do swojego sprzętu i możliwości technicznych.

Pracę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej oraz pozwoleniem wodno-prawnym.

Kolejność wykonywania robót

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

- Wykonanie projektu technologicznego podparcia istniejącej konstrukcji

- Zabezpieczenie sieci i kolizji branżowych

- Zabezpieczenie pomostu oraz budowli piętrzącej

- Zabezpieczenie rzeki

- Rozbiórka elementów istniejącego mostu

  - Rozbiórka bariery na dojazdach (do po przekazania do inwestora, miejsce wskaże inspektor nadzoru)

  - Rozbiórka balustrady

  - Rozbiórka krawężników

  - Rozbiórka kap chodnikowych

  - Rozbiórka nawierzchni i izolacji

- Wykonanie zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi

- Wykonanie wykopów (odkopanie przyczółków od strony ścianki zaplecznej)

- Skucie części przyczółków (rzędne pokazane na rysunkach 007 oraz 008)

- Podparcie istniejącej konstrukcji na podporach tymczasowych

- Wykonanie przyczółków

- Montaż łożysk

- Opuszczenie konstrukcji stalowej na łożyska

- Wzmocnienie konstrukcji stalowej i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

- Wykonanie nadbetonu

- Zasypanie wykopów i ław fundamentowych

- Wykonanie ścianki szczelnej z PCV pod umocnienie stożka

- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

- Wykonanie kap chodnikowych

- Prace izolacyjne i nawierzchniowe montaż wyposażenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu

- Umocnienie skarp, humusowanie oraz porządkowanie obiektu i terenu przyległego

Informacje o obszarze oddziaływania na środowisko

  - Oddziaływanie na środowisko określono w oparciu o art. 62 ust 1 Ustawy z dn. 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami.

  - Zasięg oddziaływana pokrywa się z linią brzegową rzeki i w żadnej mierze nie wpływa niekorzystnie na środowisko, zgodnie z decyzją nr DR.6220.14.7.2018 z dnia 09.10.2018

.