| Wykonujemy: projekty mostów, podtorza suwnic, konstrukcji inżynierskich specjalnych i budowlanych Sporządzamy: ekspertyzy, opinie o stanie technicznym w/w obiektów Pełnimy: nadzory nad budowa i remontami w/w obiektów | USŁUGI INŻYNIERSKIE REMOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne ul. Dworska 7 tel.7438002 NIP 966 062 88 09 Regon 050192644 |  |  |  |

Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY

Branża:		MOSTOWA

Nazwa:	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+322

Adres:			Sypitki

Działki:			75, 86 obręb 0038 Sypitki

Inwestor: 		Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

Jednostka projektowa:  USŁUGI INŻYNIERSKIE "REMOST"

ul. Dworska 7, 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne

Umowa:	Nr 2211/22/2018 z dn. 25.04.2018

Data opracowania:	08.2018

Kategoria obiektu:	XXVIII

| Projektant: | mgr inż. Wojciech Rębacz upr. bud. nr Bł/8/99 |  |
| --- | --- | --- |
| Współpraca: | mgr inż. Wojciech Bołbot |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Mariusz Grabowski upr. bud. nr PDL/0031/POOM/06 |  |

SPIS   ZAWARTOŚCI

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Część opisowa

- Decyzje i uzgodnienia

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

- Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego

- Część rysunkowa

- Orientacja						001

- Projekt zagospodarowania terenu			002

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Część opisowa

- Część rysunkowa

- Inwentaryzacja					003

- Profil podłużny					004

- Przekroje normalne dojazdów			005

- Rysunek ogólny mostu w km 9+322			006

- Schemat wytyczenia obiektu, plan pali		007

- Gabaryty przyczółka					008

- Widok ogólny tymczasowej kładki dla pieszych  009

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+322. Przebudowa polegać będzie na rozbiórce istniejącego mostu i w tym miejscu wybudowanie nowego obiektu.

- Istniejący stan zagospodarowania działki

Dojazdy do istniejącego mostu stanowi droga powiatowa klasy Z o nawierzchni bitumicznej z jezdnią szerokości pasa ruchu 3,00m. Most stanowi przejście budowlą zlokalizowaną w ciągu rzeki Małkiń (Lega) w km rzeki 6+700. Do mostu przylega budowla piętrząca wraz z pomostem technicznym oraz konstrukcją węgorni wykorzystywana w okresie pochodu węgorza. Nad mostem przebiega linia energetyczna izolowana, na wysokości ok 6,50m nad niweletą drogi.

- Projektowane zagospodarowanie działki

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu – istniejący most projektuje się rozebrać.

Projektowany nowy most służyć będzie do przeprowadzenia ruchu drogowego oraz pieszego ponad rzeką Małkiń. Most jest projektowany na klasę obciążenia B wg. PN-85/S-10030 tj. dla pojazdów o masie całkowitej do 40.0 ton.

- Zestawienie powierzchni

Konstrukcja mostu wraz z skrzydełkami zajmie powierzchnię 8,75x20,6=180,25 m2

Umocnione kamieniami na zaprawie cementowej stożki przyczółkowe zajmą ok. 60,0 m2

- Ochrona terenu i wpis do rejestru zabytków

Teren na którym projektowany jest most nie jest wpisany do rejestru zabytków

- Wpływ eksploatacji górniczej

Teren na którym projektowany jest most nie znajduje się w granicach terenów górniczych i nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej

- Wpływ inwestycji na środowisko

Przebudowany most nie zmieni oddziaływania na środowisko

  - Zieleń projektowana

Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania zieleni w rejonie mostu

7.2. Hałas i spaliny

Inwestycja po rozbudowie drogi powiatowej i budowie nowego mostu i przepustów nie będzie stanowić nowych połączeń drogowych, a jedynie przebudowę i rozbudowę stanu istniejącego. Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni, budowę nowego mostu i korekcie geometrii, ruch będzie płynniejszy, a co za tym idzie poziom emisji spalin i hałasu nie zwiększą się w stosunku do stanu istniejącego

7.3. Utylizacja odpadów

Materiały pochodzące z procesu rozbiórki istniejącego oraz budowy nowego mostu, nadające się do ponownego wbudowania, za poleceniem Inspektora Nadzoru zostaną przewiezione na bazę Inwestora w celu ponownego ich wykorzystania. Elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zutylizuję na swój koszt. Nadmiar gruntu pozyskany z wykopów w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostanie wywieziony na wysypisko odpadów z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska

7.4. Wymagania zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sposób ich spełnienia

Wykonawca robót zobowiązany jest przestrzegać warunki zgodnie z decyzją nr DR.6220.13.7.2018 z dnia 09.10.2018  tj należy:

- Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie

- Prace organizować w sposób zapobiegający lub minimalizujący ilość powstających odpadów. Odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w tym odpady rozbiórkowe, odpady związane z pracą maszyn i środków transportu oraz odpady komunalne, segregować i składować w wydzielonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach oraz zapewnić ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty

- Prowadzić stały monitoring sprawności i szczelności układów paliwowych wykorzystywanego sprzętu oraz środków transportu oraz przestrzegać jego przeglądów technicznych. Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne techniczne oraz spełniać wymogi dopuszczające go do użytku

- Zaplecze budowy zlokalizować w odległości minimum 50m od rzeki Małkiń

- Zaplecze budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, których zawartość winna być systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty

- Na wypadek wycieku substancji szkodliwych, posiadać na budowie odpowiednie substancje (sorbenty) do strącania zanieczyszczeń

- Roboty związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w taki sposób aby nie pogorszyć warunków przepływu wody w rzece i zapewniony został przepływ wody

- Wprowadzić rozwiązania zabezpieczające rzekę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z robót rozbiórkowych i budowlanych

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam że dokumentacja projektowa:

„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+322”

Na działkach nr:

Sypitki, województwo warmińsko-mazurskie, powiat ełcki, gmina Kalinowo

Obręb 38 działka nr 75, 86

Dla inwestora:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| Projektant: | mgr inż. Wojciech Rębacz upr. bud. nr Bł/8/99 |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzający: | mgr inż. Mariusz Grabowski upr. bud. nr PDL/0031/POOM/06 |  |

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis techniczny

Przeznaczenie i program użytkowy

W miejsce istniejącego mostu zakwalifikowanego do rozbiórki z uwagi na stan techniczny i ograniczenie nośności projektuje się nowy most. Projektowany most służyć będzie do przeprowadzenia ruchu drogowego i pieszego ponad rzeką Małkiń. Most jest projektowany na klasę obciążenia B wg. PN-85/S-10030 tj. dla pojazdów o masie całkowitej do 40.0 ton. Na czas rozbiórki starego obiektu i budowy nowego mostu projektuje się wykonanie tymczasowej kładki dla ruchu pieszego.

Długość mostu				12,00 m

Szerokość całkowita 				8,75 m

Szerokość jezdni w świetle kraw.		6,00 m

Szerokość chodnika strona lewa		0,50 m

Szerokość chodnika strona prawa		1,25 m

Spadek na jezdni daszkowy			2,00%

Długość tymczasowej kładki dla pieszych	20,00 m

Szerokość całkowita				4,15 m

Szerokość dostępna dla ruchu pieszych	1,50 m

Forma architektoniczna

Projektuje się zintegrowaną konstrukcję mostu z dojazdami – bez łożysk i dylatacji.

Układ konstrukcyjny obiektu

  - Schemat statyczny

Rama statycznie niewyznaczalna – konstrukcja stalowa zespolona z żelbetową płytą pomostu

Rygiel i słupy – ściany żelbetowe

Przyjęte obciążenia ruchome

- ciągnik kl. B			600 kN

- obciążenia ciągłe		3 kN/m2

- na chodnikach		2,5 kN/m2

  - Warunki gruntowe

Pod warstwą namułów miąższości ok. 4,0m zalegają piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym. Z uwagi na przewarstwienia i występowanie wody na poziomie lustra w rzece, warunki gruntowe określa się jako złożone. Kategorię geotechniczną określa się jako drugą, na podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463) wraz z późniejszymi zmianami.

  - Fundamenty

Most projektuje się posadowić pośrednio na palach wierconych 60 L=10,70m z betonu C25/30 Pal wieńczy przyczółek ściankowy ze skrzydełkami z betonu C30/37 zbrojony stalą AIIIN B500S.

  - Ustrój nośny

Konstrukcja stalowa z belek dwuteowych HEB400 S355J2R stężonych w pięciu przekrojach profilami HEB200 i ceownikami 300, zespolona z żelbetową płytą pomostu i utwierdzona w przyczółkach ściankowych

  - Odwodnienie i izolacja

Izolacja płyty pomostu zostanie wykonana jako izolacja arkuszowa z papy termozgrzewalnej. Odwodnienie izolacji płyty pomostu zaprojektowano za pomocą drenu z geowłókniny oraz sączków.

Odwodnienie nawierzchni projektuje się jako powierzchniowe odprowadzenie wody zgodnie ze spadkiem podłużnym drogi powiatowej do wpustów. Wody opadowe i roztopowe zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr DR.6220.13.7.2018 z dnia 09.10.2018 podczyszczone zostaną w separatorze, a następnie odprowadzone do rzeki po stronie odpływu, separator zostanie wykonany w ramach realizacji mostu w km 9+281.

  - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - barieroporęcze

Projektuje się barieroporęcze o parametrach H2W2A na krawędziach obiektu, zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. Na dojazdach do mostu projektuje się bariery drogowe wbijane w grunt o parametrach N2W2

  - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Powierzchnie fundamentu stykające się z gruntem dwukrotnie powlec preparatem bitumicznym z aprobatą IBDiM oraz obłożyć folią kubełkową jako warstwę ochronną.

Zewnętrzne powierzchnie widoczne po usunięciu mleczka cementowego należy wyszpachlować i powlec zestawem z aprobatą IBDiM

Konstrukcje stalową zabezpieczyć zestawem z aprobatą z IBDiM, powierzchnie przewidziane do zespolenia z betonem nie zabezpieczań.

Powierzchnie spękane oraz po rozbiórce/skuciach przyczółków naprawić zprawąwą PCC, wyszpachlować i powlec zestawem z aprobatą IBDiM

  - Umocnienie stożków przyczółkowych, zagospodarowanie terenu przyległego

Stożki umocnić kamieniem na zaprawie cementowej, zaprzeć na ściance szczelnej z PCV zwieńczonej oczepem żelbetowym z betonu C25/30.

Dno rzeki oraz budowlę piętrzącą pozostawić w stanie nienaruszonym.

Skarpy na dojazdach do mostu humusować i obsiać trawą

Wykorzystany podczas budowy teren wokół mostu doprowadzić do stanu pierwotnego.

Wyciąg z obliczeń

Obciążenia w I-ej fazie

|  | Char. | f | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciężar mokrej płyty 0,20 x 12 x 8,75 | 49,00 | 1,2 | 58,8 |
| Deskowanie 0,024 x 6,0 x 2 x 8,75 | 2,52 | 1,5 | 3,78 |
| Konstrukcja stalowa HEB 400 1,98x1,1 | 2,18 | 1,2 | 2,61 |
|  | 53,70 |  | 65,20 |

Mobl=0,125x11,02x65,2=986,15 kNm

Naprężenia w I fazie

σ=0,986x1064x288,0=85,60MPa

Ugięcie

Mch=0,125x11,02x53,70=805,5 kNm

f=548x0,8055x11,02x10,08210000x79890x4=0,015m

Obciążenia w II-ej fazie

Obciążenia stałe

|  | Char. | f | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nawierzchnia i izolacja 0,10 x 23 x 8,75 | 20,13 | 1,5 | 30,19 |
| Odparowana woda 0,20x1x8,75 | -1,75 | 0,9 | -1,57 |
| Zdjęte deskowanie | -2,52 | 0,9 | -2,27 |
|  |  |  | 26,35 |

Obciążenia ruchome

Ruchome γ=1,35-0,005x11=1,30

|  | Char. | f | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
| ciągłe qobl=3x7,75 | 23,25 | 1,5 | 34,88 |
|  |  |  | 26,35 |

Ciągnik K=1,3x600x15=1248,00 kN

- Przyjęto obciążenia klasy. B

- Max moment w ustroju niosącym

  - M Przęsłowy 1081 kNm

  - M Podporowy 2217 kNm

- Naprężenia

  - σ  W pasie dolnym 246 MPa

  - σ  W górnej krawędzi płyty 12,99 MPa

- Nacisk na pal 612 kN

Sposób zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne zostało zapewnione poprzez zgodne z rozporządzeniem szerokości, pochylenia podłużne i poprzeczne chodników.

Wytyczne z realizacji

Roboty należy prowadzić po przeniesieniu ruchu kołowego na objazd wg. tymczasowej organizacji ruchu opracowanej przez wykonawcę robót. Dla ruchu pieszego przewidzieć wykonanie kładki szerokości dostępnej dla pieszych 1,5m i długości 20,0m. Technologię i organizację budowy opracuję wykonawca robót w dostosowaniu do swojego sprzętu i możliwości technicznych.

Pracę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej oraz pozwoleniem wodno-prawnym.

Kolejność wykonywania robót

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

- Wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych

- Zabezpieczenie sieci i kolizji branżowych

- Zabezpieczenie rzedki przed zanieczyszczeniami powstałymi podczas budowy

- Rozbiórka elementów istniejącego mostu

- Wykonanie pali i ścianek szczelnych z PCW

- Wykonanie zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi

- Wykonanie wykopów

- Roboty fundamentowe

- Wykonanie przyczółków

- Montaż konstrukcji stalowej

- Wykonanie płyty pomostu

- Zasypanie wykopów i ław fundamentowych

- Prace izolacyjne i nawierzchniowe montaż wyposażenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu

- Umocnienie skarp,  humusowanie oraz porządkowanie obiektu i terenu przyległego

Informacje o obszarze oddziaływania na środowisko

  - Oddziaływanie na środowisko określono w oparciu o art. 62 ust 1 Ustawy z dn. 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami.

  - Zasięg oddziaływana pokrywa się z linią brzegową rzeki i w żadnej mierze nie wpływa niekorzystnie na środowisko zgodnie z decyzją nr DR.6220.13.7.2018 z dnia 09.10.2018

.