| Wykonujemy: projekty mostów, podtorza suwnic, konstrukcji inżynierskich specjalnych i budowlanych Sporządzamy: ekspertyzy, opinie o stanie technicznym w/w obiektów Pełnimy: nadzory nad budowa i remontami w/w obiektów | USŁUGI INŻYNIERSKIE REMOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne ul. Dworska 7 tel.7438002 NIP 966 062 88 09 Regon 050192644 |  |  |  |

Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:		MOSTOWA

Nazwa:	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+322

Adres:			Sypitki

Działki:			75, 86 obręb 0038 Sypitki

Inwestor: 		Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

Jednostka projektowa:  USŁUGI INŻYNIERSKIE "REMOST"

ul. Dworska 7, 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne

Umowa:	Nr 2211/22/2018 z dn. 25.04.2018

Kategoria obiektu:	XXVIII

| Projektant: | mgr inż. Wojciech Rębacz upr. bud. nr Bł/8/99 |  |
| --- | --- | --- |
| Współpraca: | mgr inż. Wojciech Bołbot |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Mariusz Grabowski upr. bud. nr PDL/0031/POOM/06 |  |

- PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS   ZAWARTOŚCI

- Część opisowa

- Część rysunkowa

- Plan orientacyjny						001

- Inwentaryzacja						002

- Projekt zagospodarowania terenu				003

- Profil podłużny						004

- Przekrój normalny dojazdu				005

- Rysunek ogólny mostu w km 9+322			006

- Schemat wytyczenia obiektu, plan pali			007

- Gabaryty przyczółka					008

- Widok ogólny tymczasowej kładki dla pieszych		009

- Rysunek zbrojenia pala					010

- Zbrojenie przyczółka					011

- Zbrojenie płyty pomostu					012

- Zbrojenie kap chodnikowych				013

- Zbrojenie płyty przejściowej				014

- Konstrukcja stalowa					015

- Schody skarpowe i plan ścianek stożka			016

- Detal osadzenia sączka					017

Opis techniczny

Przeznaczenie i program użytkowy

W miejsce istniejącego mostu zakwalifikowanego do rozbiórki z uwagi na stan techniczny i ograniczenie nośności projektuje się nowy most. Projektowany most służyć będzie do przeprowadzenia ruchu drogowego i pieszego ponad rzeką Małkiń. Most jest projektowany na klasę obciążenia B wg. PN-85/S-10030 tj. dla pojazdów o masie całkowitej do 40.0 ton. Na czas rozbiórki starego obiektu i budowy nowego mostu projektuje się wykonanie tymczasowej kładki dla ruchu pieszego.

Długość mostu				12,00 m

Szerokość całkowita 				8,75 m

Szerokość jezdni w świetle kraw.		6,00 m

Szerokość chodnika strona lewa		0,50 m

Szerokość chodnika strona prawa		1,25 m

Spadek na jezdni daszkowy			2,00%

Długość tymczasowej kładki dla pieszych	20,00 m

Szerokość całkowita				4,15 m

Szerokość dostępna dla ruchu pieszych	1,50 m

Forma architektoniczna

Projektuje się zintegrowaną konstrukcję mostu z dojazdami – bez łożysk i dylatacji.

Układ konstrukcyjny obiektu

  - Schemat statyczny

Rama statycznie niewyznaczalna – konstrukcja stalowa zespolona z żelbetową płytą pomostu

Rygiel i słupy – ściany żelbetowe

Przyjęte obciążenia ruchome

- ciągnik kl. B			600 kN

- obciążenia ciągłe		3 kN/m2

- na chodnikach		2,5 kN/m2

  - Warunki gruntowe

Pod warstwą namułów miąższości ok. 4,0m zalegają piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym. Z uwagi na przewarstwienia i występowanie wody na poziomie lustra w rzece, warunki gruntowe określa się jako złożone. Kategorię geotechniczną określa się jako drugą, na podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463) wraz z późniejszymi zmianami.

  - Fundamenty

Po wykonaniu rozbiórki płyty pomostu z belek „gromnik” oraz skuciu góry przyczółków i skrzydełek, projektuje się posadowić pośrednio na palach wierconych 60 L=10,70m z betonu C25/30 kontraktor zwieńczonych przyczółkiem ściankowym z betonu C30/37.

  - Ustrój nośny

Konstrukcja stalowa z belek dwuteowych HEB400 stężonych w pięciu przekrojach profilami HEB200 i ceownikami 300, zespolona z żelbetową płytą pomostu i utwierdzona w przyczółkach ściankowych

  - Odwodnienie i izolacja

Izolacja płyty pomostu zostanie wykonana jako izolacja arkuszowa z papy termozgrzewalnej. Odwodnienie izolacji płyty pomostu zaprojektowano za pomocą drenu z geowłókniny oraz sączków.

Odwodnienie nawierzchni projektuje się jako powierzchniowe odprowadzenie wody zgodnie ze spadkiem podłużnym drogi powiatowej do wpustów. Wody opadowe i roztopowe zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr DR.6220.13.7.2018 z dnia 09.10.2018 podczyszczone zostaną w separatorze, a następnie odprowadzone do rzeki po stronie odpływu, separator zostanie wykonany w ramach realizacji mostu w km 9+281.

  - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - barieroporęcze

Krawężniki kamienne 18x20 osadzone na kruszywie 4/8 otoczynym żywicą epoksydową zakotwione do kap chodnikowych. Na dojazdach krawężnik betonowy 20x30 na podsypce cementowo piaskowej.

Projektuje się barieroporęcze o parametrach H2W2A na krawędziach obiektu, zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. Na dojazdach do mostu projektuje się bariery drogowe wbijane w grunt o parametrach N2W2A.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Powierzchnie fundamentu stykające się z gruntem dwukrotnie powlec preparatem bitumicznym z aprobatą IBDiM oraz obłożyć folią kubełkową jako warstwę ochronną.

Zewnętrzne powierzchnie widoczne po usunięciu mleczka cementowego należy wyszpachlować i powlec zestawem z aprobatą IBDiM

Konstrukcje stalową zabezpieczyć zestawem z aprobatą z IBDiM, powierzchnie przewidziane do zespolenia z betonem nie zabezpieczań.

Spękane i naruszone elementy istniejącego przyczółka pokryć wyprawą PCC a następnie zabezpieczyć zestawem z aprobatą IBDiM

  - Umocnienie stożków przyczółkowych, zagospodarowanie terenu przyległego

Stożki umocnić kamieniem na zaprawie cementowej, zaprzeć na ściance szczelnej z PCV o długości 4,5m zwieńczonej oczepem żelbetowym z betonu C25/30.

Dno rzeki oraz budowlę piętrzącą pozostawić w stanie nienaruszonym

Skarpy na dojazdach do mostu humusować i obsiać trawą

Wykorzystany podczas budowy teren wokół mostu doprowadzić do stanu pierwotnego.

  - Kapy chodnikowe i gzymsy

Kapy chodnikowe zbrojone stalą A-IIIN gat B500S wykonać z betonu C30/37 W8 F150, kotwy talerzowe ocynkowane. W kapach chodnikowych wykształcić dylatacje pozorne co 4m. Na długości ustroju nośnego i skrzydełkach projektuje się prefabrykowane gzymsy wys 60cm

3.10. Nawierzchnie

Nawierzchnia jezdni warstwa wiążaca i ścieralna z betonu asfaltowego BA 50/70

Nawierzchnia na chodnikach z żywic syntetycznych, zestaw musi posiadać Aprobatę IBDiM

Grubość warstwy na kapie lewej 3mm, Grubość warstwy na kapie prawej (chodnik) 5mm

3.11. Konstrukcja stalowa

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć na wytwórni zestawem malarskim posiadającym aprobatę IBDiM, zestaw podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru i musi posiadać minimalną grubość 240 um.

Podniesienie wykonawcze 30mm

3.12 Nawierzchnia na dojazdach

Na dojazdach projektuje się wykonanie rozbiórki nawierzchni i podbudowy na długości kolidującej z niezbędną przebudową. Zakres odtworzenia nawierzchni ukazano na projekcie zagospodarowania terenu. Projektuje się wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z BA50/70 odpowiednio o grubościach 4 i 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 20 cm i warstwie odsączająco mrozoochronnej grubości 20cm. Rozbiórkę nawierzchni i podbudowy na dojazdach należy ograniczyć do ilości niezbędnej do wykonania robót ziemnych i żelbetowych

Obliczenia

  - Układ konstrukcyjny i schematy konstrukcyjne

    - Długość

    - Przekrój poprzeczny

  - Obciążenia

Obciążenia w I-ej fazie

|  | Char. | f | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciężar mokrej płyty 0,20 x 28 x 8,75 | 49,00 | 1,2 | 58,8 |
| Deskowanie 0,024 x 6,0 x 2 x 8,75 | 2,52 | 1,5 | 3,78 |
| Konstrukcja stalowa HEB 400 1,98x1,1 | 2,18 | 1,2 | 2,61 |
|  | 53,70 |  | 65,20 |

Mobl=0,125x11,02x65,2=986,15 kNm

Naprężenia w I fazie

σ=0,986x1064x288,0=85,60MPa

Ugięcie

Mch=0,125x11,02x53,70=805,5 kNm

f=548x0,8055x11,02x10,08210000x79890x4=0,015m

Obciążenia w II-ej fazie

Obciążenia stałe

|  | Char. | f | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nawierzchnia i izolacja 0,10 x 23 x 8,75 | 20,13 | 1,5 | 30,19 |
| Odparowana woda 0,20x1x8,75 | -1,75 | 0,9 | -1,57 |
| Zdjęte deskowanie | -2,52 | 0,9 | -2,27 |
|  |  |  | 26,35 |

Obciążenia ruchome

Ruchome σ=1,35-0,005x11=1,30

|  | Char. | f | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
| ciągłe qobl=3x7,75 | 23,25 | 1,5 | 34,88 |
|  |  |  | 26,35 |

Ciągnik K=1,3x600x15=1248,00 kN

qk=1248,004,8=260 kN/m

I1=8,0x1,0312=0,666m4
I2=164506x10-8x4=0,00658m4
k=0,006580,6667=0,00987
N=2x0,0043+3,0=3,0087
MBα=-61,23x11,0024x3,0087=-615,62kNm
MBK=-260x4,8x11x3-0,43678x3,0087=-1602,12 kNm
MBcat=-615,62-1602,15=-2217,74kNm

Mq=61,23x1128=-615,62=310,48kNM
MmaxK=260x4,8x(11+2x3,1)8-1602,12=1081,1kNm

Przekrój zespolony HEB 400

n=15
Fst=198cm2
Fb=185x20=3700cm2
Fc=198+370015=198+246,7=444,7cm2
ast=246,7444,7x30=16,6cm

ab=198444,7x30=13,4cm

Ist=57680m4   Ib=185x20312=123333m4 
Ic=57680+12333315+198x30x16,6=164506cm4

W2=16450636,6=4494,7cm3
Wb=16450623,4x15=105452,6 cm3
Wb1=1645063,4x15=725762 cm3

Naprężenia w przęśle II faza w założeniu 50% przejmie skrajny dźwigar

σ2=1,0811x1064494,7x2=120,26 MPa

σb1=1,0811x1067257,62=1,49 MPa
σb=1,0811x106105452,6=10,25 MPa

Przyrost temperatury t=35o

N=αt:1EbxFb+1EsxFst+d24+1EbxIb+k2x1EsxIst
N=0,00001x35x120000x0,37+1210000x0,0198+0,224x120000x0,001233+0,2752x1210000x0,0005768= 0,0035:0,000135+0,0002405+0,0004055+0,000624=0,2491MN

Naprężenia w betonie

σb=0,24910,37±0,249x0,10,001233x0,1=0,67±2,02=2,69 MPa
Napreżenia w stali

σb=0,24910,0198-0,2491x0,27520,0005768=12,58-32,66=20,08MPa

Sumaryczne naprężenia

- w betonie na górnej krawędzi

σb=10,25+2,69=12,94 MPa ≤17,3 MPa

- w stali na dolnym włóknie z uwzględnieniem temperatury i skurczu

σs=85,6+120,26+20,08x2=246,02 MPa<280 MPa
stal ST355J2 jak dla 18G2A

Określenie zbrojenia w narożach

M=2,2177 MNm
Fz=2,21770,85x0,92x380=0,00746m2=74,6cm2

Przyjęto nad dwoma dźwigarami 20 prętów 25 A=98,0cm2

X=15x98440x1+2x440x9215x98-1=21,7cm
σb=2,217x24,4x0,217x(0,92-0,072)=5,47 MPa<17,3MPa

σa=2,2170,0098x(0,92-0,072)=266,8 MPa<380MPa

Rozkład poprzeczny

bi2=21,152+3,452=26,45

Dla dźwigara II

i=14±e x 3,4526,45=0,25±0,13043e

A=0,25+0,13043x4,75=0,869

B=0,25+0,13043x3,0=0,641
C=0,25+0,13043x2,35=0,556
D=0,25-0,13043x0,35=0,296
F-0,25-0,13043x4=-0,272
qt=2,5x1,3=3,25 kN/m2
qc=3x1,5=4,5 kN/m2

P=1,30x1,5x75=146,25 kN
qt=1,5x0,50,869+0,641x3,25=3,68 kN/m

qc=6,66-1,75x0,5x0,64x4,5=7,08 kN/m

Mobl=0,5x12,0x3x3,69+7,09+146,25x3,0+2x2,4+1,8-193,68+1404,0
Mobl=1597,68

Sprawdzenie naprężeń dźwigara w narożu

10∅25 Aq=49cm2
Fst=49+30x2,4x2+75,2x1,35=49+2x7,2+101,5=26,5cm2
Sx1=72x1,2+101,5x40+72x78,8+49x95=14475cm3
y=14475265=54,6cm
Is=1,353x55,63+223+72x54,42+23,22+49x39,42
Is=82137,4+251827,2+76065,6=410030,2

W2=410030,255,6=7374,6cm3
W1=410030,240=10250,8cm3

σ2=2,217x1067374,6x2=150,31 MPa≪280MPa
Sx0=3700x22+2,4+10:15+22+2,4+15x49=8485,3+1930,6
Sx0=10415,9cm2=0,010416m2

Obliczenie reakcji pionowych

β=bl=6,211=0,5636
N=3,0087

Reakcje odg+q=65,20+61,23x0,5x11=402,0 kN

Reakcje od qk=200kNm-bez współczynnika dynamicznego
VAx11,0200x6,8x11-2,4=750,5 kN
VA=1,3*975,65 kN
V=402,0+750,5=1152,5 kN

Siła poprzeczna do obliczenia łączników

R=402,0+975,65=1377,65 kN

Na pale

P=1152,5+1,0x5,0+8,0x27x1,2=2448,5 kN

Przyjęto 4 szt pali 60cm

Obliczenie łączników węźle narożnym

Na jeden skrajny dźwigar siła ścinająca łączniki

T=0,5xRxSI=0,5x1,3776x0,010416x10-8410030=1,75 MN=1750,0 kN

Nośność łącznika

Ścinanie N1=0,8x380x3,14x0,01924x11,73=49,8 kN
Docisk N2=0,29x0,0192x22,5x32000x11,25=71,0 kN

Na połowie ilości łączników n=0,5x1591x549,8=80szt

Przyjęto trzy co 15 cm i co 20 cm łączniki z 19mm

Obliczenia płyty

| Obciążenia w kN/m2 | Char. | f | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
| nawierzchnia 0,10x23 | 2,3 | 1,5 | 3,45 |
| c. wł. płyty 0,20x27 | 5,4 |  | 6,48 |
| Ciągłe ruchome q=3x1,5 |  |  | 9,93 |
|  |  |  | 4,50 |

Od koła P=60 kN

φ=1,35-0,005x20=13,4

Pobl=60x1,34x1,50=120,6 kN

b1=0,2+2x0,1+0,1=0,6m
b2=0,6+2x0,1+0,1=1,0m
lt=1,05x2,0=2,10m
p=120,60,6=2010kNm2

Określenie szerokości zastępczej wg tablicy 11 wg PN-91/S1—4

Dla momentu przęsłowego

bn=1,0+1,5x1,05x1-1,052,1=1,7875m

Dla momentu podporowego

bm=1,0+1,5x1,05x2-1,052,1=1,785m
MA=-0,125x9,93+4,30x2,12-201x2,1216x0,286x3-0,286
MA=-9,84-43,0=50,84 kNm
Fz=0,0590,85x0,16x380=9,87cm2

Przyjęto 12 co 10 cm Fz=11,31cm2

Przyjęto 14 co 15 cm Fz=10,25cm2

γ=0,62,1=0,286

Wytyczne z realizacji

Roboty należy prowadzić po przeniesieniu ruchu kołowego na objazd wg. tymczasowej organizacji ruchu opracowanej przez wykonawcę robót. Dla ruchu pieszego przewidzieć wykonanie kładki szerokości dostępnej dla pieszych 1,5m i długości 20,0m. Zgodnie z rysunkiem numer 009.

Technologię i organizację budowy opracuję wykonawca robót w dostosowaniu do swojego sprzętu i możliwości technicznych.

Na czas prowadzenia prac wykonawca opracuję projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Pracę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej oraz pozwoleniem wodno-prawnym.

Kolejność wykonywania robót

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

- Wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych

- Zabezpieczenie sieci i kolizji branżowych

- Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniami powstałymi podczas budowy

- Rozbiórka elementów istniejącego mostu

- Wykonanie pali i ścianek szczelnych z PCW

- Wykonanie zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi

- Wykonanie wykopów

- Roboty fundamentowe

- Wykonanie przyczółków

- Montaż konstrukcji stalowej

- Wykonanie płyty pomostu

- Zasypanie wykopów i ław fundamentowych

- Prace izolacyjne i nawierzchniowe montaż wyposażenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu

- Umocnienie skarp, humusowanie oraz porządkowanie obiektu i terenu przyległego