SPIS ZAWARTOŚCI

- Karta uzgodnień

- Opis techniczny

- Orientacja 								skala 1:25 000

- Projekt zagospodarowania terenu					skala 1:500

## KARTA UZGODNIEŃ

| L.p. | Instytucja (pieczęć i podpis) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu po wykonaniu

budowy szlaku turystycznego ”Bunelka”

# INWESTOR: 		Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku

# ul. Kolonia 1

19-300Ełk

# 1. Podstawa opracowania

### Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora;

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 2181;

- map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500;

- wizji lokalnej i inwentaryzacji istniejącego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejącego

Na długości odcinka drogi powiatowej Nr 1864N, której dotyczy opracowanie, tj. od km rob. 0+000 do km 2+287,15 jest droga jednojezdniowa, dwukierunkową o przekroju szlakowym. Szerokości pasa ruchu wynosi 2,50 m. Ponadto na długości trasy są pobocza gruntowe szerokości od 0,75 m do 1,25 m.

Odwodnienie jezdni drogi powiatowej odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych na skarpy drogi.

Skarpy korpusu drogowego będą umocnione poprzez obsianie trawą.

3. Rozwiązania projektowe w zakresie organizacji ruchu

Projektowane oznakowanie pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.

3.2.	Oznakowanie

Na projektowanym odcinku drogi od km rob. 0+000 do km 2+287,15 należy ustawić bariery ochronne,. Parametry techniczne barier które należy ustawić są następujące:
−	poziom powstrzymywania					- N2,

−	szerokość pracująca						- W4,

−	poziom intensywności zderzenia				- ASI-B,

Na długości przebudowywanego odcinka drogi projektuje się pozostawić istniejące oznakowanie.

Na długości odcinka należy ustawić znaki C-13/16 i C-13a/16a. W miejscach przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych ustawić znak D-6B. W miejscach przejść dla pieszych i

przejazdów dla rowerów wkonać oznakowanie poziome P-10 i P-11

4. Uwagi końcowe

Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkości „średnie” z tarczami pokrytymi folią odblaskową 2 typu.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Nie przewiduje się znaczących zmian w istniejącej organizacji ruchu. Istniejące znaki drogowe przedstawiono na planszach zagospodarowania terenu w formie czarnobiałej.

Nowo projektowane oznakowanie pokazano na projektach zagospodarowania terenu w formie kolorowej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia znaków drogowych pionowych i umieścić je w miejscach oraz sposób pokazany na schemacie oznakowania. Zachować należy skrajnię drogową dla pojazdów oraz pieszych.

Organizację ruchu planuje się wprowadzić do 31.12.2020 r.

mgr inż. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06