Załącznik Nr 4

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja 142 zestawów komputerowych będących w posiadaniu Zamawiającego. Charakterystyka modernizowanego  sprzętu:

- 60 komputerów stacjonarnych NTT Business W 594M;

- 60 komputerów stacjonarnych NTT Business W 594M II;

- 22 komputery stacjonarne Zoneo Standard.

(Szczegółowa specyfikacja zestawów znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ)

- W ramach modernizacji Wykonawca musi dostarczyć:

- Dysk twardy SSD zgodny ze specyfikacją Zamawiającego –142 szt.

- Karta graficzna zgodna ze specyfikacją Zamawiającego – 142 szt.

- Klawiatura zgodna ze specyfikacją Zamawiającego – 142 szt.

- Mysz zgodna ze specyfikacją Zamawiającego – 142 szt.

- Wymagania ogólne:

- Modernizacja zestawów komputerowych polega na dostawie podzespołów komputerowych i ich montażu w jednostce centralnej oraz wykonaniu czynności zgodnych z zakresem podanym przez Zamawiającego, bezpośrednio w miejscu zamieszkania uczestników projektu (siedzibach jednostek podległych Gminy Karsin).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w sposób zgodny ze sztuką i aktualną wiedzą techniczną.

- Dostarczone podzespoły komputerowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.

- Pracownicy wykonawcy upoważnieni do wykonania zadania winni być wyposażeni w identyfikatory, zawierające nazwę i adres firmy oraz imię i nazwisko pracownika.

- Odbiór dostawy, montażu i konfiguracji następuje każdorazowo na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez obie strony, tj. beneficjenta projektu (gospodarstwa domowe) lub upoważnionego pracownika Zamawiającego (jednostki podległe Gminy Karsin) oraz pracownika Wykonawcy dostarczającego sprzęt. Po odbiorze wszystkich 142 zestawów komputerowych zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru modernizacji sprzętu komputerowego.

- Zakres czynności do wykonania:

- Oczyścić wnętrze obudowy z zanieczyszczeń (kurz itp.).

- Dokonać montażu karty graficznej w złączu PCI-e.

- Dokonać montażu dysku SSD w wolnej zatoce 3,5”.

- Podłączyć wolny przewód zasilający SATA z zasilacza do dysku SSD oraz taśmę SATA do dysku SSD i wolnego gniazda SATA na płycie głównej.

- Dokonać organizacji przewodów w wiązki poprzez pospinanie opaskami samozaciskowymi i przymocowanie wiązek do elementów konstrukcyjnych obudowy.

- Podłączyć monitor do zainstalowanej karty graficznej.

- Podłączyć nową mysz i klawiaturę do zestawu komputerowego.

- Wykonać instalację na dysku SSD systemu operacyjnego zgodnego z posiadaną przez beneficjenta licencją.

- Wykonać instalację sterowników sprzętu oraz aktualnie dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego.

- Wykonać instalację programu antywirusowego oraz pakietu biurowego zgodnego z posiadanymi przez beneficjenta licencjami.

- Na obecnie zainstalowanym w komputerze dysku twardym usunąć istniejące partycje oraz utworzyć i sformatować nową partycję NTFS zajmującą 100% powierzchni dysku.

- Przetestować prawidłowe funkcjonowanie połączenia z Internetem.

- Wykonać aktywację systemu operacyjnego (przez Internet bądź telefonicznie).

- Podpisać i przekazać protokoły potwierdzające wykonanie czynności (1 egzemplarz dla beneficjenta, 1 dla Zamawiającego).

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić na podzespoły komputerowe będące przedmiotem zamówienia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy, która liczona jest od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.

- Wymaga się, by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym nie może przekroczyć 48 godzin.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax lub e-mail (przez całą dobę).

- W przypadku sprzętu, którego nie można naprawić na miejscu, Zamawiający wymaga podstawienia na czas naprawy sprzętu o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż naprawiany. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

- Specyfikacja zamawianego sprzętu:

- Dysk SSD (Solid State Drive):

- Interfejs SATA III;

- Pojemność minimum 120 GB;

- Prędkość zapisu co najmniej 500MB/s;

- Prędkość odczytu co najmniej 550 MB/s;

- W komplecie taśma SATA III oraz szyna montażowa ze śrubami umożliwiająca zamontowanie dysku 2,5” do zatoki 3,5”

- Karta graficzna:

- Zgodna ze standardem PCIe 2.0 x16;

- Wielkość własnej pamięci RAM co najmniej 2GB;

- Wyjścia DVI, D-Sub;

- Chłodzenie aktywne;

- Zapewniająca  uzyskanie wydajności minimum 1500 punktów wg testu PassMark Video Performance według wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php z dnia 17.11.2015 r. w kolumnie PassMark G3D Mark (Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia).

- Klawiatura:

Przewodowa USB w układzie QWERTY z klawiszami funkcyjnymi F1-F12, wydzielonym blokiem numerycznym, wydzielonym blokiem kursorów, wydzielonym blokiem klawiszy Insert, Home, Del, End, PgUp, PgDn), kolor czarny (dopuszcza się elementy w kolorze srebrnym), z przewodem o długosci min. 1,3 m

- Mysz:

- Z czujnikiem laserowym, przewodowa, złącze USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk;

- Ergonomiczny kształt ;

- Kolor czarny (dopuszcza się elementy w kolorze srebrnym);

- Profil uniwersalny (dla osób lewo i praworęcznych);

- Długość przewodu min. 1,3 m.

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w całości z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zaoferowane rozwiązania nie mogą naruszać postanowień Prawa oraz warunków licencji poszczególnych Producentów.