Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Karsin

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

| L.p. | Parametr |  | Parametry minimalne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer przenośny - 58 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie częściowe nr 1) i laptopów w zamówieniu częściowym nr 2) |  |  |  |
|  | Procesor | Zamawiający oczekuje | Zaoferowane urządzenie zawierać będzie procesor umożliwiający uzyskanie minimum 3,370 punktów w teście PassmarkCPU (wartość Average CPU Mark) publikowanym na stronie cpubenchmark.net |  |
|  | Pamięć RAM |  | Min. 8 GB Pamięci RAM |  |
|  | Dysk twardy |  | Min. 500 GB |  |
|  | Napęd nośnika optycznego |  | nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA wewnętrzna z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | Grafika |  | zapewniająca rozdzielczość 1920x1080 Złącza zewnętrzne: HDMI, DSUB, |  |
|  | Obszar aktywny |  | Min. 14 cali, max. 15,6 cala |  |
|  | Złącza zewnętrzne |  | Min. 3 x USB, w tym min. 1 x USB 3.0 |  |
|  | Sieć |  | Ethernet 10/100/1000, RJ45; karta zintegrowana z płytą główną, Interfejs WiFi 802.11b/g/n |  |
|  | Zasilanie |  | 230 V, 50 Hz, kabel zasilający wtyczka standard europejski |  |
|  | Zasilanie autonomiczne |  | Z wewnętrznych baterii Li-Ion, |  |
|  | Zainstalowane oprogramowanie systemowe |  | licencja na system operacyjny w najnowszej dostępnej polskiej wersji językowej w technologii 64 bitowej, zainstalowany system operacyjny powinien być dostępny przynajmniej rok przed datą dostawy; system musi zapewniać współpracę z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Kodu Game Lab, Scratch |  |
|  | Dodatkowe wymagania |  | Komputer przenośny wykorzystywany będzie też jako jeden z elementów tworzących zestaw multimedialny z projektorem multimedialnym opisanym w punkcie 6, zestawem nagłaśniającym opisanym w punkcie 11, oraz tablicą interaktywną opisaną w punkcie 9, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z tymi urządzeniami i pozwalało na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, powinno również powiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. |  |
| 2. | Aparat cyfrowy – 4 szt. |  |  |  |
|  | Matryca |  | Min. 16,3 MPx |  |
|  | Zoom Optyczny |  | Min. 21x |  |
|  | Zoom Cyfrowy |  | Min. 4x |  |
|  | Czułość aparatu |  | ISO 100 do ISO 3200 |  |
|  | Długość otwarcia migawki |  | Pomiędzy 1/8–1/2000 s [auto] 1–1/2000 s |  |
|  | Karty rozszerzeń |  | Zapis danych możliwy na kartach SD |  |
|  | Zasilanie |  | Akumulator |  |
|  | Dodatkowe informacje |  | Możliwość filmowania w rozdzielczości Full HD W zestawie karta o pojemności min. 16 GB |  |
| 3. | Projektor multimedialny – 3 szt. |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu |  | 1280 x 800 |  |
|  | Jasność |  | 3000 ANSI lum |  |
|  | Czas pracy lampy |  | 5000 godzin |  |
|  | Dodatkowe informacje |  | Projektor multimedialny tworzy zestaw multimedialny z komputerem przenośnym opisanym w punkcie 1, zestawem nagłaśniającym opisanym w punkcie 11, oraz tablicą interaktywną opisaną w punkcie 9, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z tymi urządzeniami i pozwalało na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, powinno również powiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. |  |
|  | Złącza zewnętrzne |  | DSUB, |  |
| 4. | Tablica interaktywna – 1 szt. |  |  |  |
|  | Ekran |  | Przekątna min. 78 cali |  |
|  | Dodatkowe funkcjonalności |  | Możliwość pracy przez min. 2 osoby jednocześnie Tablica interaktywna tworzy zestaw multimedialny z komputerem przenośnym opisanym w punkcie 1, projektorem multimedialnym opisanym w punkcie 6, oraz zestawem nagłaśniającym opisanym w punkcie 11, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z tymi urządzeniami i pozwalało na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, powinno również powiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. |  |
|  | Złącza zewnętrzne |  | HDMI, DSUB, |  |
|  | Oprogramowanie |  | Oprogramowanie powinno pozwolić na podstawową obsługę tablicy interaktywnej. |  |
| 5. | Zestawy nagłaśniające do tablicy interaktywnej – 1 szt. |  |  |  |
|  | Ilość głośników w zestawie |  | 2 satelity |  |
|  | łączna moc zestawu |  | RMS 20W |  |
|  | Częstotliwość przenoszenia |  | Min. 35 Hz, max. 17 kHz |  |
|  | Dodatkowe informacje |  | Zestaw nagłaśniający tworzy zestaw multimedialny z komputerem przenośnym opisanym w punkcie 1, projektorem multimedialnym opisanym w punkcie 6, oraz tablicą interaktywną opisaną w punkcie 9, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z tymi urządzeniami i pozwalało na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, powinno również powiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. |  |
| 6. | Oprogramowanie biurowe – 61 szt. |  |  |  |
|  | Zastosowanie |  | Tworzenie i edytowanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych. |  |
|  | Typ licencji |  | Edukacyjna |  |
|  | Okres licencji |  | Wieczysta |  |
|  | Zakres oprogramowania |  | Oprogramowanie powinno (poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji) zawierać między innymi: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, , narzędzie do sporządzania notatek, a także narzędzie do zarządzania informacją prywatą - pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Zamawiający wykorzystywać będzie aplikacje w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych w tym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, w związku z powyższym narzędzie do sporządzania notatek powinno zapewniać możliwość konwersji pisma ręcznego na tekst. Ponadto aplikacja powinna zapewniać pełną zgodność z dokumentami wytworzonymi przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, tj. Office Word, Excel, Power Point. Zaproponowane przez Wykonawcę oprogramowanie powinno zapewniać pełną konwersję wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. Zaproponowane oprogramowanie powinno być zgodne z systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerach przenośnych określonych w punkcie 1. Zamawiający oczekuję, że oprogramowanie biurowe będzie zainstalowane na komputerach przenośnych najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Wersja językowa |  | Polska |  |
|  | Wersja oprogramowania |  | Zamawiający nie precyzuje formy nośnika, dopuszcza tak oprogramowanie na zewnętrznym nośniku jak i jako aplikację, którą może pobrać ze strony producenta. |  |
| 7. | Kamera Cyfrowa – 1 szt. |  |  |  |
|  | Matryca |  | Min. 2.12 Mpx |  |
|  | Zoom Optyczny |  | Min. 38x |  |
|  | Karty rozszerzeń |  | Zapis danych możliwy na kartach SD, SDHC, SDXC |  |
|  | Dodatkowe informacje |  | Możliwość filmowania w rozdzielczości Full HD |  |
| 8. | Szafka na laptopy – 2 szt. |  |  |  |
|  | Ilość schowków |  | Szafka przystosowana do przechowywania min. 16 komputerów przenośnych |  |
|  | Materiał wykonania |  | Metal |  |
|  |  |  | Drzwi zabezpieczone zamkiem |  |
|  |  |  | Możliwość doładowania akumulatorów z sieci elektrycznej Zamawiającego (na każdej półce powinno znajdować się oddzielne gniazdko elektryczne |  |
|  |  |  | Szafka przystosowana do przewozu komputerów. |  |
| 9. | Odtwarzacz CD z głośnikami – 1 szt. |  |  |  |
|  | Ilość głośników w zestawie |  | 2 szt. |  |
|  | Dodatkowe informacje |  | Odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB |  |
| 10. | Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - jako wyposażenie sali lekcyjnej– 2 szt. |  |  |  |
|  | Technologia druku |  | Laserowa kolorowa |  |
|  | Rozmiar nośnika |  | A4 |  |
|  | Rozdzielczość druku w czerni |  | 2400 x 600 dpi. |  |
|  | Rozdzielczość druku w kolorze |  | 2400 x 600 dpi. |  |
|  | Druk dwustronny |  | Tak automatyczny |  |
|  | Szybkość druku mono/kolor |  | Min 20 str./min |  |
|  | interfejs |  | WiFi, USB, Ethernet 10/100 Mbps |  |
|  | Skaner |  | Tak |  |
|  | ADF (automatyczny podajnik dokumentów) |  | Tak |  |
| 11. | Oprogramowanie antywirusowe – 1 szt. |  |  |  |
|  |  |  | Licencja min. na 50 komputerów |  |
|  |  |  | Subskrypcja min. 12 miesięcy |  |
| 12. | Oprogramowanie antywirusowe na serwery– 1 szt. |  |  |  |
|  |  |  | Licencja min. na 3 serwery |  |
|  |  |  | Subskrypcja min. 12 miesięcy |  |

Do uzupełnienia OPZ:

Tabela 1

| Sieć wifi - router/utm | 1 | 6 200,00 zł |
| --- | --- | --- |
| Sieć wifi - kontroler sieci | 1 | 5 000,00 zł |
| Sieć wifi - instalacja i integracja sieci bezprzewodowej | 1 | 3 500,00 zł |
| Sieć wifi - przełącznik sieciowy | 1 | 1 700,00 zł |
| Sieć wifi - okablowanie pod sieć bezprzewodową | 1 | 1 700,00 zł |
| Sieć wifi - punkt dostępowy | 4 | 1 300,00 zł |
| Sieć wifi - listwa prostokątna 40x20 | 1 | 1 230,00 zł |