Projekt budowlany

PRO – CAD

PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE

ARCHITEKTURY I PLANOWANIA

PRZESTRZENNEGO

mgr inż. architekt Lesław Gajda

NIP: 843-110-37-72

77-300 CZŁUCHÓW UL. GARBARSKA 1

TEL/FAX: (59) 8341933

TEL. KOM. 0 601857707

e-mail: leslaw.gajda@gmail.com

Obiekt: projekt zagospodarowania terenu

- budynek zaplecza ratowniczego z przebieralnią, toaletami i zapleczem gospodarczym, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku,

- budynek wypożyczalni sprzętu wodnego, linia n/n przyłącze energetyczne do budynku – w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów służących turystyce wodnej

Adres: Obręb Wiele, m. Wiele, Gmina Karsin, dz. nr 500/2

Inwestor: Gmina Karsin, Ul. Długa 222, 83-400 Karsin.

Jednostka Projektowania:

PRO-CAD Projektowanie w zakresie architektury i planowania przestrzennego

77-300 Człuchów ul. Garbarska 1

Branże: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacja elektryczna.

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla budynków: zaplecza ratowniczego z przebieralnią, toaletami i zapleczem gospodarczym, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku oraz budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, linia n/n przyłącze energetyczne do budynku zlokalizowanych w m. Wiele Gmina Karsin został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania:

Architektura, konstrukcja:

Projektant: mgr inż. arch. Lesław Gajda, upr. nr 33/88

Asystent projektanta: inż. Agnieszka Orlikowska

Asystent projektanta: mgr inż. Agnieszka Kowalczyk

Instalacje sanitarne:

Projektant: Aleksander Kusek, upr. Nr 163/85

Asystent projektanta: mgr inż. Bożena Gajda

Instalacja elektryczna:

Projektant: Zbigniew Szary, upr. nr 67/81

Sprawdzający:

Mgr inż. Adam Linda, upr. nr 70/Gd/2002

Człuchów – luty 2012 r.

Spis zawartości projektu budowlanego.

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości projektu budowlanego.

3. Zaświadczenia projektantów o przynależności do właściwej Izby.

4. Kserokopie uprawnień.

5. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

6. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI-OPERATOR S.A.

7. Uzgodnienie TP S.A. nr 11867 z dnia 07.03.2012 – zagospodarowanie terenu.

8. Uzgodnienie ENERGA-OPERATOR nr 35MMD/K-64/2012 z dnia07.03.2012 – zagospodarowanie terenu.

9. Opinia – Z.U.D. Kościerzyna z dnia 15.03.2012 - projekt przyłącza energetycznego.

10. Opinia – Z.U.D. Kościerzyna z dnia 15.03.2012 - projekt przyłączy: wodociągoweh i kanalizacyjnego.

11. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

12. Projekt zagospodarowania terenu – uzgodnienia.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu – działka nr 500/2, położona w m. Wiele, gmina Karsin.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obiektów służących turystyce wodnej:

- budynek zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz zapleczem gospodarczym,

- budynek wypożyczalni sprzętu wodnego,

- chodniki z placami utwardzonymi przed budynkami z kostki Polbruk,

- przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza ratowniczego,

- przyłącza energetycznego od złącza zlokalizowanego na budynku zaplecza ratowniczego do budynku wypożyczalni sprzętu wodnego.

Realizacja budynku wypożyczalni sprzętu wodnego będzie podzielona na dwa etapy.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 500/2 położonej w m. Wiele, gmina Karsin.

Projektowane obiekty pokazano na planszy projektu zagospodarowania terenu.

1.2. Lokalizacja obiektów jest zgodna:

- z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzeniem Nr 52/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r., w sprawie wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 58, poz. 1189 z późniejszymi zmianami).

1.3. Obsługa w zakresie komunikacji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki, która posiada dostęp do drogi publicznej – działki drogowej nr 509 (ul. Dąbrowska) poprzez działkę nr 499 będącą własnością Gminy Karsin (wnioskodawcy) oraz posiada dostęp do drogi publicznej działki drogowej nr 409 (droga powiatowa – ul. Derdowskiego) przez działkę drogową o numerze ewidencyjnym 483.

1.4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej.

1.4.1. Przyłącze energetyczne.

Projektuje się linię n/n przyłącze energetyczne do budynku wypożyczalni sprzętu wodnego od złącza zlokalizowanego na budynku zaplecza ratowniczego.

Projekt linii n/n wykonano zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGI-OPERATOR S.A. nr 12/R5/00583 z dnia 17.02.2012 (patrz projekt branżowy).

Warunki przyłączenia oraz uzgodnienie projektu linii n/n w załączeniu.

1.4.2. Przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne do budynku zaplecza ratowniczego wykonano zgodnie z wytycznymi gestora sieci – Urzędu Gminy Karsin i uzgodniono (patrz projekt branżowy). Uzgodnienie projektu – na projekcie zagospodarowania terenu.

1.5. Chodniki i place utwardzone przed budynkami.

Chodniki będą służyły jako dojścia do placu utwardzonego przed budynkiem.

Należy usunąć warstwę wierzchnią (gleba). Wykop należy uzupełnić warstwami piasku, stabilizowanymi na mokro.

Na ustabilizowanym podłożu z piasku należy ułożyć warstwy konstrukcyjne:

- 10 cm podsypki z piasku

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa,

- kostkę betonową Polbruk o grubości 6 cm.

1.6. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie lokalizacji budynków wykonano odkrywki do głębokości posadowienia ław fundamentowych. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej. W podłożu występują: pod warstwą humusu grunty nasypowe i przewarstwienia. Ławy fundamentowe należy posadowić na gruncie rodzimym. W przypadku natrafienia na warstwy nienośne, należy dokonać wymiany gruntu ze stabilizacją. Przed szalowaniem należy ręcznie wybrać odspojony grunt i zgłosić wykop do odbioru kierownikowi budowy.

1.7. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

a) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839), projektowany obiekt klasyfikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

b) Występujące w podłożu grunty rodzime są nośne i nadają się do bezpośredniego posadowienia budynku.

c) Projektowane budynki należy posadowić na fundamentach bezpośrednich, opartych na gruntach nośnych, zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

1.8. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów §3 ust. 1, pkt 55 lit. B Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

2. Istniejący stan zagospodarowania.

Działka nr 500/2, położona w m. Wiele, gmina Karsin jest działką częściowo zabudowaną z zagwarantowanym dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna).

3. Projektowane zagospodarowanie działki.

Zakres planowanej inwestycji opisano w punkcie 1 – przedmiot inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych projektowanych części zagospodarowania działki – w ramach zadania.

Budynek zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz zapleczem gospodarczym:

- powierzchnia zabudowy: 130, 68 m2

- chodnik i plac przed budynkiem: 121, 65 m2

Budynek wypożyczalni sprzętu wodnego:

- powierzchnia zabudowy: 298,93 m²

I etap realizacji: 149,12 m²

- chodnik i plac utwardzony przed budynkiem: 294,42 m².

5.  Projektowane zamierzenie inwestycyjne położone jest w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Projekt zagospodarowania terenu oraz architektura projektowanych budynków zostały uzgodnione z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – w załączeniu decyzja uzgadniająca Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. Teren objęty zagospodarowaniem nie jest zaliczony do terenów górniczych.

7. Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

8. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków obszaru Natura 2000 „Rory Tucholskie” (kod obszaru PLB220009).