Projekt budowlany

PRO – CAD

PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE

ARCHITEKTURY I PLANOWANIA

PRZESTRZENNEGO

mgr inż. architekt Lesław Gajda

NIP: 843-110-37-72

77-300 CZŁUCHÓW UL. GARBARSKA 1

TEL/FAX: (59) 8341933

TEL. KOM. 0 601857707

e-mail: leslaw.gajda@gmail.com

Obiekt: budynek wypożyczalni sprzętu wodnego, linia n/n przyłącze energetyczne do budynku - w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów służących turystyce wodnej

Adres: Obręb Wiele, m. Wiele, Gmina Karsin, dz. nr 500/2

Inwestor: Gmina Karsin, Ul. Długa 222, 83-400 Karsin.

Jednostka Projektowania:

PRO-CAD Projektowanie w zakresie architektury i planowania przestrzennego

77-300 Człuchów ul. Garbarska 1

Branże: architektura, konstrukcja, elektryczna.

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, linia n/n przyłącze energetyczne do budynku zlokalizowanych w m. Wiele Gmina Karsin został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania:

Architektura, konstrukcja:

Projektant: mgr inż. arch. Lesław Gajda, upr. nr 33/88

Asystent projektanta: inż. Agnieszka Orlikowska

Asystent projektanta: mgr inż. Agnieszka Kowalczyk

Instalacja elektryczna:

Projektant: Zbigniew Szary, upr. nr 67/81

Sprawdzający:

Mgr inż. Adam Linda, upr. nr 70/Gd/2002

Człuchów – luty 2012 r.

Spis zawartości projektu budowlanego.

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości projektu budowlanego.

3. Zaświadczenie projektantów o przynależności do właściwej Izby.

4. Ksero uprawnień.

5. Opis techniczny do projektu budowlanego – architektura, konstrukcja.

6. Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500.

7. Rzut parteru, skala 1:50, rys. 1.

8. Rzut poddasza, skala 1:50, rys. 2.

9. Rzut dachu, skala 1:50, rys. nr 3.

10. Przekrój A-A, skala 1:50, rys. 4.

11. Przekrój B-B, skala 1:50, rys. 5.

12. Elewacja frontowa, skala 1:50, rys.6.

13. Elewacja frontowa – I etap realizacji, skala 1:50, rys. 6.1.

14. Elewacja tylna, skala 1:50, skala 1:50.

15. Elewacje tylna – I etap realizacji, skala 1:50, rys. 7.1.

16. Elewacje boczne, skala 1:50, rys. 8.

17. Zestawienie stolarki, skala 1:100, rys. 9.

18. Rzut fundamentów, skala 1:50, rys. 10.

19. Rzut stropu nad parterem, skala 1:50, rys. 11.

20. Rzut więźby dachowej, skala 1:50, rys. 12.

21. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20, rys. 13.

22. Opis techniczny do projektu linii n/n przyłącze energetyczne do budynku wypożyczalni sprzętu wodnego oraz projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia i gniazd wtykowych.

Oświadczenie projektanta.

23. Oświadczenie projektantów.

24. Zaświadczenie projektantów o przynależności do właściwej Izby.

25. Ksero uprawnień.

26. Projekt zagospodarowania terenu – projekt przyłącza energetycznego, skala 1:500.

27. Rzut parteru – projekt instalacji elektrycznej oświetlenia.

28. Rzut poddasza – projekt instalacji elektrycznej oświetlenia.

29. Rzut parteru – projekt instalacji elektrycznej gniazd wtykowych.

30. Rzut poddasza – projekt instalacji elektrycznej gniazd wtykowych.

31. Projekt rozdzielni elektrycznych.

32. Projekt instalacji odgromowej.

Opis techniczny do projektu budowlanego: architektura, konstrukcja.

1.Przeznaczenie, zestawienie powierzchni, kubatura, wysokość, długość, program użytkowy.

1.1. Przeznaczenie budynku, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, zlokalizowanego w m. Wiele, gmina Karsin, dz. nr 500/2. 
Budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia.

Budynek będzie służył do przechowywania sprzętu wodnego.

Projektuje się realizację budynku w dwóch etapach:

- etap I – realizacja i zakończenie w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów służących turystyce wodnej,

- etap II – w perspektywie, w zależności od potrzeb.

Technologia wykonania tradycyjna, murowana, z dachem dwuspadowym z lukarnami.

Kąt nachylenia połaci dachowej budynku 40 stopni. Przekrycie dachu obu budynków z trzciny dachowej układanej do grubości 30 cm.

1.2. Zestawienie powierzchni, kubatura, wysokość, długość.

- powierzchnia zabudowy: 298,93 m²

I etap realizacji: 149,12 m²

- powierzchnia użytkowa: 526,49 m²

I etap realizacji: 263,12 m²

- kubatura: 1476,45 m³

I etap realizacji: 738,23 m³,

- chodnik i plac utwardzony przed budynkiem: 294,42 m².

1.3. Długość budynku: 23,8 m, wysokość (od poziomu terenu do kalenicy głównej – 9,41 m.

1.4. Program użytkowy.

| PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Pomieszczenie | Posadzka | Powierzchnia użytkowania [m2] |
| 1 | Pom. magazynowe – I etap | Pos. cementowa | 66,09 |
| 2 | Pom. magazynowe – I etap | Pos. cementowa | 64,50 |
| 3 | Pom. magazynowe – II etap | Pos. cementowa | 64,75 |
| 4 | Pom. magazynowe – II etap | Pos. cementowa | 66,09 |
| RAZEM PARTER: 261,43 |  |  |  |
| 101 | Pom. gospodarcze – I etap | Pos. cementowa | 132,53 |
| 102 | Pom. gospodarcze – II etap | Pos. cementowa | 132,53 |
| RAZEM PODDASZE UŻYTKOWE: 265,06 |  |  |  |

2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Formę architektoniczną projektowanego budynku dostosowano do architektury istniejących w sąsiedztwie obiektów kubaturowych z zachowaniem tradycyjnych form dla terenu lokalizacji.

Obiekt będzie służył turystyce wodnej.

3.Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem żelbetowym – WPS 50/110.

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Dach dwuspadowy z lukarnami o kącie nachylenia połaci 40º, konstrukcja drewniana, pokrycie - trzcina dachowa o grubości 30 cm.

Budowę budynku wypożyczalni sprzętu wodnego zaprojektowano w sposób umożliwiający realizację w dwóch etapach.

Etap I obejmować będzie budowę parteru oraz poddasza użytkowego połowy parteru i piętra – do dylatacji pionowej biegnącej przez całą jego wysokość.

Etap II obejmuje wykonanie drugiej połowy budynku. Oba etapy zostały oznaczone na rysunkach projektowych pt.: „Rzut parteru” oraz „Rzut poddasza użytkowego”.

Ławy fundamentowe – wykonać z betonu klasy B20 na podbudowie z betonu klasy B10 grubości 10 cm. Zbrojenie podłużne z prętów fi 12, strzemiona fi 6 co 30 cm.

Ściany fundamentowe – wykonać z betonu klasy B25.Wykonać izolację przeciwwodną ścian oraz ław fundamentowych z dwuskładnikowej masy bitumicznej np. SUPERFLEX 10 po wcześniejszym 	zagruntowaniu podłoża. Wykonać izolację termiczną np. ze styropianu EPS 035 Expert AUSTROTHERM.

Posadzki na gruncie – wykonać z betonu klasy B20 grubość 10 cm na podsypce z gruntu zagęszczonego grubości 25 cm. Po zagruntowaniu posadzki 	wykonać izolację przeciwwodną z dwuskładnikowej masy bitumicznej SUPERFLEX 10. Jako izolację termiczną zastosować styropian EPS 037 Dach/Podłoga AUSTROTHERM grubości 15 cm, zabezpieczyć folią polietylenową PE LD i wykonać gładź cementową grubości 7 cm. Posadzkę dylatować obwodowo oraz w pola nie większe niż 36 m2.

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne – zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczków z betonu komórkowego YTONG grubości 24 cm na zaprawie SILKA -YTONG klasy M5. Ocieplenie ze styropianu EPS 042 Fassada Ściana AUSTROTHERM, grubości 15 cm. W warstwie ocieplającej projektuje się „zatopienie” elementów drewnianych imitujących konstrukcję szachulcową budynku.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne –  zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego YTONG grubości 24 cm na zaprawie SILKA-	YTONG klasy M5.

Ściany wewnętrzne działowe – z bloczków z betonu komórkowego YTONG grubości 11,5 cm, na zaprawie SILKA-YTONG klasy M2.

Strop nad parterem – zaprojektowano płytę WPS 50/110 na belkach stalowych – dwuteownik MP300 - patrz rysunek nr 11 i 13.

Nadproża – żelbetowe prefabrykowane typu L-19.

Schody – zaprojektowano jako żelbetowe z betonu B20 zbrojone jak przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

Przewody wentylacyjne: wykonać z pustaków ceramicznych prefabrykowanych.

Więźba dachowa: drewniana, konstrukcja krokwiowo jętkowa z drewna sosnowego klasy C30 z dwiema ścianami stolcowymi. Elementy drewniane zabezpieczyć przeciw grzybom i owadom oraz przeciwpożarowo. Na konstrukcji dachowej zaprojektowano układ łat i kontrłat. Jako pokrycie dachowe przewidziano trzcinę dachową o grubości 30 cm.

4.Wykończenie budynku.

- tynki wewnętrzne cementowo – wapienne

- stolarka okienna z PCV w kolorze ciemnego drewna (jednostronnie – wewnątrz   biała),

- stolarka drzwiowa drewniana w kolorze ciemnego drewna (jak zewnętrzna część okien),

- parapety zewnętrzne i wewnętrzne z PCV w kolorze ciemnego drewna,

- ściany wewnętrzne malowane farbami lateksowymi,

- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej przed korozją.

5.Wyposażenie budynku w instalacje.

W budynku projektuje się instalację elektryczną (oświetlenie + gniazda wtykowe).

Budynek nie będzie ogrzewany.

6.Bezpieczeństwo pożarowe.

Budynek, ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania (wypożyczalna sprzętu pływającego) zaliczony jest do magazynowych – określony dalej jako PM.

Budynek dwukondygnacyjny niski (wysokość do kalenicy 9,41 m).

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q<500.

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku PM (N) – „D”.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna: R30: warunek spełniony,

- konstrukcja dachu: nie stawia się wymagań,

- strop: REI30: warunek spełniony,

- ściana zewnętrzna: EI30: warunek spełniony,

- ściana wewnętrzna: nie stawia się wymagań,

- przekrycie dachu: nie stawia się wymagań.

Pomieszczenia w budynku należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m² strefy pożarowej.