Projekt budowlany

PRO – CAD

PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE

ARCHITEKTURY I PLANOWANIA

PRZESTRZENNEGO

mgr inż. architekt Lesław Gajda

NIP: 843-110-37-72

77-300 CZŁUCHÓW UL. GARBARSKA 1

TEL/FAX: (59) 8341933

TEL. KOM. 0 601857707

e-mail: leslaw.gajda@gmail.com

Obiekt: budynek zaplecza ratowniczego z przebieralnią, toaletami i zapleczem gospodarczym, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku – w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów służących turystyce wodnej

Adres: Obręb Wiele, m. Wiele, Gmina Karsin, dz. nr 500/2

Inwestor: Gmina Karsin, Ul. Długa 222, 83-400 Karsin.

Jednostka Projektowania:

PRO-CAD Projektowanie w zakresie architektury i planowania przestrzennego

77-300 Człuchów ul. Garbarska 1

Branże: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacja elektryczna.

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budynek zaplecza ratowniczego z przebieralnią, toaletami i zapleczem gospodarczym, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku zlokalizowanych w m. Wiele Gmina Karsin został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania:

Architektura, konstrukcja:

Projektant: mgr inż. arch. Lesław Gajda, upr. nr 33/88

Asystent projektanta: inż. Agnieszka Orlikowska

Asystent projektanta: mgr inż. Agnieszka Kowalczyk

Instalacje sanitarne:

Projektant: Aleksander Kusek, upr. Nr 163/85

Asystent projektanta: mgr inż. Bożena Gajda

Instalacja elektryczna:

Projektant: Zbigniew Szary, upr. nr 67/81

Sprawdzający:

Mgr inż. Adam Linda, upr. nr 70/Gd/2002

Człuchów – luty 2012 r.

Spis zawartości projektu budowlanego.

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości projektu budowlanego.

3. Zaświadczenie projektantów o przynależności do właściwej Izby.

4. Ksero uprawnień.

5. Opis techniczny do projektu budowlanego – architektura, konstrukcja.

6. Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500.

7. Rzut parteru, skala 1:50, rys. 1.

8. Rzut poddasza, skala 1:50, rys. 2.

9. Rzut dachu, skala 1:50, rys. nr 3.

10. Przekrój A-A, B-B, skala 1:50, rys. 4.

11. Przekrój C-C, skala 1:50, rys. 5.

12. Elewacja frontowa, skala 1:50, rys.6.

13. Elewacja tylna, skala 1:50, skala 1:50, rys. 7.

14. Elewacje boczne, skala 1:50, rys. 8.

17. Zestawienie stolarki, skala 1:100, rys. 9.

18. Rzut fundamentów, skala 1:50, rys. 10.

19. Rzut stropu nad parterem, skala 1:50, rys. 11.

20. Rzut więźby dachowej, skala 1:50, rys. 12.

21. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20, rys. 13.

22. Opis techniczny do projektu branży sanitarnej.

24. Zaświadczenie projektantów o przynależności do właściwej Izby.

25. Ksero uprawnień.

26. Projekt zagospodarowania terenu – projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, skala 1:500.

27. Instalacje wewnętrzne wod. Kan – rzut parteru, skala 1:100.

28. Instalacje wewnętrzne wod. Kan. – rzut poddasza, skala 1:100.

29. Rozwinięcie instalacji wody zimnej i c.w.u., skala 1:100.

30. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej, profil przyłącza Kan. sanitarnej, skala 1:100.

31. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100.

31. Opis techniczny do projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń elektrycznych.

32. Zaświadczenie projektantów o przynależności do właściwej Izby.

33. Ksero uprawnień.

34. Rzut parteru – projekt instalacji elektrycznej oświetlenia.

35. Rzut poddasza – projekt instalacji elektrycznej oświetlenia.

36. Rzut parteru – projekt instalacji elektrycznej gniazd wtykowych.

37. Rzut poddasza – projekt instalacji elektrycznej gniazd wtykowych.

38. Projekt rozdzielni elektrycznych.

39. Projekt instalacji odgromowej.

Opis techniczny do projektu budowlanego: architektura, konstrukcja.

1.Przeznaczenie, zestawienie powierzchni, kubatura, wysokość, długość, program użytkowy.

1.1. Przeznaczenie budynku, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku zaplecza ratowniczego z przebieralnią, toaletami i zapleczem gospodarczym, zlokalizowanego w m. Wiele, gmina Karsin, dz. nr 500/2. 
Budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia.

Technologia wykonania tradycyjna, murowana, z dachem dwuspadowym z lukarnami.

Kąt nachylenia połaci dachowej budynku 45 stopni. Przekrycie dachu obu budynków z trzciny dachowej układanej do grubości 30 cm.

1.2. Zestawienie powierzchni, kubatura, wysokość, długość.

- powierzchnia zabudowy: 130, 68 m2

- chodnik i plac przed budynkiem: 121, 65 m2

- powierzchnia użytkowa: 215,30 m2

- kubatura: 559,65 m3.

1.3. Długość budynku: 18,0 m, wysokość (od poziomu terenu do kalenicy głównej – 8,02 m.

1.4. Program użytkowy.

| PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Pomieszczenie | Posadzka | Powierzchnia użytkowania [m2] |
| 1 | Przebieralnia + pom. na środki czystości | Wykładzina PCV | 17,5 |
| 2 | Łazienka | Terakota | 19,61 |
| 3 | Łazienka | Terakota | 18,52 |
| 4 | WC dla niepełnospr. | Terakota | 5,04 |
| 5 | Przebieralnia + pom. na środki czystości | Wykładzina PCV | 20,99 |
| 6 | Zaplecze ratownika | Wykładzina PCV | 15,22 |
| 7 | Łazienka | Terakota | 3,61 |
| 8 | Klatka schodowa | Terakota | 6,49 |
| RAZEM PARTER: 106,98 |  |  |  |
| 101 | Pokój | Wykładzina | 30,31 |
| 102 | Pom. Gospodarcze | Terskota | 19,19 |
| 103 | Pokój | Wykładzina | 16,04 |
| 104 | Holl | Terakota | 26,55 |
| 105 | Klatka schodowa | Terakota | 6,49 |
| RAZEM PODDASZE UŻYTKOWE: 108,32 |  |  |  |

2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Formę architektoniczną projektowanego budynku dostosowano do architektury istniejących w sąsiedztwie obiektów kubaturowych z zachowaniem tradycyjnych form dla terenu lokalizacji.

Obiekt będzie służył turystyce wodnej.

3.Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem żelbetowym – TERIV-II.

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Dach dwuspadowy z lukarnami o kącie nachylenia połaci 45º, konstrukcja drewniana, pokrycie - trzcina dachowa o grubości 30 cm.

Ławy fundamentowe – wykonać z betonu klasy B20 na podbudowie z betonu klasy B10 grubości 10 cm. Zbrojenie podłużne z prętów fi 12, strzemiona fi 6 co 30 cm.

Ściany fundamentowe – wykonać z betonu klasy B25.Wykonać izolację przeciwwodną ścian oraz ław fundamentowych z dwuskładnikowej masy bitumicznej np. SUPERFLEX 10 po wcześniejszym 	zagruntowaniu podłoża. Wykonać izolację termiczną np. ze styropianu EPS 035 Expert AUSTROTHERM.

Posadzki na gruncie – wykonać z betonu klasy B20 grubość 10 cm na podsypce z gruntu zagęszczonego grubości 25 cm. Po zagruntowaniu posadzki 	wykonać izolację przeciwwodną z dwuskładnikowej masy bitumicznej SUPERFLEX 10. Jako izolację termiczną zastosować styropian EPS 037 Dach/Podłoga AUSTROTHERM grubości 15 cm, zabezpieczyć folią polietylenową PE LD i wykonać gładź cementową grubości 7 cm. Posadzkę dylatować obwodowo.

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne – zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczków z betonu komórkowego YTONG grubości 24 cm na zaprawie SILKA -YTONG klasy M5. Ocieplenie ze styropianu EPS 042 Fassada Ściana AUSTROTHERM, grubości 15 cm. W warstwie ocieplającej projektuje się „zatopienie” elementów drewnianych imitujących konstrukcję szachulcową budynku.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne –  zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego YTONG grubości 24 cm na zaprawie SILKA-	YTONG klasy M5.

Ściany wewnętrzne działowe – z bloczków z betonu komórkowego YTONG grubości 11,5 cm, na zaprawie SILKA-YTONG klasy M2.

Strop nad parterem – gęsto żebrowy, TERIVA-II.

Nadproża – żelbetowe prefabrykowane typu L-19.

Podciąg – żelbetowy, beton B25, stal AIII – wg. rys. nr 13.

Słup żelbetowy – żelbetowy, beton B25, stal AIII – wg. rys. nr 13.

Schody – zaprojektowano jako żelbetowe z betonu B25, stal AIII – wg. rys. nr 13.

Przewody wentylacyjne: wykonać z pustaków ceramicznych prefabrykowanych.

Więźba dachowa: drewniana, konstrukcja krokwiowo jętkowa z drewna sosnowego klasy C30 z dwiema ścianami stolcowymi. Elementy drewniane zabezpieczyć przeciw grzybom i owadom oraz przeciwpożarowo. Na konstrukcji dachowej zaprojektowano układ łat i kontrłat. Jako pokrycie dachowe przewidziano trzcinę dachową o grubości 30 cm.

4.Wykończenie budynku.

- tynki wewnętrzne cementowo – wapienne

- stolarka okienna z PCV w kolorze ciemnego drewna (jednostronnie – wewnątrz biała),

- stolarka drzwiowa drewniana w kolorze ciemnego drewna (jak zewnętrzna część okien),

- parapety zewnętrzne i wewnętrzne z PCV w kolorze ciemnego drewna,

- ściany wewnętrzne malowane farbami lateksowymi,

- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej przed korozją.

5.Wyposażenie budynku w instalacje.

W budynku projektuje się instalacje:

- elektryczną (oświetlenie + gniazda wtykowe),

- wodociągową,

- kanalizacji sanitarnej,

- ciepłej wody użytkowej.

Budynek nie będzie ogrzewany.

6.Bezpieczeństwo pożarowe.

Budynek, ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania (zaplecze ratownicze z przebieralnią i toaletami oraz zaplecze gospodarcze) zaliczony jest do budynków użyteczności publicznej – określony dalej jako ZLIII.

Budynek dwukondygnacyjny niski (wysokość do kalenicy 8,02 m).

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q<500.

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku ZLIII (N) – „C” obniżony do „D” na podstawie §212 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna: R30: warunek spełniony,

- konstrukcja dachu: nie stawia się wymagań,

- strop: REI30: warunek spełniony,

- ściana zewnętrzna: EI30: warunek spełniony,

- ściana wewnętrzna: nie stawia się wymagań,

- przekrycie dachu: nie stawia się wymagań.

Pomieszczenia w budynku należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m² strefy pożarowej.