# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# SADZENIE I PIELĘGNACJA DRZEW ORAZ

# ZAKŁADANIE  I  PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW.

## WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dla zadania: „Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego poprzez  zadrzewienie oraz pielęgnację terenu w miejscowości Wiele nad Jeziorem Wielewskim”

w gminie Karsin.

Zakres stosowania SST

Specyfikacje są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty:

–	zakładanie trawników na terenie płaskim (obsianie mieszanką traw),

–	zakup i transport ziemi urodzajnej do całkowitej zaprawy dołów pod rośliny,

–	zakup i sadzenie drzew liściastych formy piennej,

–	pielęgnację zieleni.

  - Określenia podstawowe

1.3.1	Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

–	zawartości materiału organicznego,

–	zawartości składników pokarmowych N, P, K (zawartości azotu, fosforu i potasu)

–	odczynu - pH w H2O,

1.3.2	Materiał roślinny - sadzonki drzew.

1.3.3	Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

1.3.4	Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnie uformowanym pniem i koroną.

## MATERIAŁY

  - Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinny posiadać następujące właściwości:

- ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona i zanieczyszczona chemicznie  oraz powinna być odchwaszczona

- odpowiadać wymaganiom projektowanych gatunków roślin.

Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy.

  - Materiał roślinny sadzeniowy

Materiał roślinny powinien być dobrany zgodnie z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich Warszawa 2008 – wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe.

Wymagania szczegółowe w przypadku drzew liściastych są następujące:

Drzewa liściaste:

- forma pienna Pa 350-400/18-20, wys. pnia 180cm oraz Pa 200-250/14-16, wys. pnia 150cm, w pojemniku lub z bryłą korzeniową o średnicy minimum 55 cm, zabezpieczoną jutą i siatką drucianą z nieocynkowanego drutu stalowego, mikoryzowana, z systemem korzeniowym zabezpieczonym hydrożelem.

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.

Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę, na której podana jest: nazwą gatunku

i odmiany, forma uprawy, wielkość (zgodnie z przedziałami sortowania) - wysokość pnia, obwód pnia oraz liczba szkółkowań.

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej.

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, 
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości 
i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową.

Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Materiał roślinny musi posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- sadzonki drzew liściastych powinny być w momencie sadzenia w stanie bezlistnym,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik i pień powinny być proste,

- wysokość drzew alejowych formy piennej powinna wynosić 350-400cm przy wysokości pnia – 180cm i obwodzie pnia 18-20cm,

- wysokość drzew do obsadzeń skupiny powinna wynosić 250cm przy wysokości pnia – 150cm i obwodzie pnia 14-16cm,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,

- u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku.

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,

- odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

- sadzonki powinny być mikoryzowane,

- liście nie powinny być zwiędnięte i zwijające się, zabarwione właściwie dla danego gatunku, bez plamek i nietypowych odbarwień,

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką,

- więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.

Dobór gatunkowy oraz parametry materiału roślinnego do nasadzeń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Przydatność materiału sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni bezpośrednio przed nasadzeniem.

  - Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu – N P K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas.

Mieszanka nawozowa winna zostać zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Stosowanie mieszanki nawozowej dla drzew, krzewów i pnączy powinno odbywać się wg zaleceń producenta, a w przypadku nawożenia trawnika zgodnie z Dokumentacją Projektową.

2.4  Dobór materiału roślinnego

| Nr | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tilia cordata | lipa drobnolistna | 94 |
| 2. | Betula pendula | brzoza brodawkowata | 31 |
| 3. | Quercus petraea | dąb bezszypułkowy | 6 |
| 4. | Carpinus betulus | grab pospolity | 5 |

Mieszanka traw gazonowych – ogrodowa (na miejsca zacienione)

| Nr | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Udział% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lolium perenne | rajgras angielski | 50 |
| 2 | Festuca rubra | kostrzewa czerwona | 30 |
| 3 | Festuca arundinace | kostrzewa trzcinowa | 10 |
| 4 | Poa pratensis | wiechlina łąkowa | 10 |

Wykonawca musi przedstawić świadectwo, w którym będzie skład gatunkowy i odmianowy zastosowany w mieszance.

## SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- świdrów mechanicznych i ręcznych do wykonywania dołów pod nasadzenia,

- sprzętu do transportu ziemi urodzajnej

- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień:

- pił mechanicznych i ręcznych, sekatorów,

- siewników doglebowych do siania trawy,

- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania,

- wałów kolczatek oraz wałów gładkich do zakładania trawników,

- kosiarek mechanicznych do pielęgnacji trawników,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

- drobnego sprzętu ręcznego,

- innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

## TRANSPORT

Transport materiałów do wykonania zieleni:

- transport (środki transportowe, sposób transportu itp.) materiałów do wykonania zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów,

- w czasie transportu materiał roślinny musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach,

- drzewa mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi,

- w czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wysychaniem i przemarznięciem,

- materiał roślinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien być natychmiast sadzony. Jeśli jest to możliwe, należy go składować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, musi być podlewany. Jeśli rośliny mają być posadzone za kilka dni, muszą być dołowane w zacienionymi osłoniętym miejscu oraz podlewane,

- nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem,

- sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

## WYKONANIE ROBÓT

Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

  - Zakładanie trawników

5.1.1.	Wymagania dotyczące zakładania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz odchwaszczony,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemię urodzajną należy rozkładać na zagęszczonym gruncie,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- grubość warstwy ziemi urodzajnej – 10 cm pod trawnik na gruncie,

- przed siewem nasion traw ziemię należy zagrabić i lekko zagęścić - wałować wałem gładkim,

- siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne,

- termin wysiewu - najlepszy to kwiecień, maj, oraz od końca sierpnia do końca września w zależności od warunków atmosferycznych – przy sprzyjających warunkach klimatycznych, określonych powyżej, zakładanie trawników można wykonywać również w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni,

- nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, umieszczając je na głębokości nie większej niż 1 cm,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.

- mieszankę traw oraz normę wysiewu, należy wykonać wg składu podanego 
w Dokumentacji Projektowej;

Dopuszcza się zamianę odmian w obrębie gatunku pod warunkiem, że odmiana będzie typu gazonowego oraz skład gatunkowy i procentowy nie ulegnie zmianie,

- należy przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew, przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

5.1.2.	Pielęgnacja trawników

Podstawowymi zabiegami w pielęgnacji trawników jest koszenie, nawożenie 
i odchwaszczanie. Zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać w miarę potrzeb.

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,

- przy każdym następnym koszeniu trawnik należy kosić o połowę wysokości ( trawa po skoszeniu nie może mieć mniej niż 15 cm)

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane 
z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często
 i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku traw użytych w mieszance,

- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością 
i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika,

- wszelkie nierówności, kępy, kretowiska powinny zostać usunięte,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

- Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy, przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w przypadku braku wzrostów.

  - Sadzenie drzew

5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew

Rośliny projektowane powinny być rozmieszczone wg rysunku we wskazanych pozycjach, dopuszcza się lokalne zmiany w stosunku do projektu jeżeli sytuacja terenowa uniemożliwia sadzenie roślin w wyznaczonych pozycjach. Nasadzenia powinny być rozmieszczone równomiernie.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

- rośliny z bryłą korzeniową sadzimy wczesną wiosną lub jesienią – rośliny liściaste 
w stanie bezlistnym, lub w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

Termin jesienny daje większe szanse na lepsze przyjęcie się roślin. Niektóre rodzaje roślin jak, buki, graby, brzozy, modrzewie, głogi lepiej znoszą termin wiosenny,

- pozostałe rośliny z pojemników można sadzić na miejsce stałe przez cały okres wegetacji,

- miejsce sadzenia roślin powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową,

- drzewa należy posadzić zgodnie z załączoną mapą – Projekt nasadzeń,

- wokół drzew należy zostawić wolną przestrzeń o promieniu ok. 1 m od pnia,

- drzewa powinny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce, a nawet 
5 cm głębiej, w celu uniknięcia odrostów z pąków śpiących przy szyjce korzeniowej;

- doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,

- dołki pod rośliny muszą mieć następujące wielkości:

  - pod drzewa alejowe - średnica i głębokość 0.7 m,

  - dla drzew do obsadzenia skupiny – 0,5m,

- dołki pod rośliny należy wykonać mechanicznie, następnie gładkie ścianki spulchnić 
a dno przekopać szpadlem,

- dołki muszą być tak przygotowane, by korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać,

- bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną rozkładającą się najpóźniej 
w ciągu półtora roku po posadzeniu. Bryły drzew liściastych o obwodzie pnia powyżej 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego. Obie formy zabezpieczenia nie są usuwane w chwili sadzenia roślin, można jedynie rozluźnić zabezpieczenie przy szyjce korzeniowej,

- korzenie uszkodzone i złamane należy przed sadzeniem przyciąć,

- przed sadzeniem drzew liściastych formy piennej należy wbić w dno dołu:

- trzy impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym końcu paliki drewniane 
    o średnicy 6 cm sięgające do podstawy korony dla drzew w skupinie

-  cztery paliki o średnicy 8cm dla drzew alejowych,

- każde drzewo musi być przymocowane do palików tuż pod koroną, za pomocą pasa o szerokości min. 5 cm, w sposób, który umożliwi swobodny wzrost rośliny (najlepiej użyć pasa samochodowego przymocowanego za pomocą ocynkowanych lub aluminiowych gwoździ z szeroką, płaską główką – takich jak do mocowania papy),

- korzenie roślin należy zasypać ziemią a następnie prawidłowo ubić,

- wokół posadzonych drzew należy uformować miski o średnicy 1,0 m,

- rośliny należy podlać używając od 30 l do 50 l na jedno drzewo - pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach,

- po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie,

- po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej gleby należy wykonać ściółkowanie drzew - 10 cm warstwą mielonej, przekompostowanej kory drzew iglastych:

  - pod drzewami na powierzchni o średnicy 1m wokół pnia (0,8 m2)

5.2.2	Pielęgnacja drzew

Pielęgnacja polega na:

- systematycznym podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu (rośliny sadzone jesienią - raz w sezonie, na wiosnę, nawozem 
o przedłużonym działaniu, rośliny sadzone wiosną - dwa miesiące po posadzeniu, zgodnie z zaleceniami producenta),

- usuwaniu odrostów korzeniowych oraz z pnia,

- poprawianiu misek,

- uformowaniu misek,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

- przycięciu złamanych i chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne 
i formujące),

Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek gatunków drzewiastych, sadzonych w rozluźnieniu.	Zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać w miarę potrzeb.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Nie przewiduje się pomiarów geodezyjnych w czasie robót. Zostanie wykonana mapa inwentaryzacji powykonawczej.

  - Trawniki.

Kontrola w czasie zakładania trawników polega na sprawdzeniu:

- zgodności przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw z Dokumentacją Projektową

- prawidłowego uwałowania warstwy ziemi urodzajnej,

- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

- normy wysiewu,

- prawidłowej częstotliwości i wysokości koszenia trawników,

- dosiewu nasion traw - w miarę potrzeb,

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

  - Drzewa

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- prawidłowości i wielkości wykonanych dołków pod drzewa,

- zaprawienia ich ziemią urodzajną lub kompostową,

- zgodności realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

- materiału roślinnego w zakresie wymaganych w Dokumentacji Projektowej parametrów, wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, pnia, korony,

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzania palików drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, z Dokumentacją Projektową,

- wykonania misek przy drzewkach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

- jakości posadzonego materiału.