Opis techniczny

budynku remizy ochotniczej straży pożarnej w Przytarni

# Inwestor: GMINA KARSIN

# Lokalizacja: PRZYTARNIA, dz. 292

- Dane ogólne:

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, bez poddasza – budynek wolnostojący. Budynek jest wkomponowany w istniejący krajobraz, architekturą nawiązuje do najlepszych lokalnych form zabudowy zabudowy wiejskiej - budynków mieszkalnych i gospodarczych z dachami spadzistymi wysokimi. Program użytkowy budynku zawiera  pomieszczenie garażowe na 1 samochód bojowy oraz pomieszczenie stanowiące zaplecze garażowe i  łazienkę z wc i pisuarem. Budynek posiada bramę wjazdową do garażu oraz wejście boczne.

- Powierzchnia zabudowy			- 	  52,61 m2

- Powierzchnia użytkowa				-	  14,81 m2

- Powierzchnia gospodarcza			-	 113,43 m2

  - Kubatura						-         211,00m3

  - wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy  -  5,57m

  - dopuszczalne naprężenia na grunt		-	0,15 MPa

wyposażenie w instalacje - elektryczna oświetleniowa, elektryczna grzewcza i zasilająca podgrzewacz ciepłej wody.

- w miejscu lokalizacji budynku występują „proste warunki gruntowe”, a budynek posiada „pierwszą kategorię geotechniczną”

- Dane konstrukcyjno-materiałowe:

fundamenty - żelbetowe - szerokość ław min. 60cm, wysokość 30cm, posadowienie min. 1,0m. (beton B20, stal A-III) – układane na podkładzie grub. 10cm z betonu B10. Fundamenty są posadowione schodkowo.

Izolacje poziome - z dwóch warstw papy na lepiku, pionowe - powłoki bitumiczne na gorąco.

murki fundamentowe - bloczki fundamentowe betonowe   grub. 25cm układane na zaprawie cementowej – w części pod łazienką i magazynkiem należy zastosować okładzinę ze styroduru grub. 6cm montowaną na gotowej izolacji pionowej za pomocą wodoodpornej masy klejowej bitumicznej lub kleju w postaci pianki poliuretanowej - nad terenem - cokół okładany płytkami klinkierowymi w kolorze szarym lub kamienia naturalnego, alternatywnie tynk mozaikowy żywiczny w w/w kolorach.

Ściany parteru i ściany szczytowe budynku -  z bloczków gazobetonowych odmiany „06” - grubości  24 cm – w części pomieszczenia łazienki i magazynu należy wykonać okładzinę ze styropianu grub. 12cm + tynk silikatowy na siatce z włókna szklanego (np. technologia DRYWIT), murowane na „ciepłej” zaprawie, o łącznej grubości 36cm. Ściana wewnętrzne gazobetonowe grub. 18cm+okładzina ze styropianu grub. 12cm.

Nadproża nad drzwiami i oknami - z prefabrykowanych belek żelbetowych lub żelbetowe monolityczne.

Stropodach – sufity podwieszane z płyty karton-gips podwójnie – nad łazienką i magazynem – izolacja z wełny mineralnej

Dach - konstrukcja drewniana, jetkowa – 2-spadowy – o nachylenie połaci 40o, pokryty blachodachówką, w kolorze ciemnym czerwonym.

Posadzki – w pomieszczeniu na wóz strażacki – posadzka cementowa zbrojona prętami #6mm krzyżowo co 20cm – wykończenie warstwa grub. 2cm z gotowej zaprawy o wysokiej wytrzymałości oraz antypoślizgowej firmy ATLAS „ten 10”, w łazience oraz w magazynku – płytki ceramiczne GREES.

tynki - wewnętrzne wapienno-cementowe gładkie kat. III,  łazience, wc na ścianach do sufitu płytki ceramiczne ścienne.

okładziny – sufity i stropodach od strony wewnętrznej powierzchni dachu - sufity okładane płytą gipsowo-kartonową o zwiększonej ognioodporności (F) grub. 12mm podwójnie na ruszcie metalowym, w łazience dodatkowo o zwiększonej wodoodporności (FH2)

malowanie – farbami emulsyjnymi – lateksowymi w kolorach jasnych – pastelowych

elewacja - tynki silikatowe np. firmy DRYWIT, lub ATLAS w kolorze piaskowym, lub kremowym – kolory pastelowe rozbielane, cokół budynku okładany płytkami klinkierowymi, lub tynk mozaikowy.

obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - z blachy nierdzewnej pokrytej poliestrem grub. 0,6mm, w kolorze brązowym.

drzwi wewnętrzne - drewniane płycinowe.

brama garażowa – metalowa ocieplane – uchylna w kolorze brązowym.

okna – zespolone z szybami termicznymi - w kolorze białym - stolarka PCV.

drzwi zewnętrzne - drewniane płycinowe, antywłamaniowe - oszklone - w kolorze brązowym.

podjazd do garażu, schody wejścia bocznego – na gruncie - betonowe na podsypce żwirowej zagęszczonej - okładane płytkami klinkierowymi w kolorze czerwonym.

ogrzewanie – pomieszczenie łazienki i magazyn ogrzewany grzejnikami elektrycznymi

kanały wentylacyjne oraz przejście pionu kanalizacyjnego – kanały z kształtek wentylacyjnych ceramicznych, nad dachem podłączone rurą aluminiową „spiro” do kominków dachowych, w ścianie szczytowej kanał z łazienki i pion kanalizacyjny – zakończone na wys. 2,5m powyżej sufitu łazienki z wyprowadzeniem kratką wentylacyjną na zewnątrz.

wentylacja – tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej z dopływem świeżego powietrza przez nawiewniki powietrza montowane w górnej części okna lub w ścianie zewnętrznej nad oknem. Do garażu nawiew w dolnej części wrót garażowych. Do łazienek nawiew przez otwory w dolnej części drzwi. Odpływ powietrza zaplanowano przez odpowiednie kanały wentylacyjne – średnicy 150mm.

wszystkie elementy drewniane zewnętrzne – malowana środkami do konserwacji i dekoracji drewna w kolorze brązowym średnim.

Wokół budynku należy usypać opaskę szer. 50 – 100cm z  grubego żwiru 1-frakcyjnego lub grysu, ograniczoną obrzeżami chodnikowymi.

O p r a c o w a l i :

marzec  2011

mgr inż. arch. LESŁAW  GAJDA

upr. bud. Nr UAN-8346/33/88

specj. architektoniczna